Генеральный план Ростошинского сельского поселения

[image: image25.png]


ОАО «РОССИЙСКИЙ ИНСТИТУТ
ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА И ИНВЕСТИЦИОННОГО РАЗВИТИЯ
«ГИПРОГОР»

Муниципальный заказчик:

Администрация Ростошинского сельского поселения

Эртильского муниципального района Воронежской области
Муниципальный контракт:

№ 0064 от 29.12.2008 г.

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

РОСТОШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ЭРТИЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ
Материалы по обоснованию проекта

Пояснительная записка.
Том 2
МОСКВА 2010

ОАО «РОССИЙСКИЙ ИНСТИТУТ
ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА И ИНВЕСТИЦИОННОГО РАЗВИТИЯ
«ГИПРОГОР»

Муниципальный заказчик:

Администрация Ростошинского сельского поселения

Эртильского муниципального района Воронежской области
Муниципальный контракт:

№ 0064 от 29.12.2008 г.

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

РОСТОШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ЭРТИЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ
Материалы по обоснованию проекта

Пояснительная записка.
Том 2
Первый заместитель 

генерального директора
            
          
         С.И. Бычков

Директор по архитектуре,

градостроительству

и проектным работам 
                                             И.М. Шнайдер

Главный инженер проекта
            
                  
         В.И. Алехин

Содержание
3Содержание


8СОСТАВ ПРОЕКТА


10РАЗДЕЛ 1. АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ ТЕРРИТОРИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ, ПРОБЛЕМ И НАПРАВЛЕНИЙ ЕЕ КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ


10ВВЕДЕНИЕ


141.1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ


141.1.1. Транспортно-географическое положение


171.1.2. Охрана объектов культурного наследия сельского поселения


171.1.3. Историческая справка


181.1.4. Анализ предшествующей градостроительной документации


301.1.5. Природные условия и ресурсы развития территории


301.1.5.1. Климат


311.1.5.2. Рельеф


311.1.5.3. Гидрография и гидрология


311.1.5.4. Растительность


321.1.5.5. Почвообразующие и подстилающие породы


331.1.5.6. Почвы


331.1.5.7. Инженерно-геологическая характеристика


351.2. АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ ТЕРРИТОРИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ, ПРОБЛЕМ И НАПРАВЛЕНИЙ ЕЕ КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ


351.2.1. Границы


371.2.2. Социально-экономическая ситуация


441.2.2.1. Население и демография


471.2.2.2. Развитие экономической базы и сферы занятости


511.2.3. Владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности поселения


521.2.3.1. Земельные участки, на которых размещены или которые предоставлены для размещения объектов капитального строительства районного значения на территории поселения


531.2.3.2. Земельные участки, на которых размещены или которые предоставлены для размещения объектов капитального строительства регионального значения на территории поселения


531.2.3.3. Земельные участки, на которых размещены или которые предоставлены для размещения объектов капитального строительства федерального значения на территории поселения


531.2.4. Земельный фонд и категории земель


561.2.4.1. Земли населенных пунктов


581.2.4.2. Земли сельскохозяйственного назначения


601.2.4.4. Земли лесного фонда


611.2.4.5. Земли водного фонда


621.2.4.6. Земли особо охраняемых территорий


641.3. КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА И НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ ПОСЕЛЕНИЯ И ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ


641.3.1. Зонирование территории сельского поселения


661.3.1.1. Жилые зоны


671.3.1.2. Общественно-деловые зоны


671.3.1.3. Производственные зоны


671.3.1.4. Зоны инженерной и транспортной инфраструктуры


681.3.1.5. Рекреационные зоны


681.3.1.6. Зоны специального назначения


681.3.2. Планировочная структура и функциональное зонирование территории населенных пунктов сельского поселения


681.3.2.1. Село Ростоши


701.3.2.2. Поселок Привольный


711.3.3. Зоны ограничений, зоны с особыми условиями использования


741.3.3.1. Охранные зоны инженерно-транспортных коммуникаций


751.3.3.2. Зоны ограничений по экологическим и санитарно-гигиеническим условиям


761.3.3.3. Санитарно-защитные зоны промышленных предприятий


771.3.3.4. Зона санитарной охраны источников питьевого водоснабжения


781.3.3.5. Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы


791.3.3.6. Требования по охране объектов культурного наследия


801.3.3.7. Воздействие природных и техногенных факторов на строительство


811.3.3.8. Зона затопления паводком 1 % обеспеченности


821.3.3.9. Овражные и прибрежно-склоновые территории, территории подверженные экзогенным геологическим процессам


821.3.3.10. Заболоченные территории


831.3.4. Обеспечение объектами социальной сферы, размещение которых необходимо для обеспечения жизнедеятельности населения сельского поселения


871.3.4.1. Учреждения образования


891.3.4.2. Учреждения здравоохранения и социального обеспечения


901.3.4.3. Учреждения культуры и искусства


911.3.4.4. Физкультурно-спортивные сооружения


911.3.4.5. Административно-деловые и хозяйственные учреждения


931.3.4.6.Торговля и общественное питание


931.3.4.7. Учреждения бытового и коммунального обслуживания


941.3.4.8. Обеспечение малоимущих граждан, проживающих в поселении и нуждающихся в улучшении жилищных условий, жилыми помещениями в соответствии с жилищным законодательством, организация строительства и содержания муниципального жилищного фонда, создание условий для жилищного строительства


1001.3.5. Инженерно-транспортная инфраструктура: современное состояние и перспективы развития


1001.3.5.1. Электроснабжение


1001.3.5.2. Теплоснабжение


1011.3.5.3. Газоснабжение


1011.3.5.4. Водоснабжение


1021.3.5.5. Водоотведение


1021.3.5.6. Содержание и строительство автомобильных дорог общего пользования, мостов и иных транспортных инженерных сооружений в границах населенных пунктов поселения, за исключением автомобильных дорог общего пользования, мостов и иных транспортных инженерных сооружений федерального и регионального значения


1041.3.5.7. Создание условий для обеспечения жителей поселения услугами связи


1051.3.6. Создание условий для массового отдыха жителей поселения и организация обустройства мест массового отдыха населения. Благоустройство и озеленение территории поселения


1061.3.7. Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения


1061.3.8. Организация сбора и вывоза бытовых отходов


1091.3.9. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов поселения


110РАЗДЕЛ 2. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА  ВОЗДЕЙСТВИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ТЕХНОГЕННОГО


110И ПРИРОДНОГО ХАРАКТЕРА, ИХ ВЛИЯНИЕ НА ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ОБЪЕКТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ


110И ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ


1112.1. Основные результаты анализа возможных последствий воздействия чрезвычайных ситуаций техногенного характера.


1122.1.1. Анализ возможных последствий аварий на транспортных коммуникациях.


1122.1.2. Анализ возможных последствий аварий на автомобильном транспорте.


1132.1.3. Анализ возможных последствий аварий с участием взрывопожароопасных веществ.


1222.1.4. Анализ возможных последствий аварий на железнодорожном транспорте.


1222.1.5. Анализ возможных последствий аварий на газопроводах.


1232.2. Основные результаты анализа возможных последствий воздействия чрезвычайных ситуаций природного характера.


1232.2.1. Классификация опасных природных явлений.


1242.2.2. Опасные ситуации природного характера на территории Ростошинского сельского поселения.


1272.2.3. Инженерная подготовка территории.


1272.2.3.1. Противооползневые и противообвальные сооружения и мероприятия.


1282.2.3.2. Противокарстовые мероприятия.


1302.2.3.3. Сооружения и мероприятия для защиты от подтопления.


1312.2.3.4.Сооружения и мероприятия для защиты от затопления.


1322.3. Оповещение в случае чрезвычайной ситуации.


1342.4. Проведение аварийно–спасательных работ.


1352.5. Лечебно-эвакуационное обеспечение.


1362.6. Ограничения на размещение новых объектов.


139РАЗДЕЛ 3. ОБОСНОВАНИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ


1423.1. Предложения по административно-территориальному устройству территории сельского поселения


1423.2. Предложения по градостроительному зонированию территории сельского поселения


1443.3. Предложения по размещению на территории сельского поселения  объектов капитального строительства местного значения


1443.3.1. Организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом


1463.3.2. Предложения по обеспечению территории сельского поселения объектами транспортной инфраструктуры


1483.3.3. Предложения по обеспечению территории сельского поселения объектами жилой социальной инфраструктуры


1493.3.4. Предложения по обеспечению территории сельского поселения объектами связи, торговли, общественного питания, бытового обслуживания, жилищно-коммунального хозяйства


1503.3.5. Предложения по обеспечению территории сельского поселения объектами библиотечного обслуживания, культуры, народного художественного творчества, музеями поселений, объектами физкультуры и спорта


1523.3.6. Предложения по обеспечению территории сельского поселения объектами массового отдыха жителей поселения, благоустройства и озеленения территории поселения


1543.3.7. Предложения по обеспечению территории сельского поселения местами сбора бытовых отходов


1553.3.8. Предложения по обеспечению территории сельского поселения местами захоронения


1563.3.9. Предложения по охране природы и рациональному природопользованию


1593.4. Охрана окружающей среды


1593.4.1. Полномочия и ответственность органов местного самоуправления в сфере охраны окружающей среды


1603.4.2. Экологические проблемы и пути их решения


1613.4.3. Состояние воздушного бассейна


1623.4.3.1. Воздействие транспортного комплекса на воздушный бассейн


1623.4.3.2. Санитарно-защитные зоны


1633.4.4. Состояние водного бассейна


1633.4.4.1. Состояние поверхностных вод


1643.4.4.2. Состояние подземных вод


1653.4.4.3. Очаги загрязнения подземных вод


1663.4.5. Состояние и охрана почв


1683.4.6. Загрязнение окружающей среды отходами производства и потребления


1683.4.6.1. Сельскохозяйственные отходы


1683.4.6.2. Транспортные отходы


1683.4.6.3. Твёрдые бытовые отходы


1693.4.7. Состояние и формирование природно-экологического каркаса


1703.4.8. Состояние растительного покрова


1703.4.8.1. Естественные растительные сообщества


1713.4.8.2. Искусственно созданные зеленые насаждения


1713.4.8.3. Водоохранные зоны рек


1723.4.9. Экологическая оценка ландшафтов


1723.4.10. Ландшафтно-экологическая оптимизация ландшафта


1733.4.11. Воздействие неблагоприятных факторов среды обитания на состояние здоровья населения


1743.4.12. Природоохранные мероприятия


178ОСНОВНЫЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТА


180МАТЕРИАЛЫ СОГЛАСОВАНИЯ И УТВЕРЖДЕНИЯ ПРОЕКТА




СОСТАВ ПРОЕКТА

I. Текстовые материалы
	№№

п/п
	Наименование материалов
	Гриф 

	1
	2
	3

	1
	Генеральный план Ростошинского сельского поселения Эртильского муниципального района Воронежской области. Положение о территориальном планировании. Пояснительная записка, том 1
	Несекретно

	2
	Генеральный план Ростошинского сельского поселения Эртильского муниципального района Воронежской области. Материалы по обоснованию проекта. Пояснительная записка, том 2
	Несекретно


II. Графические материалы
	№№

п/п
	Наименование чертежей
	Масштаб
	Гриф 

	1
	2
	3
	4

	Утверждаемая часть

	1(I)
	Генеральный план Ростошинского сельского поселения Эртильского муниципального района Воронежской области. Схема с отображением зон планируемого размещения объектов капитального строительства местного значения
	1:25000
	Несекретно

	2(I)
	Генеральный план Ростошинского сельского поселения Эртильского муниципального района Воронежской области. Схема с отображением зон планируемого размещения объектов капитального строительства местного значения. Село Ростоши, п. Привольный
	1:10000
	Несекретно

	Материалы обоснования

	1(II)
	Генеральный план Ростошинского сельского поселения Эртильского муниципального района Воронежской области. Особенности транспортно-географического положения
	внемасштабная
	Несекретно

	2(II)
	Генеральный план Ростошинского сельского поселения Эртильского муниципального района Воронежской области. Схема современного использования территории. Планировочные ограничения
	1:25000
	Несекретно

	3(II)
	Генеральный план Ростошинского сельского поселения Эртильского муниципального района Воронежской области. Схема современного использования территории с отображением инженерной инфраструктуры. Село Ростоши, п. Привольный
	1:10000
	Несекретно

	4(II)
	Генеральный план Ростошинского сельского поселения Эртильского муниципального района Воронежской области. Границы территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера
	1:25000
	Несекретно

	5
	Генеральный план Ростошинского сельского поселения Эртильского муниципального района Воронежской области. Альбом демонстрационных материалов
	-
	Несекретно


РАЗДЕЛ 1. АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ ТЕРРИТОРИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ, ПРОБЛЕМ И НАПРАВЛЕНИЙ ЕЕ КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ
ВВЕДЕНИЕ

Проект Генерального плана Ростошинского сельского поселения Эртильского муниципального района Воронежской области подготовлен на основании постановления главы администрации Ростошинского сельского поселения Эртильского муниципального района № 12 «а» от 04.09.2008 г., в соответствии с Градостроительным кодексом (ГрадК) РФ от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ и Инструкцией, утвержденной постановлением Госстроя РФ от 29.10.2002 г. № 150 «О порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации», а также с соблюдением технических условий и требований государственных стандартов, соответствующих норм и правил в области градостроительства.
В проекте Генерального плана представлен анализ существующих природных условий и ресурсов, выявлен ландшафтно-рекреационный потенциал сельского поселения, выявлены территории, благоприятные для использования по различному функциональному назначению (градостроительному, лесохозяйственному, сельскохозяйственному, рекреационному), предложены варианты социально-экономического развития; развития транспортно-инженерной инфраструктуры (автодороги, водоснабжение, водоотведение, теплоснабжение, газоснабжение и энергоснабжение, связь); рассмотрены экологические проблемы и пути их решения; даны предложения по административно-территориальному устройству, планировочной организации и функциональному зонированию территории (расселению и развитию населенных пунктов, жилищному строительству, организации системы культурно-бытового обслуживания и отдыха, организации системы связи и компьютеризации и др.).

Согласно ст. 23 Градостроительного кодекса РФ подготовка проекта Генерального плана сельского поселения осуществляется на основании результатов инженерных изысканий в соответствии с требованиями технических регламентов, с учетом комплексных программ развития муниципального района, с учетом содержащихся в схемах территориального планирования Воронежской области и Эртильского района положений о территориальном планировании, с учетом региональных и (или) местных нормативов градостроительного проектирования, утверждаемых в порядке, установленном частями 5 и 6 статьи 24 кодекса, а также с учетом предложений заинтересованных лиц.

Целью данного проекта является разработка принципиальных предложений по планировочной организации территории сельского поселения, упорядочение всех внешних и внутренних функциональных связей, уточнение границ и направлений перспективного территориального развития.

Основной задачей проекта было определение состава и содержания первостепенных градостроительных мероприятий, а именно:

· архитектурно-планировочной решение территории населенного пункта и всей территории сельского поселения с учетом максимального сохранения сформировавшегося ландшафта;

· определение первоочередных мероприятий по развитию социальной и инженерно-транспортной инфраструктуры;

· выявление природных, территориальных и экономических ресурсов и возможностей их рационального использования с целью создания здоровой среды обитания и комфортных условий жизни и деятельности населения.

Результатом проекта является градостроительная концепция и соответствующие прогнозы перспективного развития сельского поселения, что подтверждается расчетными параметрами перспективной численности населения, объемов строительства и размеров территории, включаемой в границы населенного пункта, отделяющие земли населенных пунктов от земель других категорий.

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации генеральный план определяет стратегию функционально-пространственного развития территорий поселения и устанавливает перечень основных градостроительных мероприятий по формированию благоприятной среды жизнедеятельности. Наличие генплана поможет грамотно управлять земельными ресурсами, решать актуальные вопросы конкретного сельского поселения.
Основные вопросы - строительство жилья, объектов социального, промышленного и сельскохозяйственного значения, проблемы коммунального хозяйства, благоустройства территорий и т. д. Кроме того, документация поспособствует решению проблемы наполняемости местного бюджета, определить земли арендаторов и собственников, а также перераспределить налоги.

Предшествующим основным градостроительным документом сельского поселения является Проект планировки и застройки села Ростоши, разработанный проектным институтом «ЦЧОГИПРОСЕЛЬХОЗСТРОЙ» в 1978 г. и корректировка проекта планировки и застройки с. Ростоши, разработанный проектным институтом «ВоронежКолхозпроект» в 1983 г.
Генеральный план сельского поселения включает в себя материалы по анализу существующего положения поселения и предложения по градостроительному развитию селитебных, рекреационных, производственных, коммунально-складских и других зон сельской инфраструктуры. Специальный раздел включает инженерно-технические мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций техногенного и природного характера.

В основу проекта генерального плана положены данные, предоставленные службами и администрацией поселения в конце 2009 г.:

· Паспорт муниципального образования – Ростошинское сельское поселение, за 2008 г.;

· Описание границ поселения (приложение к Уставу сельского поселения);

· Проект планировки и застройки с. Ростоши, разработанный проектным институтом «ЦЧОГИПРОСЕЛЬХОЗСТРОЙ» в 1978 г.;
· Корректировка проекта планировки и застройки с. Ростоши, разработанный проектным институтом «ВоронежКолхозпроект» в 1983 г.;
· Ответы на представленные запросы от соответствующих служб и организаций, ведущих хозяйственную деятельность на территории сельского поселения.

Также, при разработке проекта были использованы следующие документы и материалы:

· Картографические материалы территории Эртильского района, имеющиеся в наличии;
· Реестр (справочник) «Административно-территориальное устройство Воронежской области», изданный департаментом архитектуры и строительной политики правительства Воронежской области в 2009 г.;

· Список объектов культурного наследия Эртильского района Воронежской области, принятых на государственную охрану извлеченный из материалов Государственной инспекции по охране историко-культурного наследия Управления культуры и туризма администрации Воронежской области;
· Материалы Кадастра особо охраняемых территорий Воронежской области;
· Материалы «Схемы территориального планирования Воронежской области» ФГУП «РосНИИПИУрбанистики», Санкт-Петербург, 2006 г.
Авторский коллектив – сотрудники мастерской генеральных проектных работ № 6 и мастерской территориального планирования № 7 ОАО «Гипрогор».

1.1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Данный раздел содержит общие сведения о транспортно-географическом положении, краткую историческую справку, информацию о наличии объектов культурного и природного наследия, характеристику компонентов природной среды, а так же анализ градостроительной документации прошлых лет.
1.1.1. Транспортно-географическое положение
Территория Ростошинского сельского поселения (рисунок 1) расположена в юго-восточной части Эртильского района Воронежской области. Соседними для Ростошинского, являются следующие сельские поселения Эртильского района на севере – Буравцовское и Александровское, на западе – Первомайское. Кроме того, сельское поселение граничит на юге с Аннинским, а на востоке с Терновским районами Воронежской области.
[image: image1.jpg]FEHEPANbBHbIV NNAH POCTOLUMHCKOIO CEMbCKOro MOCENEHUA
BPTUNLCKOMO MYHULIMMANBHOIO PAVIOHA BOPOHEXCKOW OBMACTU

OCOBEHHOCTY TPAHCTIOPTHO-TEOrPA®UHECKOTO NONOKEHUS





Рисунок 1. Транспортно-географическое положение

Центр сельского поселения – село Ростоши, находится на удалении 35 км от  административного, экономического и культурного центра района – г. Эртиль, и в 165 км от областного центра – г. Воронеж.
В целом сельское поселение является одним из самых удаленных в районе. Среднее расстояние от населенных пунктов сельского поселения до райцентра, составляет 38 км, что значительно превышает районный показатель (25 км), а среди всех сельских поселений уступает лишь Борщёво-Песковскому поселению (40 км).
Связь с райцентром осуществляется по автомобильной дороге районного значения  проходящей в меридиональном направлении по западной окраине села Ростоши. Эта дорога в направлении на юг, через села Дерябкино и Архангельское, связывает сельское поселение с главной транспортной артерией северо-восточной части Воронежской области – автодорогой А144.
Автодорога А144 в западном направлении дает выход на важнейшую автомагистраль области – федеральную трассу М4 «Дон». В восточном направлении автодорога А144 проходит до магистрали М6 «Каспий». Откуда возможен проезд в северном и южном направлениях, а также через г. Борисоглебск в Саратовскую область и далее.
Пассажирское сообщение с райцентром осуществляется рейсовыми автобусами до автостанции в г. Эртиль, откуда также производится автобусное сообщение с областным центром - г. Воронеж. Интенсивность движения рейсовых автобусов составляет: до г. Эртиль 2 раза в день, до г. Воронеж – 6 раз в день.
Услугами железнодорожного транспорта население может воспользоваться в райцентре Эртиль, где расположена одноименная станция Мичуринского отделения Юго-Восточной железной дороги. Ветка ст. Оборона – Эртиль, протяженностью 32 км связывает район с железнодорожной магистралью Грязи – Поворино. Пассажирское сообщение осуществляется пригородными поездами Эртиль – Липецк, и Эртиль – Оборона, имеющие не ежедневный график движения. Прямого железнодорожного сообщения г. Эртиль с областным центром в г. Воронеж в настоящее время не существует.
Ростошинское сельское поселение занимает территорию 13,9 тыс., на которой в двух населенных пунктах - селе Ростоши и поселке Привольный проживает около 1,5 тыс. человек. В таблице 1, представлены данные характеризующие пространственное освоение территории на нескольких таксономических уровнях.
Таблица 1.

Краткая характеристика Ростошинского сельского поселения
	Характеристика
	Ростошинское СП
	Эртильский район

	Общая площадь, га
	13900
	145781

	Численность населения, чел.
	1622
	28650

	Плотность населения, чел. на 100 га общей площади
	12
	16*

	Площадь в черте населенных пунктов, га
	1020
	10732

	Доля площади н.п. в общей площади, %
	7,3
	7,1*

	Плотность населения, чел. на 100 га площади в черте населенных пунктов
	159
	208*

	Количество населенных пунктов
	2
	63

	Доля площади приусадебных участков в структуре площади в черте н.п., %
	34,3
	39,8*

	Число домохозяйств
	607
	11933

	Средняя площадь одного домохозяйства, га
	0,6
	0,6*

	Примечание: (*) в среднем по сельским поселениям района


Сравнительный анализ представленных в Таблице 1 характеристик Ростошинского сельского поселения с общерайонными, а также с характеристиками других сельских поселений Эртильского района, позволил сделать следующие наблюдения и выводы:

· относительно общей площади Ростошинское сельское поселение является одним из крупнейших, занимая 10 % от района, уступая лишь трем сельским поселениям района – Эртильскому, Первомайскому (оба 13 %) и Щучинскому (11 %);
· по доле площади в черте населенных пунктов в структуре общей площади сельского поселения Ростошинское характеризуется относительно высоким значениям (7,3 %), превосходя среднее по сельским поселениям района;

· по доле площади приусадебных участков в структуре площади населенных пунктов Ростошинское входит в число пяти сельских поселений района с наименьшими значениями этого показателя.

Таким образом, Ростошинское сельское поселение, обладает значительными размерами территории, как общей площадью, так и в пределах населенных пунктов. Однако в силу сложившегося ряда факторов и, прежде всего, сокращения численности населения, наблюдается тенденция уменьшения плотности хозяйственного освоения внутри населенных пунктов.
1.1.2. Охрана объектов культурного наследия сельского поселения
На территории сельского поселения, в черте с. Ростоши находятся следующие достопримечательности: могила погибшего в годы Великой Отечественной войны летчика Чёрного Н. Н. с обелиском 1948 г., братская могила односельчан героев гражданской войны 1958 г., церковь Рождества Богородицы 19 в., деревянное здание бывшей земской школы начало 20 в., земская больница, караулка при церкви 1935 г., дом-усадьба братьев Юрьевых начала 20 в., мемориальный памятник воинам-односельчанам 1975 г.

Список памятников истории, архитектуры и археологии Воронежской области представлен в Приложении 1 к Постановлению администрации Воронежской области от 18.04.94 г. № 510 «О мерах по сохранению историко-культурного наследия Воронежской области». К ним относятся: церковь постройки 1881 г. и два кургана эпохи бронзы, расположенные на юго-восточной окраине с. Ростоши.
Согласно Списку памятников природы на территории Воронежской области в Приложении 1 к Постановлению администрации Воронежской области от 28.05.98 г. № 500 на территории Ростошинского сельского поселения соответствующие объекты отсутствуют.

1.1.3. Историческая справка
Согласно данным, представленным в Паспорте сельского поселения, поселение Ростоши возникло в 18 веке.
Название дано крестьянами, по всей видимости, выходцами из северных уездов России, переселяемых на р. Битюг по приказу Петра с 1699 г. Слово ростоша - означает разделяющую невысокие холмы равнину, промытую весенней водой. В 1781 году поселение Ростоши обрело статус села, благодаря постройке церкви.
Советская власть была установлена весной 1918 года.

По данным Тамбовского губернского статистического отдела в 1926 году Ростошинская волость входила в состав Борисоглебского уезда Тамбовской губернии и насчитывала 66 населённых мест (сёл, деревень, посёлков, хуторов, артелей и др.). В состав волости входила часть современного Аннинского района с сёлами Дерябкино (Старая Дерябка),  Красный Лог (Новая Дерябка), а также большая часть современного Эртильского района с населенными пунктами: Бегичево (Хлоповка; Ушаковка), Буравцовка  (Буровцево; Буровчанка), Копыл, Малореченские 1,-2,-3, Садовский, Семеновские 1,-2, и другие.
В течение 1928-1929 гг. была проведена административно-территориальная реформа, в ходе которой упразднялось деление на губернии, уезды и волости, вводились новые административные единицы: области, округа, районы. 14 мая 1928 г. ВЦИК и СНК РСФСР приняли постановление об образовании на территории бывших Воронежской, Курской, Орловской и Тамбовской губерний Центрально-Черноземной области (ЦЧО) с центром в г. Воронеже.
Центрально-Черноземная область просуществовала до 1934 г. постановлением Президиума ВЦИК РСФСР от 13 июня 1934 г. ЦЧО была разделена на две области: Воронежскую - с включением в нее, в основном, районов ранее существовавших Воронежской и Тамбовской губерний, и Курскую. 

После многочисленных административно-территориальных преобразований и передачи поселения из Тамбовской в Воронежскую область в январе 1965 года образован Эртильский район, куда и вошел Ростошинский сельсовет. 

12 октября 2006 г. областной Думой был принят закон «Об административно-территориальном устройстве Воронежской области и порядке его изменения», определивший современное территориальное состояние поселения.

В 1993 году Ростошинской средней школе исполнилось 150 лет, что увековечено памятной табличкой.
К известным людям сельского поселения относятся уроженцы с. Ростоши: Бибишев М.С. - старший тренер сборной России по вертолетному спорту;  генерал Семенов Е.А. - преподаватель Академии Генерального штаба ВС РФ; Казьмин В.Н. - капитан научно-исследовательского судна "Академик Мстислав Келдыш"; Фадеев С.А. - художник, участник международных выставок; Маринина Л.М. - солистка Воронежского хора, заслуженная артистка России.

1.1.4. Анализ предшествующей градостроительной документации

Последними градостроительными документами, регулирующими развитие территории Ростошинского сельского поселения, являются:
· проект планировки и застройки с. Ростоши, разработанный проектным институтом «ЦЧОГИПРОСЕЛЬХОЗСТРОЙ» в 1978 г.,
· корректировка проекта планировки и застройки с. Ростоши, разработанный проектным институтом «ВоронежКолхозпроект» в 1983 г.
Совершенно очевидно, что разработанные более 25 лет назад документы устарели, прежде всего, в силу изменившихся радикальным образом социально-экономических и политических условий, что исключает возможность использовать их в качестве инструмента эффективного управления развитием территории.

Указанные обстоятельства предопределяют объективную необходимость подготовки документов территориального планирования в установленные сроки. Для Ростошинского сельского поселениями в качестве такого документа в соответствии с ГрадК РФ определен Генеральный план сельского поселения. В соответствии с Градостроительным кодексом генеральный план разрабатывается не для отдельных населенных пунктов, а для всего сельского поселения в целом.

Проектом планировки и застройки центральной усадьбы колхоза «Рассвет» Эртильского района Воронежской области, разработанным проектным институтом «ЦЧОГИПРОСЕЛЬХОЗСТРОЙ» в 1978 г., а затем корректировкой проекта  планировки и застройки с. Ростоши, разработанной проектным институтом «ВоронежКолхозпроект» в 1983 г., в основу планировочного решения села Ростоши была положена идея создания наиболее компактных населенных пунктов с максимальным сохранением существующей застройки, сети улиц и с использованием рельефных условий. Проектом 1983 г. предусматривался рост численности населения села Ростоши до 1950 человек, общая площадь жилищного строительства в проектируемом селе должна была составлять 35100 кв.м.

Проектом планировки предполагается размещение административно-общественного центра в виде многоугольной площадки в центральной части села и двух подцентров в северной и южной частях села. Центры организовывались существующими зданиями Дома культуры на 1000 мест, правлением колхоза, торговым центром, кафе, гостиницей и КБО. Из объектов соцкультбыта на территории села планировалось разместить детский сад-ясли на 90 мест и музыкальную школу.

Производственная зона проектировалась на территориях ранее занимаемых производственных комплексов. Производственное направление села было растениеводство-животноводство. На территории села Ростоши находилось 5 производственных участков. Производственная зона включала в себя 3 животноводческие фермы на 6700 голов, складской сектор и ремонтно-механический двор. В настоящее время производственная зона села разрушена несущественно, пострадали в основном предприятия животноводческого комплекса (ПТФ и СТФ).

Улицы и дороги села Ростоши проектировались с учетом внешних и внутренних грузопотоков и противопожарного обслуживания села, обеспечивая необходимую связь со зданиями и сооружениями производственной. Все дороги и тротуары села профилировались и предусматривались с асфальтовым покрытием. В настоящее время асфальтовое покрытие имеют только главные улицы села.

В качестве источников водоснабжения принимались подземные воды, забираемые артезианскими скважинами. В селе Ростоши для подачи расчетного суточного расхода воды предусматривались 3 скважины, оборудованные погружными насосами, устройство резервуара чистой воды, насосной станции и водонапорной башни. Планировалась сеть объединенного хозяйственно-питьевого производственного и противопожарного водопровода.

Канализация обоих сел предусматривалась для отвода сточных вод от жилых, административных, культурно-бытовых и производственных зданий, имеющих внутренний водопровод. Проектом предусматривалась насосная станция для перекачки сточных вод и строительство очистных сооружений.

Снабжение теплом жилой и производственной зон предусматривалось от отдельно-стоящей котельной. Приготовление воды для нужд горячего водоснабжения — от местных водонагревателей.

Газоснабжение жилой зоны с. Ростоши планировалось осуществляться от ГРС, расположенной в г. Эртиль. Для снижения давления газа в газопроводе предусматривалось строительство ГРП.

Электроснабжение предусматривалось от местной п/ст 110/35/10 кВ. Планировалось строительство 8 понижающих п/ст., размещенных в центре электрических нагрузок.

Телефонной связью предусматривалось обеспечение всех внутрипроизводственных и районных абонентов с выходом на междугороднюю связь от существующей АТСК 50/200. Радиофикация сел осуществлялась от Ростошинского радиоузла.

Анализ реализации предыдущей градостроительной документации - показал, что предлагаемые планировочные и инженерные решения  остались до конца не реализованными.
В настоящее время утверждена Схема территориального планирования Воронежской области (СТП), разработанная авторским коллективом Комплексной архитектурно-планировочной мастерской № 4 (КАПМ-4) института РосНИПИУрбанистики.

Проектные решения Схемы являются основанием для разработки последующих стадий градостроительного проектирования - городских и сельских поселений.
Схема разработана на следующие периоды реализации:

· расчетный срок – 2030 год;
· первая очередь – 2015 год;
· исходный год – 01.01.2006 г.

В основе СТП лежит внедрение новой модели и современного понимания пространственного развития, меняющаяся технология, связанная с кардинальными изменениями в региональном разделении труда, в распространении образования и совершенствовании социальной и транспортной инфраструктур. Новая модель пространственного развития градостроительных систем, по мнению авторов, предполагает также инновационные изменения в  развитии систем расселения Воронежской области связанные, прежде всего, с изменением сложившегося планировочного каркаса области (совокупности центров и соединяющих их инженерно-транспортных коммуникаций) на основе принципов устойчивого развития территории.

Эртильский район, согласно СТП, входит в III-ю планировочную зону в Аннинскую межрайонную систему, межрайонным центром которой предлагается поселок городского типа (пгт.) Анна. Город Эртиль и пгт. Анна призваны в своем развитии пополнять производственные и социально-культурные функции областного центра на уровне специализированного культурно-бытового обслуживания населения.

Основой экономической деятельности Эртильского района на расчетный срок остается производство и переработка сельскохозяйственной продукции, развитие туризма, рекреации и отраслей их обсуживающих. В перспективе развивают свою структуру и совершенствуются все сельские населенные пункты.

Земли населенных пунктов. Дальнейшее развитие сельских населенных пунктов будет связано как по пути более интенсивного использования уникальных земельных ресурсов, так и в режиме оптимального природопользования, развитие туризма, рекреации и отраслей их обсуживающих.

В СТП одним из направлений устойчивого развития сельских поселений было выбрано направление – возрождение традиций русской усадьбы создание современной усадьбы с организацией обучения ведению бизнеса в сельском хозяйстве, современных методах агротехники и переработке сельхозпродукции.

Другим направлением, которое рассматривается в современной науке (В.В. Бледных чл. корр. РАСХН) является создание крупных агропромышленных центров, – «агрогородов», которые смогут обеспечить комфортные условия для населения.
Согласно СТП, Ростошинское сельское поселение на расчетный срок будет являться таким образующим центром для восточной зоны Эртильского района. Население такого крупного агроцентра могло бы заниматься двумя видами деятельности: летом на полях, в том числе работа вахтовым методом, зимой – занятие кустарными промыслами, работа на перерабатывающих предприятиях и т.п., тем более что достигнутый к настоящему времени уровень средств транспорта и связи (обработка и передача информации) позволят осуществить аккумуляцию множества производств, разбросанных по разным населенным пунктам, в единую хозяйственную систему, обеспечив при этом более высокий уровень качества жизни населения. Вокруг такого агроцентра смогут полноценно жить и работать более мелкие хозяйства, например фермерские, которые смогут легко найти сбыт своей продукции.

По сельской местности предполагается значительное уменьшение численности населения, и поэтому падает потребность сельского населения в жилищном фонде, даже исходя из жилобеспеченности на уровне 35 м2. Схемой предполагается, что в ряде случаев, по причине снижения численности населения, жилобеспеченность по сельской местности может значительно превышать 35 м2. В Ростошинском поселении уже на конец 2008 года жилобеспеченность составляла 32,03 м2, поэтому на расчетный срок она может значительно превосходить среднеобластные показатели. В пределах первой очереди (до 2015 г.) масштабы и направления развития жилищного строительства должны определяться Основными положениями Строительной политики Воронежской области (2007 г.).
С учетом положений о ступенчатой системе обслуживания населения, а также перспективного развития системы расселения Эртильского района город Воронеж, как областной центр, должен концентрировать уникальные виды обслуживания, а также исполнять роль межрайонного центра для Эртильского района. Дополнительным межрайонным центром предлагается пгт. Анна.
Город Эртиль, как районный центр, должен стать центром концентрации учреждений и предприятий периодического пользования для населения района. В сельском поселении предусматриваются культурно-бытовые учреждения и предприятия повседневного пользования, посещаемые населением не реже одного раза в неделю или тех, которые должны быть расположены в непосредственной близости к местам проживания и работы населения. На перспективу, данные учреждения должны обслуживать население, проживающее в радиусе 30 минут пешеходной доступности от них, а также, за счет выездных форм или временными облегченными зданиями (павильоны, ларьки).

В целом потребность в образовательных учреждениях на первую очередь несколько снижается, это связано с тем, что на первую очередь должна снизиться численность детей в школьном возрасте, т.к. годы рождения большей части из них падают на годы низкого уровня рождаемости. На расчетный срок потребность увеличивается, что связано с ростом удельного веса детей в школьном возрасте, в связи со стабилизацией и некоторым ростом рождаемости начавшегося в 2000 г.

Работы по строительству и реконструкции муниципальных учреждений культуры осуществляются в рамках ОЦП «Социальное развитие села на 2005-2010 годы». По мероприятию «Развитие сети учреждений культуры и культурно-досуговой деятельности в сельской местности» осуществлено строительство Дома культуры в селе Ростоши Эртильского района.

Проектные решения Схемы предполагают значительное расширение сети учреждений здравоохранения и социальной поддержки населения.
В рамках ОЦП «Улучшение условий и охраны труда в Воронежской области на 2007-2010 годы», утвержденной постановлением областной Думы от 22.11.2006 г. № 646-IV-ОД (в ред. от 19.12.2007 г. № 1149-IV-ОД), строительство и реконструкция центров профессиональной и медико-социальной реабилитации инвалидов.

Действуют также ОЦП «Социальная поддержка инвалидов в Воронежской области на 2007-2010 годы», утвержденная постановлением областной Думы от 27.09.2007 г. № 984-IV-ОД (в ред. от 29.05.2008 г. № 1291-IV-ОД) и ОЦП «Содействие занятости населения Воронежской области на 2008-2011 годы», утвержденной постановлением областной Думы от 19.12.2007 г. № 1152-IV-ОД, в рамках которых ведутся работы  по совершенствованию строительной базы ОГУ «Эртильский центр временного проживания граждан пожилого возраста и инвалидов» в с. Ростоши.
Таким образом, в Ростошинском поселении формируется подцентр обслуживания восточной части Эртильского района объектами социального обслуживания.

Стратегия социально-экономического развития области на долгосрочную перспективу и Программа экономического и социального развития области, к основным путям решения стратегической задачи по повышению устойчивости системы расселения региона относят реализацию следующих направлений:

1) обновление и развитие базовых инфраструктур местного самоуправления, в том числе:
· систем водоснабжения и водоотведения,
· развитие электрических сетей в сельской местности,
· сети автомобильных дорог, связывающих малые населенные пункты с основными автомобильными магистралями,
· телекоммуникациями;
2) ускоренная газификация населенных пунктов в сельской местности, что подразумевает:
· строительство межпоселковых газопроводов, газопроводов высокого и среднего давления, уличных газопроводов низкого давления,
· реконструкцию муниципальных и ведомственных котельных с переводом на газообразное топливо.
В том числе планируется техническое перевооружение ПС 110/35 кВ «Ростоши» к 2010 г.

Теплоснабжение усадебной и коттеджной застройки намечается от индивидуальных автоматизированных котельных на газовом топливе.

В рамках реализации областной целевой программы «Газификация Воронежской области на 2006 - 2009 годы», утвержденной постановлением Воронежской областной Думы от 25.05.2006 г. № 490-IV-ОД, будет осуществлено: повышение уровня газификации в сельской местности Воронежской области – до 86,2 %, улучшение бытовых условий сельского населения за счет ввода 946,18 км распределительных газовых сетей; улучшение бытовых условий сельского населения за счет газификации природным газом 92,4 тыс. сельских домов (квартир); улучшение бытовых условий сельских жителей и экологии, обеспечение нормального функционирования социально-культурных учреждений за счет перевода на газ котельных суммарной мощностью 266 Гкал/час.

В соответствии с мероприятиями «Областной целевой программы» и «Проекту областной адресной программы Воронежской области» строительство в селах Эртильского района 20 км водопроводных сетей и 6 артскважин; реконструкция в селах Эртильского района 26 км водопроводных сетей и 7 артскважин. В сельских населенных пунктах (в том числе по Ростошинскому поселению) необходимо организовать централизованную канализацию при расходах сточных вод более 50 м3/сутки. Необходимо провести модернизацию существующих и строительство новых очистных сооружений по ориентировочным расходам.

По ОЦП «Социальное развитие села на 2005-2010 годы» действует мероприятие Развитие телекоммуникационных сетей в сельской местности». Основной целью мероприятий данного раздела Программы является обеспечение доступа сельского населения к универсальным услугам связи, обеспечение потребности учреждений социальной сферы в сельских муниципальных образованиях в телефонной связи, передаче данных и информационных услугах. Раздел включает следующие мероприятия:

· ввод в действие емкостей телефонной сети в сельской местности;

· установка универсальных таксофонов в сельской местности.

Программа предусматривает ввод в действие емкостей телефонной сети в сельской местности: 35280 номеров телефонной сети; 280 универсальных таксофонов.

Реализация намеченных мероприятий позволит:

· выровнять показатели телефонной плотности в сельских населенных пунктах и довести этот показатель к 2010 году в среднем по районам до 19,7 номеров на 100 человек;

· обеспечить более широкий охват сельского населения услугами телефонной связи, к 2010 году 280 отдаленных сельских малонаселенных пунктов будут иметь универсальные средства телефонной связи.

В разрабатываемых генеральных планах сельских поселений необходимо предусматривать зоны планируемого размещения объектов малого предпринимательства.
Объекты историко-культурного наследия (памятники археологии, архитектуры, истории, произведения монументального искусства) должны подлежать безусловному сохранению, охране, использованию в соответствии с установленными режимами, а также – включению в маршруты культурно-познавательного туризма.

Согласно Закону Воронежской области от 04 октября 2005 г. № 63-ОЗ «Об особенностях сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) регионального и местного значения на территории Воронежской области» границы территорий объектов культурного наследия и границы их зон охраны утверждаются постановлением администрации Воронежской области.  По состоянию на 01.01.2007 г.:

· границы территорий объектов культурного наследия ни для одного объекта Воронежской области, в установленном порядке, не утверждены;
· зоны охраны объектов культурного наследия в установленном порядке не утверждены;
· ни для одного объекта культурного наследия Воронежской области не установлена категория земель особо охраняемых объектов и территорий
Рекреационные зоны развиваются путем обустройства различных видов учреждений отдыха.

Земли сельскохозяйственного назначения, являясь основным стратегическим ресурсом, максимально сохраняются. Однако необходимо их повсеместное улучшение, восстановление почвенного плодородия, применение ресурсосберегающих технологий, рациональное использование их на основе устойчивой для данного региона структуры земельных угодий. Общая площадь посева сельхозкультур к расчетному сроку должна стабилизироваться и увеличиться на 15 % (во всех категориях хозяйств) за счет неиспользуемой пашни.

Земли промышленности, транспорта, связи, энергетики, обороны. Планируется организация центров ремонта, проката и аренды сельхозтехники. Предусматривается развивать имеющиеся отрасли: молочно-мясное скотоводство, свиноводство, овцеводство, коневодство, птицеводство, пчеловодство. Удельный вес коров в стаде крупного рогатого скота в сельхозпредприятиях составит 35-37 %. Предполагается, что в личном секторе будет содержаться 20 % крупного рогатого скота (в 2006 г. было 38 %). Увеличение поголовья свиней предполагается в 4,5 раза, овец – на 22 %.
Земли лесного фонда максимально сохраняются и используются в основном в рекреационных целях.

Особо охраняемые природные территории (заповедники, заказники, памятники природы) сохраняются и подлежат режиму охраны путем полного или частичного ограничения хозяйственной деятельности.
Земли водного фонда. В Воронежской области действует Областная целевая программа "Экология и природные ресурсы Воронежской области на 2006 - 2010 годы". Основные мероприятия этой программы положены в основу проектных решений Схемы на первый этап ее реализации.
Таблица 2.
Мероприятия по развитию сельского хозяйства, предусмотренные Схемой территориального планирования Воронежской области

	№№

п/п
	2010 г.
	2015 г.
	2030 г.

	1
	2
	3
	4

	1
	Строительство новых животноводческих помещений, хранилищ, складов. Реконструкция этих помещений, оборудования. Переоборудование под хранилища пустующих построек. Поставка оборудования
	Строительство новых современных цехов по производству продуктов широкого ассортимента, длительного хранения
	Строительство новых современных цехов по производству продуктов широкого ассортимента, длительного хранения

	2
	Создание оптовых рынков, с учреждением и держанием пакета акций администрациями районов. Создание зерновых терминалов (Лиски). Создание электронной зерновой биржи. Организация сбора, заготовки (хранения), переработки и реализации продукции. Расширение ассортимента, улучшение качества и конкурентоспособности продукции, особенно при вхождении в ВТО, однако сельхозпроизводство должно поддерживаться госдотациями и субсидиями
	Создание агрохолдингов (вертикально-интегрированных компаний – цепочка: земля-производство-реализация через сеть магазинов, кафе, ресторанов). Приведение правового статуса крестьянских (фермерских) хозяйств в соответствии с нормами Гражданского, Налогового, Бюджетного Кодексов РФ и других законодательных актов РФ. Законодательное установление правового статуса лиц, работающих на семейных подворьях
	


Земли запаса. Согласно СТП будут уменьшаться в первую очередь за счет перераспределения этих земель землепользователям с сельхозпроизводством и на другие цели.
Предложения по административно-территориальному устройству Воронежской области в Схеме территориального планирования Воронежской области

Согласно Федеральному закону от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» к полномочиям органов государственной власти субъекта Российской Федерации относится определение границ муниципальных образований в установленном порядке, наделения городских поселений статусом городского округа.

Около 50 % поселений Эртильского муниципального района не соответствуют требованиям действующего законодательства и до 01.01.2010 г. требуют приведения в соответствие с ФЗ-131, Градостроительным и Земельным кодексами.

Предложения по оптимизации административно-территориального устройства муниципальных районов должны выполняться в составе подготовки схем территориального планирования муниципальных районов с учетом предложений настоящей Схемы территориального планирования Воронежской области.

В Схеме внесены предложения по присоединению Большедобринского, Борщёво-Песковского, Буравцовского, Морозовского, Щучинско-Песковского, Ячейского сельских поселений, либо объединение смежных. В частности, к Ростошинскому поселению предлагается присоединить Александровское, Буравцовское и Перво-Эртильское поселения.

Реализация данных мероприятий может осуществляться лишь после согласия населения названных поселений, выраженного в соответствии с действующим законодательством.
Таблица 3.
Муниципальные образования с численностью населения менее 1000 человек

(с учетом поселений менее 1050 чел)

	№ п/п
	Сельские поселения
	Численность (чел.)
	Кол-во НП

	1
	2
	3
	4

	1
	Большедобринское
	583
	1

	2
	Борщёво-Песковское
	903
	2

	3
	Буравцовское
	694
	6

	4
	Морозовское
	477
	5

	5
	Щучинско-Песковское
	982
	2

	6
	Ячейское
	633
	5


Анализ основных проектных положений Схемы территориального планирования Воронежской области, разработанной авторским коллективом Комплексной архитектурно-планировочной мастерской № 4 (КАПМ-4) института РосНИПИУрбанистики показывает, что в силу ряда причин предлагаемые планировочные и инженерные решения  останутся до конца не реализованными.
Совершенно очевидно, что разразившийся в настоящее время кризис мировой экономики (не нашедший отражение в проектных положениях Схемы) свел до минимума возможности государственной поддержки территорий, без которой реализация многих проектных положений ставится под вопрос. Кроме этого, сам принцип «внедрения» новых моделей и инновационных изменений предполагает возможное отторжение со стороны местного самоуправления, что исключает возможность использовать Схему в качестве инструмента эффективного управления развитием территории.

В настоящее время в стадии разработки находится Схема территориального планирования Эртильского муниципального района, разрабатываемая авторским коллективом ООО «Архитектура» г. Эртиль.

В основе Схемы лежит эволюционное изменение сложившегося планировочного каркаса, традиционная технология, совершенствование социальной и транспортной инфраструктур Эртильского района. Административно-территориальное устройство района в Схеме совершенствовать не предполагается.
В связи с незаконченностью работ по выполнению Схемы исключается возможность использовать Схему в качестве основания для разработки генерального плана сельского поселения.

1.1.5. Природные условия и ресурсы развития территории

1.1.5.1. Климат
Климат территории среднеконтинентальный. По данным Жердевской метеостанции среднегодовая температура воздуха 5,2º С, минимальная (февраль) – 14,4º С, максимальная (июль) + 35º С.

Продолжительность безморозного периода 151 день. Общий вегетационный период – 186 дней, из них период активной вегетации составляет 150 дней. Господствуют юго-восточные метелевые и суховейные ветры.

Количество годовых осадков (Р) составляет 485 мм, в том числе за период с температурой 10º С и выше 256 мм. Гидротермический коэффициент (ГТК) равен 0,99. Сумма среднесуточных значений дефицита влажности воздуха (∑d) равна 1643 миллибар.
Урожайность сельскохозяйственных культур зависит от влаго- и теплообеспеченности растений. Коэффициент увлажнения определяется по формуле Ку=Р/∑d.

Относительным показателем снижения урожайности в условиях дефицита влаги является коэффициент биологической продуктивности (Кр), показывающий во сколько раз в данных условиях влагообеспеченности снижается урожай относительно его максимума в условиях оптимального увлажнения.

Для условий территории Ку=0,30, Кр=0,80.

Теплообеспеченность растений характеризуется суммой температур за период с t≥10º С, которая для сельского поселения составляет 2580.

Комплексным показателем влияния тепла и влаги на урожайность сельскохозяйственных культур является биоклиматический потенциал (БКП), определяемый по формуле: БКП=Кр*(∑t≥10º)/1000º. В знаменателе сумма температур за период с t≥10º С вблизи северной границы полевого земледелия.

Для условий хозяйства БКП=0,80*2580/1000=2,06, или 114 баллов. При этом за 100 баллов принято значение БКП=1,81, соответствующее средней продуктивности зерновых культур по стране.
1.1.5.2. Рельеф

Рельеф сельского поселения в значительной степени расчленен долинами, балками и оврагами. Степень расчлененности близка к 0,7 км/км². Более половины территории пашни расположено на землях с уклоном 1º, что позволяет производить практически все сельскохозяйственные культуры, рекомендованные для зоны, в которой расположено сельское поселение. На землях сельского поселения развиты эрозионные процессы. Участки смытой пашни преимущественно являются слабосмытыми, но есть и среднесмытые.
1.1.5.3. Гидрография и гидрология

Водный фонд Ростошинского поселения, прежде всего, представлен реками Токай, Малореченка, Малый Курлак, пересыхающими водотоками маленькой протяженности, и верховыми прудами. Наиболее значимые это – в балке Дубовщина, в овраге Топкий и в долине р. Мал. Курлак.
Верховые пруды на территории поселения образуют целые цепочки водоёмов; использование их подчинено местным интересам: объём накапливаемой воды расходуется на орошение, для водопоя скота, являются местами отдыха населения, многие пруды выполняют противоэрозионные функции. Верховые пруды подвержены быстрому заилению, поэтому нуждаются в периодической очистке от иловых накоплений и ремонте земляных плотин.

Как правило, верховые пруды заполняются до отметки нормального подпорного уровня воды во время весеннего половодья, частично пополняются за счёт ливневых дождей теплого периода времени.
1.1.5.4. Растительность

Хозяйственно-ботанический состав кормовых угодий состоит из злаков и разнотравья. Разнотравье представлено наиболее типичными малоценными по кормовому достоинству тысячелистником обыкновенным, полынью австрийской, подорожником ланцетовидным, икотником сине-зеленым. Из злаков доминирует типчак, мятлик узколистный.

По данным филиала ФГУП «Рослесинфорг» «Воронежлеспроект» в Ростошинском сельском поселении находятся участки лесного фонда: урочища «Малоречинская дача» площадью 343 га, «Малоречинская дача» в долине р. Токай площадью 10 га, «Речное» площадью 67 га, «Речное» площадью 23 га.
1.1.5.5. Почвообразующие и подстилающие породы
Почвообразующие породы играют важную роль в почвообразовании и географическом распространении почв. Существует тесная генетическая связь между почвообразующими породами и почвами, которые на них сформировались. Эта связь проявляется в однородности отдельных признаков и свойств пород и почв по механическому, минералогическому, химическому составу, а также в физических свойствах.

Основными почвообразующими породами на территории хозяйства являются покровные глины и суглинки.
Покровные отложения имеют в верхней части желто-бурую или буро-палевую окраску, лессовидную структуру, пылеватость в сухом состоянии. Книзу они становятся более темными и плотными.

Покровные суглинки, глины являются хорошей почвообразующей породой. На них формируются черноземы глинистого и тяжелосуглинистого механического состава с большой поглотительной способностью, хорошо оструктуренные.

Рыхлость сложения и пористость пород способствует хорошему развитию корневой системы растений.

Отрицательным качеством покровных глин и суглинков является сравнительно легкая податливость размыву, что ведет к образованию оврагов.

Пойма рек Токай и Малореченка сложена современными аллювиальными отложениями. Образовались эти отложения от размыва коренных пород и переотложения осадочного материала паводковыми водами.

Почвы надпойменной террасы формируются на древнеаллювиальных отложениях, хорошо отсортированных, различного механического состава.

Аллювиально-делювиальные отложения являются почвообразующей породой по днищам балок. Они характеризуются слоистостью. Механический состав и качественная характеристика их зависит от слагающих берега балок и береговых оврагов пород.

Материнскими породами для почв балочных склонов (средние и нижние части балочных склонов) являются делювиальные отложения. Они плохо отсортированы. Данные породы сравнительно легко подвергаются линейной эрозии, что приводит к образованию промоин, боковых и донных оврагов.

Таким образом, разнообразие материнских пород оказало большое влияние на почвообразование и способствовало формированию определенных почвенных разновидностей.

1.1.5.6. Почвы

Согласно почвенному районированию сельское поселение входит в Воронежско-Эртильский агропочвенный район типичных мощных и среднемощных черноземов Средне-Русской провинции черноземов умеренной Восточно-Европейской Фации. Для этой провинции характерны умеренно-континентальные климатические условия, способствующие значительному гумусонакоплению.

Формирование почв на большей части землепользования шло по непромывному типу водного режима. Наличие различных форм рельефа, разнообразие почвообразующих пород, различные условия дренированности, влагообеспеченности и другие факторы почвообразования - все это привело к формированию неоднородного почвенного покрова.

Почвенный покров территории представлен в основном черноземами типичными среднегумусными, мощными и среднемощными, преимущественно глинистого мехсостава. В пойме р. Токай сформировались пойменные дерновые почвы, по берегам балок – почвы балочных склонов различной степени смытости, а по днищам балок распространены дерново-намытые почвы.

1.1.5.7. Инженерно-геологическая характеристика

Инженерно-геологическая характеристика представлена материалами Проекта планировки и застройки села Ростоши, разработанного проектным институтом «ЦЧОГИПРОСЕЛЬХОЗСТРОЙ» в 1978 г. и Корректировки проекта планировки и застройки с. Ростоши, разработанного проектным институтом «ВоронежКолхозпроект» в 1983 г.
По гидрологическим условиям исследованный участок является условно благоприятным для проектируемого строительства (с учетом пргоноза уровня грунтовых вод).
Естественным основанием для фундаментов при глубине их заложения 2,5 м будут служить глины и суглинки.

Для определения расчётного давления на грунты основания следует применять коэффициент надежности 1,1.

Объемны вес грунтов, залегающих выше заложения фундаментов, равен 2,0 г/см³.

Грунтовые воды вскрыты на глубине 3,0-4,5 м в жилой зоне и 2,7-3,1 м на СТФ от дневной поверхности. Абсолютные отметки уровня грунтовых вод на 1,0-1,5 м от зафиксированного в декабре 1981 г.
Нормативная глубина промерзания грунтов равна 1,3 м.
1.2. АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ ТЕРРИТОРИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ, ПРОБЛЕМ И НАПРАВЛЕНИЙ ЕЕ КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ
В данном разделе представлены сведения о современном социально-экономическом положении сельского поселения, приведено описание границ со смежными муниципальными образованиями, а также дана характеристика земельного фонда.

1.2.1. Границы
Границы и статус сельского поселения установлены Законом Воронежской области № 63-ОЗ «Об установлении границ, наделении соответствующим статусом, определении административных центров отдельных муниципальных образований Воронежской области» от 15 октября 2004 года. Описание границ сельского поселения приводится в соответствии с Приложением 1.3 указанного Закона и показаны на карте с точностью положения контуров, соответствующих масштабу 1:25000.

А. Линия прохождения границы Ростошинского сельского поселения по смежеству с Буравцовским сельским поселением

От точки стыка 32000395 границ Ростошинского сельского поселения, Буравцовского сельского поселения, Первомайского сельского поселения линия границы идет в восточном направлении вдоль полевой дороги до точки 32000388.

От точки 32000388 линия границы идет в общем северо-восточном направлении по середине реки Малоречка, затем по середине пруда до точки 32000381.

От точки 32000381 линия границы идет в общем северо-восточном направлении по середине пруда, пастбищу, по пашне, вдоль южной стороны лесной полосы, пересекает автомобильную дорогу, по пашне до точки 32000366.

От точки 32000366 линия границы идет сначала в южном направлении по пашне, затем в восточном направлении по пастбищу, по границе населенного пункта Малореченский до точки 3208493.

От точки 3208493 линия границы идет в общем северном направлении по середине реки Малоречка до точки 32000342.

От точки 32000342 линия границы идет в юго-восточном направлении по пастбищу, вдоль северной стороны лесной полосы, пересекает балку Озерки, по пашне до точки стыка границ Ростошинского сельского поселения, Александровского сельского поселения, Буравцовского сельского поселения 32000362.

Протяженность границы А - 13996 м.
Б. Линия прохождения границы Ростошинского сельского поселения по смежеству с Александровским сельским поселением
От точки стыка границ 32000362 линия границы идет в юго-восточном направлении по пашне, пересекает реку Токай, по пастбищу урочища Круча до точки 32000385.

От точки 32000385 линия границы идет в общем юго-восточном направлении по ручью до точки 13238030 стыка границ Ростошинского сельского поселения, Александровского сельского поселения, Терновского муниципального района.

Протяженность границы Б - 6185 м.
В. Линия прохождения границы Ростошинского сельского поселения по смежеству с Терновским муниципальным районом
От точки стыка границ 13238030 линия границы идет в южном направлении по пашне, вдоль восточной стороны лесной полосы, пересекает балку Дубовщина, вдоль восточной стороны лесной полосы, пересекает овраг Лазоречев, снова вдоль восточной стороны лесной полосы до точки стыка границ Ростошинского сельского поселения, Терновского муниципального района, Аннинского муниципального района 14000.

Протяженность границы  В - 8068 м.
Г. Линия прохождения границы Ростошинского сельского поселения по смежеству с Аннинским муниципальным районом
От точки стыка границ 14000 линия границы идет в южном направлении вдоль восточной стороны лесной полосы, затем по пашне до точки 14002.

От точки стыка 14002 линия границы идет в общем западном направлении по пашне, по пастбищу оврага Мокрый, затем по середине реки Токай, далее вдоль южной стороны лесной полосы, по пашне, по пастбищу до точки 14033.

От точки стыка границ 14033 линия границы идет в северо-западном направлении, по пашне, пересекает реку Малый Курлак, по пастбищу, вдоль западной стороны лесной полосы, по пашне до точки стыка границ Ростошинского сельского поселения, Первомайского сельского поселения, Аннинского муниципального района 3209412.

Протяженность границы Г - 19295 м.
Д. Линия прохождения границы Ростошинского сельского поселения по смежеству с Первомайским сельским поселением
От точки стыка границ 3209412 линия границы идет по прямой линии в северо-восточном направлении вдоль юго-восточной стороны лесной полосы до точки 32000395 стыка границ Ростошинского сельского поселения, Первомайского сельского поселения, Буравцовского сельского поселения.

Протяженность границы Д - 3757 м.

Общая протяженность границы Ростошинского сельского поселения составляет - 51301 м.
При сопоставлении описания границы Буравцовского сельского поселения с соседними поселениями и территориями существенных различий не обнаружено. Следует отметить, что текстовое описание границ сельского поселения выполнено в недостаточной степени подробно и четко (например: река Малореченка названа “Малоречка” и др.).

Границы отображенные на графических материалах проекта генерального плана Буравцовского сельского поселения в целом соответствуют их текстовому описанию и схемам в указанном выше законе.

1.2.2. Социально-экономическая ситуация
Анализ современной социально-экономической ситуации (рисунок 2)  основывается на  статистических данных Паспорта Ростошинского сельского поселения за 2005-2008 гг. Данный анализ состоит из двух крупных блоков: а) «население», в котором рассматривается динамика численности, возрастной состав, движение населения, а также трудовые ресурсы; б) «хозяйство», где основное внимание уделено сельскому хозяйству, как ключевой отрасли экономики сельского поселения.
[image: image2.jpg]TEHEPATIGHEIR TNAH
POCTOWMHCKOMO CEMLCKOTO NOCEEHWR IPTUTLCKOTO MYKLIMNAGHOFO PAVOHA BOPOHEXCKOW OBACTH





Рисунок 2. Современное использование территории. Планировочные ограничения
Анализ демографической ситуации является одной из важнейших составляющих оценки социально-экономического развития территории, и во многом определяют производственный потенциал сельского поселения.
Население Ростошинского сельского поселения по данным на начало 2009 г. составляло 1622 человека, проживающих в с. Ростоши (1520 чел.) и поселке Привольный (102 чел.). Не считая г. Эртиль, село Ростоши является самым крупным сельским населенным пунктом Эртильского района.
Национальный состав жителей сельского поселения моноэтничен – 99 % русские. В оставшийся 1 % (примерно 16 чел.) входят представители пяти национальностей: украинцы, молдаване, чуваши, казахи и грузины.
Динамика численности населения в последние годы обнаруживает общие для района и области тенденции: сокращение численности населения, обусловленное уменьшением рождаемости на фоне высокой естественной смертности, а также отрицательного сальдо миграции.
В нижеследующих таблицах (№№ 4-7), с помощью различных показателей последовательно детализируются отмеченные выше тенденции.
Таблица 4.

Динамика численности населения за 2005-2008 гг.

	
	2005
	2006
	2007
	2008

	Общая численность населения СП, чел
	1809
	1771
	1670
	1622

	Доля СП в структуре численности населения района, %
	6,0
	6,0
	5,7
	5,7

	
	Ростошинское СП
	Эртильский район*

	Коэффициент депопуляции,  чел. на 100 жителей в среднем за год
	3
	2

	Сокращение численности населения, %
	10
	8

	Среднегодовой темп сокращения населения, % в год
	2,6
	1,9

	Примечание: (*) среднее по СП района


Как видно из таблицы 4, основные демографические характеристики Ростошинского сельского поселения по своим значениям заметно превосходят усредненные данные по району. Сравнение Ростошинского, с другими сельскими поселениями Эртильского района, по трем указанным выше показателям динамики, позволяет сделать следующий вывод: Ростошинское сельское поселение наряду с Самовецким и Морозовским, имеют самую неблагополучную динамику численности населения за отчетный период.
Данные таблицы 5, в части демонстрирующей структуру изменения численности населения, показывают, что убыль населения произошла главным образом среди лиц в возрасте старше трудоспособного.
Таблица 5.

Распределение численности населения по основным возрастным группам (2008 г.)

	
	Ростошинское СП
	Эртильский район

	Численность населения по возрастным группам

в 2008 г., чел.:
	1622
	28650

	младше трудоспособного возраста
	250
	4239

	в трудоспособном возрасте
	866
	16280

	старше трудоспособного возраста
	506
	8131

	Структура численности населения по возрастным группам в 2008 г. %:
	100
	100

	младше трудоспособного возраста
	15
	30

	в трудоспособном возрасте
	54
	47

	старше трудоспособного возраста
	31
	23

	Изменение численности (убыль) населения в 2005-2008 гг., чел.
	187
	-1462

	Структура изменения численности (убыли) населения по возрастным группам за 2005-2008 гг., %:
	
	

	младше трудоспособного возраста
	29
	38

	в трудоспособном возрасте
	32
	27

	старше трудоспособного возраста
	39
	35


Представленные в таблице 5, данные по возрастной структуре населения характеризуют Ростошинское сельское поселение, как типичное для Эртильского района. Так, наблюдается двукратное превышение доли лиц пожилого возраста над лицами, не достигшими трудоспособного, а суммарная доля этих двух групп уступает доле лиц в трудоспособном возрасте. В тоже время, при анализе структуры изменения численности населения, обнаруживаются существенные различия со среднерайонными значениями.
Анализ динамики численности населения Ростошинского сельского поселения можно продолжить с помощью показателей его естественного и механического движения, представленных в таблице 6.

Таблица 6.

Естественное и механическое движение населения за 2005-2008 гг.

	
	Ростошинское СП
	Эртильский район

	Естественное движение населения:

	Родилось
	47
	1020

	Умерло
	188
	2482

	Естественный прирост (убыль)
	-141
	-1462

	Число умерших на одного родившегося
	4
	3*

	Среднегодовой темп естественного прироста (убыли)
	- 35
	- 26*

	Механическое движение населения:

	Прибыло
	63
	1069

	Выбыло
	64
	1746

	Механический прирост (убыль)
	-1
	-677

	Число выбывших на одного прибывшего
	1
	3*

	Среднегодовой темп механического прироста (убыли)
	-0,25
	-12*

	Примечание: (*) среднее по СП района
	
	


Как видно из таблицы 6, естественный прирост в Ростошинском сельском поселении имеет отрицательное значение, причем его доля в структуре района (10 %) значительно выше доли численности населения (5,7 %). В тоже время механический прирост в указанный период на фоне районного значения в данном сельском поселении практически отсутствует.
Сопоставление величин обоих видов прироста позволяет сделать однозначный вывод о том, что неблагополучная ситуация с динамикой численности в Ростошинском сельском поселении обусловлена естественной убылью населения.
Следующим важным аспектом при изучении населения сельского поселения, является анализ численности и структуры занятых в экономике.
Таблица 7.

Трудовые ресурсы (2008 г.)

	
	Ростошинское СП
	Эртильский район

	Трудовые ресурсы, чел.:
	
	

	Численность трудоспособного населения в трудоспособном возрасте
	863
	16193

	Трудовые ресурсы
	821
	14714

	Занято в экономике
	625
	11770

	Численность учтенных безработных
	65
	1340

	Распределение занятых в экономике по видам деятельности, %:
	100
	100

	- сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство
	79
	48

	- оптовая и розничная торговля
	4
	10

	- образование
	7
	8

	- здравоохранение и предоставление социальных услуг
	7
	8

	- предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг
	1
	3

	- прочие виды экономической деятельности
	2
	23

	Распределение занятых в экономике по формам собственности, %:
	
	

	- в государственном секторе
	4
	8

	- в муниципальном секторе
	12
	19

	- в частном секторе
	84
	73

	Распределение занятых в частном секторе экономики по видам организационных форм хозяйствования, %:
	100
	100

	- в крестьянских (фермерских) хозяйствах (включая наемных работников)
	0
	10

	- на предприятиях других видов организационных форм хозяйствования
	68
	25

	- в домашнем хозяйстве (включая личное подсобное хозяйство) производством товаров и услуг для реализации
	32
	45


Данные таблицы 7 наглядно отображают аграрную специализацию сельского поселения в условиях переходной экономики. Подавляющее большинство занятых в экономике работают в частном секторе сельского хозяйства, причем 1/3 из них трудятся в домашнем хозяйстве, занимаясь производством товаров на реализацию. Специфической особенностью Ростошинского сельского поселения, является отсутствие на его территории крестьянских (фермерских) хозяйств.

Таблица 8.

Основные показатели сельскохозяйственного производства
	
	Данные за 2008г.
	Среднегодовое значение за 2005-2008 гг.

	
	
	Среднее за период
	В среднем по 14 СП района
	Доля в структуре района, %

	Объем продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий в действующих ценах (тыс. руб.), в т.ч.:
	133323
	120888
	81440
	11

	- сельскохозяйственные предприятия
	90778
	86438
	44918
	14

	- фермерские (крестьянские) хозяйства
	0
	0
	6515
	0

	- хозяйства населения
	42545
	34452
	29801
	8

	Производство основных сельхозпродуктов в хозяйствах всех категорий, тонн:
	
	
	
	

	- зерно (в весе после доработки)
	12232
	9765
	7010
	10

	- сахарная свекла
	9751
	14114
	10476
	10

	- подсолнечник
	1240
	1059
	1092
	7

	- картофель
	1206
	1167
	1704
	5

	- овощи
	365
	323
	380
	6

	- скот и птица (на убой в живом весе)
	660
	605
	366
	12

	- молоко
	2255
	2530
	1381
	13

	- яйца, тыс. штук
	296
	540
	407
	9

	Поголовье скота и птицы в хозяйствах всех категорий  (тыс. голов) в т.ч.:
	
	
	
	

	- крупный рогатый скот
	2,031
	2,388
	0,849
	20

	- свиньи
	0,690
	0,617
	0,387
	11

	- овцы и козы
	1,042
	1,082
	0,331
	23

	- птица
	5,623
	6,505
	5,422
	9

	Основные средства сельхозпредприятий на конец года, тыс. руб.
	110215
	105836
	39332
	19

	Прибыль прибыльных сельхозпредприятий, тыс. руб.
	2419
	3956
	3445
	8


В структуре сельскохозяйственного производства за период 2005-2008 гг. произошли следующие изменения:

· объем сельскохозяйственной продукции в целом увеличился, однако, основной прирост дали хозяйства населения;

· в структуре производства основных сельхозпродуктов, на фоне роста объемов растениеводства (кроме сахарной свеклы), объемы продукции животноводства в целом сократились, за исключением мяса скота и птицы;
· сокращение объемов производства животноводства обусловлено снижением поголовья скота и птицы (кроме поголовья свиней).
Экономические проблемы 90-х годах привели к наращиванию производства в личных подсобных хозяйствах населения (ЛПХ). Натурализация хозяйств населения является следствием снижения уровня жизни, слабой механизации, высокого удельного веса ручного труда.
1.2.2.1. Население и демография
При крайней неопределенности социально-экономической ситуации в стране и области, при отсутствии стабильных дифференцированных по регионам страны демографических прогнозов представляется уместным проведение не расчетов на проектный срок, а лишь сугубо ориентировочной оценки численности населения.

Для современной демографической ситуации Ростошинского поселения характерны общероссийские и общеобластные тенденции, а именно: низкая рождаемость, высокий уровень смертности, небольшой миграционный приток и как следствие - сокращение численности населения.
При оценке причин современного демографического спада, необходимо учитывать два обстоятельства.
Во-первых, следует подчеркнуть, что переход к качественно новому режиму воспроизводства, связанному с сокращением рождаемости, был закономерным и обусловленным самим ходом демографического развития, это процесс объективный, совпадающий с глобальными тенденциями развитых стран.
Во-вторых, существовали дополнительные факторы, усилившие и ускорившие сокращение численности населения. В условиях рыночных реформ понижение рождаемости, рост смертности и сокращение численности населения в значительной степени были обусловлены реакцией демографической подсистемы на резкое понижение уровня и ухудшение качества жизни значительной части населения. Сложившиеся социально-экономические условия многие семьи оценивали как неблагоприятные для рождения детей, их потребность в детях не имела адекватных условий ее реализации.
Начиная с 1992 г., установился новый режим воспроизводства сельского населения, при котором смертность существенно превышает рождаемость. В последующие годы происходит лишь колебание масштабов естественной убыли, так, в последнее время отмечается тенденция ее некоторого снижения. Вместе с тем, сохраняется сформировавшийся ранее суженный режим замещения поколений, когда ни одно из поколений не оставляет равноценную замену.

Расчет перспективной численности населения Ростошинского поселения основывался на данных, приведенных в Схеме территориального планирования Воронежской области, разработанной институтом РосНИПИУрбанистики:
· рождаемость должна, при некотором росте в середине прогнозируемого периода (2015 год), приблизиться к современному уровню, а смертность несколько вырасти. В результате намечается небольшой рост естественной убыли. Наряду с этим намечается увеличение в несколько раз механического прироста;
· повышение смертности должно определять постарение населения, что приведет к сокращению женщин в репродуктивном возрасте и увеличению старших возрастов. Доля лиц младше трудоспособного возраста должна составить до 16,7 %, лиц в трудоспособном возрасте - до 53,5 %, а лиц старше трудоспособного возраста - до 29,9 %;
· в связи ухудшением возрастной структуры должен увеличиться на 34 % коэффициент демографической нагрузки, что может отрицательно сказаться на формировании общественных фондов, и особенно, пенсионного.
Таблица 9.

Перспективная численность населения Ростошинского сельского поселения
	Показатели
	Численность населения

на начало года, чел.
	Прогнозные темпы роста (снижения)

численности населения, %%

	
	2006 г.
	2016 г.
	2030 г.
	2006-2010 гг.
	2006-2030 гг.

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Ростошинского с.п.
	1771
	1381
	1236
	83,2
	69,8


В соответствии со Схемой территориального планирования Воронежской области, численность населения из-за естественной убыли будет снижаться до 2016 г. со среднегодовым темпом 4,2 %. Затем темпы снижения сократятся, и к 2031 г. численность населения Ростошинского сельского поселения составит 1236 чел. против 1771 чел. в 2006 г. 
За счет положительного сальдо миграции численность достигнет 1397 человек. Иными словами, за семнадцать прогнозных лет население Ростошинского сельского поселения уменьшится на 374 чел.

Численность населения на расчетный срок по населенным пунктам соответственно составит: 78 человек для поселка Привольный, 1319 для села Ростоши.
За расчетный период численность населения в трудоспособных возрастах снизится примерно на 61 чел. и составит к 2031 г. 465 чел. С 39,5 % в 2006 г. до 29,9 % к 2031 г. снизится доля пенсионных возрастов в структуре населения. Доля возрастной группы до 16 лет возрастет с 12,8 % в 2006 г. до 16,7 % к 2031 г.
Таблица 10.

Показатели численности населения на перспективу

	Показатели
	на 2006 г.
	на 2016 г.
	на 2031 г.

	Численность, всего, чел.
	1771
	1381
	1236

	-моложе трудоспособного
	226/ 12,8 %
	215/ 15,6 %
	206/ 16,7 %

	-в трудоспособном
	845/ 47,7 %
	790/ 57,2 %
	660/ 53,5 %

	-старше трудоспособного
	670/ 39,5 %
	376/ 27,3 %
	370/ 29,9 %


Приведенные результаты получены с учетом приблизительно стабильной миграции.

C учетом новых данных по демографии за расчетную для генерального плана численность и структуру населения принимаем общую численность населения к 2031 г. - 1397 человек.
1.2.2.2. Развитие экономической базы и сферы занятости
ЗАО «Прогресс» и ЗАО «Рассвет» являются основными налогоплательщиками на территории поселения.

Крестьянские (фермерские) хозяйства на территории поселения отсутствуют.

Снижение производства продукции в сельхозпредприятиях в 90-х годах привело к наращиванию производства в личных хозяйствах населения (ЛПХ). В ЛПХ идет приток рабочей силы, земельные участки расширяются, объем производства наращивается, однако, уровень товарности остается низким. Натурализация хозяйств населения – следствие снижения уровня жизни, слабой механизации, высокого удельного веса ручного труда.
На территории Ростошинского сельского поселения расположены недействующие предприятия бывшего животноводческого комплекса, в настоящее время не использующиеся территории которых составляют 27,7 га.
Необходимо возрождение животноводческих хозяйств на территориях бывших ферм, но на новом уровне, с использованием современного технологического оборудования.

По степени сельскохозяйственной освоенности территория поселения является хорошо освоенной. Под сельскохозяйственными угодьями всех видов занято 12470 га или 89,7 % территории поселения (по РФ – 13 %). Сельскохозяйственные угодья используются интенсивно: распаханность – 84,0 %.

Земельные ресурсы обеспечивают население продовольствием, а агропромышленное производство сырьем. В ходе земельной реформы существенно изменилась структура собственности, однако эти изменения не привели ни к сохранению почвенного плодородия, ни к росту урожайности, уменьшилось содержание гумуса в почве. Потеря плодородия почв от эксплуатации не компенсируется вносимым количеством удобрений. 50 % продукции получается за счёт потенциального плодородия почв, а потери не восполняются. В хозяйствах происходит снижение гумуса: с 1980 г. содержание гумуса в почвах сократилось с 9 до 5,7 %, а вносится минеральных и органических удобрений в 3 раза меньше.

Основным условием стабильности развития агропромышленного комплекса и источником расширения сельскохозяйственного производства является сохранение и рациональное использование почвенного плодородия.

Прежде всего, необходимо восстановление почвенного плодородия сельхозугодий. В областной программе повышения плодородия почвы предусмотрено восстановление системы удобрений, в том числе и микробиологических, севооборотов и прочее. Необходимо вносить более 6 т на один га пашни органических удобрений, в настоящее время вносится 1,9 т на 1 га. Органические удобрения могут включать: навоз, сапропель, солому. В настоящее время выход навоза с существующего поголовья сельхозорганизаций позволяет вносить 1,1 т на 1 га пашни. К расчетному сроку, с увеличением поголовья скота – 2-3 т на 1 га пашни. Минеральные удобрения в настоящее время вносятся на 1 га посевной площади – 36 кг, необходимо более 100 кг.

Недействующие склады минеральных удобрений находятся у западной границы села Ростоши. Склады органических удобрений расположены на территориях действующих животноводческих ферм. Генеральным планом предусматривается закрытие и рекультивация территорий недействующих складов минеральных удобрений.
Территория Ростошинского поселения находятся в зоне недостаточного увлажнения и засушливого земледелия. Сумма осадков, выпадающих за период с температурой выше 10º, равна 275 мм. Сумма испаряемости за период с той же температурой равна 530 мм. Поэтому одним из важных элементов интенсификации сельхозпроизводства является орошение сельскохозяйственных культур в сочетании с внесением полного комплекса удобрений, что позволяет в любых погодных условиях получать на орошаемых землях урожай в 2-3 раза больше, чем на богарных.

Перспективы развития мелиорации в области определены принятым постановлением Правительства РФ от 20.02.2006 г. № 99 «О федеральной целевой программе «Сохранение и восстановление плодородия почв земель сельскохозяйственного назначения и агроландшафтов как национального достояния России на 2006-2010 гг.»

На перспективу основное внимание должно быть уделено реконструкции и восстановлению недействующих оросительных и осушительных систем, комплексу эксплуатационных и ремонтных мероприятий на мелиоративной сети и гидротехнических сооружениях.

В 1980-90-е годы на территории поселения в районе б. Безымянной, оврага Липовый и поселка Привольный имелись оросительные системы на площади более 650 га. В настоящее время оросительные сети не действуют, их техническое состояние неудовлетворительное. Сети принадлежат району, необходимо восстановление, насосных станций, дождевальной техники, систем электроснабжения.

На расчетный срок проектом предусматривается восстановление оросительных систем с привлечением средств крупных арендаторов сельхозугодий.

Все пахотные земли подвержены эрозии. Важнейшее значение для предотвращения эрозии имеют агромелиоративные мероприятия, которые рассматриваются как многофункциональный долговременный фактор охраны окружающей среды.

Защитные лесные насаждения повышают биоклиматический потенциал прилегающих к ним земель. Под их защитой создаются условия для земледелия, возрастает эффективность севооборотов по сравнению с открытыми полями, на 2,5-19,3 балла повышается бонитет почв, на защищенных территориях значительно улучшается гидротермический режим, более чем в 4 раза сокращается поверхностный сток.

На начало 2009 года процент облесённых сельскохозяйственных угодий оставлял 5,4 %, а пашни – 6,38 %.

В проекте на расчетный срок за счет сельхозпроизводителей предусматривается довести процент облесения сельскохозяйственных земель на сельхозугодиях до 10 %.

Дополнительно предусматривается создать 698,4 га насаждений:

· 87,3 га полезащитных и стокозадерживающих лесных полос;

· 349,2 га приовражных и прибалочных насаждений;

· 174,6 га насаждений по оврагам и на эродированных землях;

· 87,3 га насаждений вокруг прудов, водоёмов и на берегах рек.
Общая площадь посева сельхозкультур к расчетному сроку должна стабилизироваться и увеличиться на 15 % за счет неиспользуемой пашни.

При увеличении посевных площадей необходимо учитывать качество и возможности улучшения этих участков пашни, исключая участки малопродуктивных, деградированных, низкоурожайных земель, удаленных от населенных пунктов и требующих повышенных затрат (вывод из оборота таких участков и залужение – консервация).

В настоящее время ремонтом сельхозтехники Ростошинского поселения занимается ремонтно-технических предприятий (РТП) в г. Эртиль, специализирующееся на ремонте техники определенного вида, узлов и агрегатов.

Однако сельхозпредприятия поселения, находящиеся в тяжелых финансовых условиях, вынуждены выполнять часть ремонта и обслуживания технических средств собственными силами.

На территории действующих мехдворов ЗАО «Прогресс» и ЗАО «Рассвет» расположены ремонтные мастерские и склады ГСМ. Генеральным планом предусматривается благоустройство территорий складов ГСМ: ограждение территории, устройство твердого покрытия (0,7 га) и водоприемников ливневых стоков, строительство навесов.

В поселении имеются зарыбляемые пруды Палененький, Мишин и Привольный, принадлежащие Эртильскому лесхозу и арендуемые частными рыбными хозяйствами. Проектом предусматривается восстановление ГТС на пруде Привольный и организация рыбного цеха на территории ЗАО «Прогресс» в поселке Привольный.

На южной, западной и восточной окраинах села Ростоши расположены недействующие предприятия бывшего животноводческого комплекса. В настоящее время эти территории не используются, но их использование в другом качестве нецелесообразно.

В последние годы на возрождение сельского хозяйства направлены приоритетные программы национального проекта «Развитие АПК» в Воронежской области по возрождению животноводческого комплекса, работает областная целевая программа «Развитие сельского хозяйства на территории Воронежской области...». Животноводческие предприятия, работающие в рамках национального проекта, строят и реконструируют помещения для содержания скота, приобретают современное оборудование, закупают племенное поголовье для своих ферм. Областной программой осуществляется поддержка роста производства продукции животноводства. Для обеспечения увеличения объемов животноводческой продукции, сохранения и увеличения поголовья всех видов сельскохозяйственных животных, а также использования современного технологического оборудования для модернизации животноводческих комплексов предполагается осуществлять компенсацию части затрат на приобретение новой техники для заготовки и приготовления кормов, доильного, холодильного и технологического оборудования.

Представляется целесообразным возрождение животноводческих хозяйств на территориях бывших ферм, но на новом уровне, с использованием современного технологического оборудования для модернизации животноводческих комплексов. Проектом предусматривается размещение ОТФ и МТФ в селе Ростоши на территории недействующих предприятий.

С увеличением производства высокорентабельных культур необходимо расширение рынков сбыта продукции, а также организовать переработку расширенного ассортимента продукции.

Стратегическое направление развития растениеводства – производство продовольственного (ценных сортов) и фуражного зерна. Переработка его может происходить, как на крупных предприятиях, так и в населенных пунктах на самих предприятиях (сушка, переработка в муку, мини хлебопекарни, мини-цеха по производству комбикормов и пр.). Генеральным планом предполагается техническое перевооружение и модернизация оборудования действующих в поселении производств без предоставления дополнительных территорий под расширение, а также строительство двух сушилок в селе Ростоши.

Необходимо искать пути концентрации земельных участков у людей и коллективов, эффективно использующих землю. Необходим механизм материальной компенсации стоимости доли при обороте земельных долей (продажа, передача в аренду с последующим выкупом). Оборот земельных долей – постоянный процесс, осуществляется по мере необходимости, однако должен создаваться приоритет работникам, работающим в сельхозпроизводстве на конкретной земельной территории.
1.2.3. Владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности поселения
На территории сельского поселения к муниципальному имуществу относятся:

· здание СДК в селе Ростоши, площадь участка 2,0 га;

· здание Дома колхозника /недейств./ в пос. Привольный, площадь участка 0,45 га;

· здание администрации в селе Ростоши, пл. участка 0,55 га;

· здание бани /недейств./ в в селе Ростоши, пл. участка 0,5 га;

· спортивные сооружения;

· сооружения водоснабжения;

· воздушные и подземные электрические сети и линии связи в границах населенных пунктов;

· межмуниципальные автодороги в границах населенных пунктов;

· девять мостов;

· три кладбища, пл. участков 4,5 га;

· 11 плотин;

· остановка общественного транспорта в границах населенных пунктов.

1.2.3.1. Земельные участки, на которых размещены или которые предоставлены для размещения объектов капитального строительства районного значения на территории поселения
На территории поселения находятся следующие объекты капитального строительства с земельными участками:

· здание детского сада в селе Ростоши, пл. участка 0,6 га;

· здание детского сада в селе Ростоши, пл. участка 0,14 га;

· здание школы /недейств./ в селе Ростоши, площадь участка 1,4 га;

· здание школы в селе Ростоши, площадь участка 2,2 га;

· здание ФАП в пос. Привольный, площадь участка 0,3 га;

· здание участковой больницы в селе Ростоши, площадь участка 0,45 га;
· воздушные и подземные электрические сети и линии связи;

· территория подстанции «Ростоши», пл. участка 0,93 га;
· плотины, пограничные с Буравцовским и Александровским поселениями;
· межмуниципальные автодороги вне границ населенных пунктов.

На территории села Ростоши расположено недействующие здание школы. При проведении соответствующих процедур, возможен перевод участков бывшей школы в собственность поселения либо в категорию земель запаса.

1.2.3.2. Земельные участки, на которых размещены или которые предоставлены для размещения объектов капитального строительства регионального значения на территории поселения
На территории поселения находится следующий объект капитального строительства с земельным участком:

· пруд в балке Безымянка на границе Эртильского и Терновского районов;

· участок автодороги В5-0 "Архангельское – Семеновский";

· автодорога 17-32 "Архангельское - Семеновский" - с. Ростоши;
· автодорога 18-32 "Архангельское - Семеновский" - пос. Привольный;
· ОГУ «Центр временного проживания граждан пожилого возраста и инвалидов» с. Ростоши, ул. Ленинская, 133, пл. участка 1,353 га;

· ГУП Воронежской области «Воронежфармация» в с. Ростоши, ул. Ленинская, 150, пл. участка 0,15 га;

· Эртильская районная станция по борьбе с болезнями животных в с. Ростоши, ул. Советская, 20, пл. участка 0,07 га.
1.2.3.3. Земельные участки, на которых размещены или которые предоставлены для размещения объектов капитального строительства федерального значения на территории поселения
На территории сельского поселения объекты недвижимости в собственности Российской Федерации отсутствуют.

1.2.4. Земельный фонд и категории земель

Территория Ростошинского поселения пересекается с севера на юг участком дороги "Архангельское – Семеновский", которая разделяет территорию поселения на две неравные части. Административный центр поселения – село Ростоши примыкает к дороге в центральной части поселения. В районе села Ростоши отходит автодорога "Архангельское - Семеновский" - пос. Привольный в южную часть поселения к пос. Привольный.

Восточная и западная части поселения заняты сельхозугодиями. Пойма реки Токай проходит в центральной части поселения, многочисленные притоки реки с искусственными прудами пересекают территорию поселения в восточной его части.

Наличие дороги регионального значения делает территорию поселения весьма благоприятной для развития производственных зон, придорожного сервиса и жилищного строительства.
Населенные пункты поселения газифицируются, благоустраиваются, но увеличения численности населения не планируется.
По данным Паспорта сельского поселения 2009 года были составлены таблицы, отражающие распределение земель по формам собственности, категориям и распределению земель сельскохозяйственного назначения по угодьям. Данные Росстата по земельному фонду и категориям земель не обладают достаточной точностью и их необходимо привести в соответствии с реальным положением дел в сельском поселении. Табличные показатели представлены в сравнении с аналогичными Эртильского района (в процентном отношении), а также со средними значениями по сельским поселениям.
Таблица 11.

Распределение земель сельского поселения по формам собственности

	№№ п/п
	Наименование показателя
	Ростошинское

СП, тыс. га
	Доля
в общей площади района, %
	Среднее

значение по СП района, тыс. га

	1
	Общая площадь земель в границах сельского поселения, всего
	13,9
	9,5
	10,4

	2
	в т.ч.:

в федеральной собственности
	0,443
	21,2
	0,3

	3
	в областной собственности
	0,502
	2,13
	0,9

	4
	в муниципальной собственности
	0,775
	5,17
	1,1

	5
	в собственности юридических лиц
	н.д.
	н.д.
	н.д.

	6
	в собственности физических лиц
	11,56
	12,0
	6,9


Как видно из таблицы 11, на территории сельского поселения до конца не решен вопрос о суммарной площади земель в собственности юридических лиц. Возможно, этих земель нет на территории сельского поселения, что означает необходимость корректировки других значений форм собственности.

Таблица 12.

Распределение земель сельского поселения по категориям

	№№ п/п
	Наименование показателя
	Ростошинское СП, тыс. га
	В процентах от площади района, %
	Среднее значение по СП района, тыс. га

	1
	Общая площадь населенных пунктов, всего
	1,02
	9,5
	0, 8

	2
	в т.ч.: площадь приусадебных участков
	0,35
	9,6
	0,3

	3
	Земли сельскохозяйственного назначения
	12,47
	9,5
	9,4

	4
	Земли промышленности, транспорта, связи, энергетики, обороны
	0,00032
	0,1
	0,1

	5
	Земли лесного фонда 
	0,443
	25,1
	0,3

	6
	Земли водного фонда
	0,019
	4,2
	0,1

	7
	Земли запаса
	-
	-
	-

	8
	Общая площадь земель в границах сельского поселения
	13,9
	9,5
	10,4


По данным таблицы 12, земли ООПТ и земли запаса на территории сельского поселения отсутствуют. Нуждается в незначительной корректировке общая площадь земель в границах муниципального образования или показатели по категориям земель, которые в сумме немного больше общей площади сельского поселения. Ростошинское сельское поселение имеет высокий показатель по площади земель лесного фонда в сравнении с другими сельскими поселениями Эртильского района.

Таблица 13.
Распределение земель сельскохозяйственного назначения сельского поселения по угодьям

	№№ п/п
	Наименование показателя
	Ростошинское СП, тыс. га
	В процентах

от площади района, %
	Среднее

значение по СП района, тыс. га

	1
	Земли сельскохозяйственного

назначения, всего
	12,47
	9,5
	9,4

	2
	в т.ч.:

- пашня
	10,48
	10,3
	7,8

	3
	- сенокосы
	0,13
	6,8
	0,2

	4
	- пастбища
	1,74
	9,8
	1,3

	5
	- многолетние насаждения
	0,12
	28,8
	0,1

	6
	- залежь
	-
	-
	-


Как видно из таблицы 13, на территории сельского поселения отсутствуют земли под залежью. Это означает то, что практически все земли сельскохозяйственного назначения максимально используются в производственной деятельности.
1.2.4.1. Земли населенных пунктов

На основании Земельного кодекса РФ (п. 1 ст. 83) «землями населенных пунктов признаются земли, используемые и предназначенные для застройки и развития населенных пунктов».

На территории Ростошинского сельского поселения кроме села Ростоши (площадь – 934,5 и 948,66* га) находится населенный пункт поселок Привольный (56,3 и 55,5* га). Всего территория населенных пунктов составляет по данным Росстата 1020,0 га.

* - данные указанные в законе Воронежской области № 63-ОЗ «Об установлении границ, наделении соответствующим статусом, определении административных центров отдельных муниципальных образований Воронежской области» от 15 октября 2004 года, в скобках также указаны значения площадей населенных пунктов, полученные по результатам зонирования территории, если имеется разница.

Площади земель населенных пунктов Ростошинского сельского поселения по результатам зонирования не сходятся, по некоторым населенным пунктам существенно, с площадями указанными в законе Воронежской области № 63-ОЗ «Об установлении границ, наделении соответствующим статусом, определении административных центров отдельных муниципальных образований Воронежской области» от 15 октября 2004 года. Стоит отметить, что согласно «Отчету о наличии земель и распределении их по категориям, угодьям и пользователям по состоянию на 1 января 2010 года по Эртильскому району Воронежской области» требуется инвентаризация всех населенных пунктов. Это необходимо для уточнения границ населенных пунктов с учётом современного зонирования их территории.

Планировочная структура населенных пунктов сельского поселения определилась в основном такими факторами как рельеф местности и пойма реки Токай с притоками, направлениями главных автодорог в сочетании с особенностями природы и окружающего ландшафта.
Территория Ростошинского поселения пересекается с севера на юг участком дороги "Архангельское – Семеновский", которая разделяет территорию поселения на две неравные части. В районе села Ростоши отходит автодорога "Архангельское - Семеновский" - пос. Привольный в южную часть поселения к пос. Привольный. Главные въезды на территории населенных пунктов Ростошинского сельского поселения осуществляются по этим автодорогам и имеют асфальтированные покрытия.
Село Ростоши. Жилая зона села представлена улицами с одно- и двухсторонней застройкой домами усадебного типа. Территория села располагается вдоль притока реки Токай, в целом хорошо озеленена за счет приусадебных участков. Пересечение транспортных путей межрегионального значения, ценные сельхозугодья, обширная зона хозяйственного, делового, административного и информационного влияния определяет дальнейшее развитие Ростошинского сельского поселения как местного регионообразующего лидера, крупного агропромышленного центра, аккумулирующего множество производств, разбросанных по разным населенным пунктам, в единую хозяйственную систему, обеспечивая при этом более высокий уровень качества жизни населения.
Жилищное строительство в селе Ростоши ведется за счет уплотнения и упорядочения существующей застройки. Строительство новых жилых кварталов предусматривается по ул. Советская и ул. Набережная. Село не испытывает потребность в расширении территории для новых участков под жилищное строительство.
Поселок Привольный располагается в южной части поселения. Наличие дороги регионального значения, близость поселка к автомобильной дороге Борисоглебск – Терновка – Эртиль - Воронеж и наличие ценных сельхозугодий позволяет предложить дальнейшее развитие поселка как современной усадьбы с организацией современных методов агротехники и переработки сельхозпродукции.
Жилищное строительство в поселке ведется за счет уплотнения и упорядочения существующей застройки. Строительство нового жилого квартала предусматривается по ул. Молодежная.
1.2.4.2. Земли сельскохозяйственного назначения

На основании Земельного кодекса РФ (п. 1 ст. 77) «землями сельскохозяйственного назначения признаются земли, находящиеся за границами населенного пункта и предоставленные для нужд сельского хозяйства, а также предназначенные для этих целей».

В составе земель сельскохозяйственного назначения выделяются:

· сельскохозяйственные угодья: пашни, сенокосы, пастбища, залежи, земли, занятые многолетними насаждениями (садами, виноградниками и другими);

· земли, занятые внутрихозяйственными дорогами;

· коммуникациями;

· лесными насаждениями, предназначенными для обеспечения защиты земель от воздействия негативных (вредных) природных, антропогенных и техногенных явлений;

· водными объектами;

· а также зданиями, строениями, сооружениями, используемыми для производства, хранения и первичной переработки сельскохозяйственной продукции.

Общая площадь земель сельскохозяйственного назначения составляет 12470 га. Сельскохозяйственная освоенность территории Ростошинского поселения составляет- 89,7 %, распаханность – 75,4 %, общая залесённость – 5,4 % (таблица 14).

Земли сельскохозяйственных угодий, расположенных в Ростошинском поселении, относятся к числу ценных сельхозугодий. Около 3 % сельхозугодий расположено на землях с уклоном более 5-7 градусов.
Земли сельскохозяйственного назначения на территории Ростошинского сельского поселения занимают 12470 га, что составляет около 89,7 % территории сельского поселения, причем более трех четвертей сельхоз земель составляет пашня.
Таблица 14.

Распределение земель сельскохозяйственного назначения по целевому назначению (по форме 22-2)

	№№

п/п
	Угодья
	общая площадь, га
	структура, %

	1
	2
	3
	4

	1
	Общая площадь земель сельхозназначения
	12470
	100

	1.1
	в том числе: пашня
	10480
	


	1.2
	залежь
	-
	

	1.3
	многолетние насаждения
	120
	

	1.4
	сенокосы
	130
	

	1.5
	пастбища
	1740
	

	2
	Лесные земли
	669,3
	

	3
	Под древесно-кустарниковой растительностью, не входящая в лесной фонд.
	228,2
	

	4
	Под водой
	209,8
	

	5
	Земли застройки
	12,0
	

	6
	Под дорогами
	207,5
	

	7
	Болота
	2,3
	

	8
	Нарушение земли
	27,7
	

	9
	Прочие земли (свалки, пески, овраги и др. земли)
	425,7
	

	Справочно: освоенность территории (удельный вес сельхозугодий)
	
	89,7

	в т.ч.:- удельный вес пашни
	
	75,4

	- распаханность (пашня к сельхозугодиям)
	
	84,0

	Залесенность
	
	5,4


1.2.4.4. Земли лесного фонда

К землям лесного фонда относятся лесные земли, в т.ч. земли, покрытые лесной растительностью и не покрытые ею, но предназначенные для ее восстановления (вырубки, гари, редины, прогалины и другие), а также предназначенные для ведения лесного хозяйства нелесные земли (просеки, дороги, болота и другие).

[image: image3.jpg]



Рисунок 3. Урочище «Малоречинская дача»

Общая площадь лесов Ростошинского поселения составляет 669,3 га. В том числе, 228,2 га защитных лесных насаждений на землях сельскохозяйственного назначения.

По данным филиала ФГУП «Рослесинфорг» «Воронежлеспроект» в Ростошинском сельском поселении есть участки лесного фонда: урочища «Малоречинская дача» (рисунок 3) площадью 343 га, «Малоречинская дача» площадью 10 га, «Речное» площадью 67 га, «Речное» площадью 23 га.

Земли лесного фонда на территории поселения составляют 443,0 га.
На одного жителя Ростошинского поселения приходится 0,37 га леса, что выше среднедушевого уровня по России – 0,2 га (на одного жителя соседней Ростовской области приходится 0,06 га леса). Лесистость составляет 5,4 %. Общий лесной фонд поселения (т.е. совокупность всех покрытых лесом земель, а также не покрытых лесом, но предназначенных для ведения или нужд лесного хозяйства) составляет 669,3 га или 4,8 % площади поселения. Из общей площади лесов на долю естественных приходится около 66,1 %, поэтому 33,9 % – лесопосадки, практически «леса-сады» (восстановленные леса).
Планируется проведение ревизии лесов на территории сельхозформирований (в настоящее время наименее учтенные леса), финансируемой из средств областного бюджета.
1.2.4.5. Земли водного фонда
С принятием Водного кодекса Российской Федерации от 03.06.2006 г. принципы установления земель водного фонда, а, соответственно, и границ земель водного фонда, представлены в новой редакции:
«…1. К землям водного фонда относятся земли:

1) покрытые поверхностными водами, сосредоточенными в водных объектах;

2) занятые гидротехническими и иными сооружениями, расположенными на водных объектах.


2. На землях, покрытых поверхностными водами, не осуществляется формирование земельных участков».

Водный фонд Ростошинского поселения, прежде всего, представлен рекой Токай (водосбор 957 км2), а также другими реками и ручьями меньшей протяженности, в том числе и пересыхающими, и прудами.
В поселении насчитывается 14 временных и постоянных водотоков, общей протяженностью 84,1 км.

Верховые пруды на территории поселения образуют целые цепочки водоёмов; использование их подчинено местным интересам: объём накапливаемой воды расходуется на орошение, для водопоя скота, являются местами отдыха населения, многие пруды выполняют противоэрозионные функции. Верховые пруды подвержены быстрому заилению, поэтому нуждаются в периодической очистке от иловых накоплений и ремонте земляных плотин.

Как правило, верховые пруды заполняются до отметки нормального подпорного уровня воды во время весеннего половодья, частично пополняются за счёт ливневых дождей теплого периода времени.

Земли водного фонда на территории сельского поселения занимают 19 га. Остальные водоёмы и водотоки расположены на землях иных категорий и учитываются в категориях земель сельскохозяйственного назначения и земель населенных пунктов. Водный фонд на территории Ростошинского сельского поселения занимает 209,8 га.

Имеются 11 плотин, входящих в муниципальную собственность. Состояние плотин удовлетворительное.
Необходимо определение водоохранных зон и прибрежных полос, как составляющих элементов зон с особыми условиями использования территорий и, соответственно, отображения на схемах генерального плана границ и земель водного фонда, и зон с особыми условиями использования территорий.

Вопросы использования и охраны земель лесного и водного фондов исключены из содержания документов территориального планирования и регулируются исключительно положениями соответствующих кодексов.
1.2.4.6. Земли особо охраняемых территорий

Согласно Земельному кодексу, к землям особо охраняемых территорий относятся земли, которые имеют особое природоохранное, научное, историко-культурное, эстетическое, рекреационное, оздоровительное и иное ценное значение, которые изъяты в соответствии с постановлениями федеральных органов государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации или решениями органов местного самоуправления полностью или частично из хозяйственного использования и оборота и для которых установлен особый правовой режим.

К землям особо охраняемых территорий относятся земли:

· особо охраняемых природных территорий, в том числе лечебно-оздоровительных местностей и курортов;

· природоохранного назначения;

· рекреационного назначения;

· историко-культурного назначения;

· иные особо ценные земли.

Список памятников истории, архитектуры и археологии Воронежской области представлен в Приложении 1 к Постановлению администрации Воронежской области от 18.04.94 г. № 510 «О мерах по сохранению историко-культурного наследия Воронежской области». К ним относятся: церковь постройки 1881 г. и два кургана эпохи бронзы, расположенные на юго-восточной окраине с. Ростоши.
Для сохранения памятников истории и культуры и в целях территориального планирования поселения требуется утвердить границы территории объектов, разработать и утвердить границы охранной зоны объектов, а также режимы их использования.
1.3. КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА И НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ ПОСЕЛЕНИЯ И ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ
Комплексная оценка территории (рисунок 2, чертеж 2 (II)) имеет целью дать представление об ограничениях природного и техногенного характера, которые могут быть выражены в выбранном масштабе представления, а также о приоритетах пространственного развития поселения в сложившейся социально-экономической ситуации.

Комплексная оценка территории является базовым, наиболее долго действующим элементом проекта, определяющим ограничения и приоритеты использования территории, а также обеспеченность района населением, учреждениями образования и здравоохранения, инженерно-транспортными коммуникациями и др.

1.3.1. Зонирование территории сельского поселения
Градостроительное зонирование (таблицы 15 и 16) должно стать важнейшим и эффективным инструментом регулирования градостроительной деятельности и землепользования на территориях муниципальных образований, позволяющим муниципальным образованиям проводить самостоятельную муниципальную политику в области землепользования и застройки. Зонирование заключается в разделении определенной территории в соответствии с установленными критериями на несколько зон и в определении для каждой из зон особого режима (ограничений хозяйственной и иной деятельности и т.д.).

Градостроительный кодекс РФ относит Генеральные планы поселений к разряду документов территориального планирования, в которых устанавливаются функциональные зоны, зоны планируемого размещения объектов капитального строительства для государственных или муниципальных нужд, зоны с особыми условиями использования территории. Градостроительный кодекс указывает следующие виды и состав территориальных зон:

- жилые,

- общественно-деловые,

- производственные,

- зоны инженерной и транспортной инфраструктур,

- зоны сельскохозяйственного использования,

- зоны рекреационного назначения,

- зоны особо охраняемых территорий,

- зоны размещения военных объектов,

- иные виды территориальных зон.

Градостроительный кодекс РФ предполагает, что подготовленный и надлежащим образом утвержденный генеральный план поселения служит основанием для проведения градостроительного зонирования территории.

Поскольку генеральный план поселения не является документом прямого действия, реализация его положений осуществляется через разработку правил землепользования и застройки, проектов планировки и межевания территорий элементов планировочной структуры, градостроительных планов земельных участков. Поэтому назначенный для застройки участок относится к какой-либо функциональной зоне генерального плана, получает градостроительные регламенты и разрешенный вид строительных преобразований из правил землепользования и застройки, приобретает точные юридически оформляемые границы из проектов планировки и межевания территории и, наконец, делится на застраиваемую и свободную от застройки части в градостроительном плане земельного участка.
Зонирование территории Ростошинского сельского поселения произведено в соответствии с общей территориальной структурой производства и расселения, природно-экологического каркаса сельского поселения, характером размещения и режимом особо охраняемых природных территорий и т.д.

Таблица 15.

Существующие территориальные зоны в пределах сельского поселения

	Название зоны
	Доля зоны от общей площади с. п. (в %)

	Селитебная
	7,12

	Сельскохозяйственного использования
	83,50

	Древесной растительности
	4,81

	Водных объектов
	1,51

	Прочие
	3,06


В результате функционального зонирования вся проектируемая территория сельского поселения делится на функциональные зоны с рекомендуемыми для них различными видами и режимами хозяйственного использовании. Генеральным планом определены количество и номенклатура функциональных зон территории сельского поселения. Величина функциональных зон проектом установлена на основе результатов комплексной оценки территории и анализа социально экономической ситуации в Ростошинском сельском поселении.

Таблица 16.

Территориальные зоны в населенных пунктах сельского поселения. Существующее положение и проектные предложения

	Название зоны
	Зонирование территории н.п.
(в % от общей площади)

	
	существующее
	проектное

	село Ростоши

	Жилая
	56,1
	57,89

	Общественно-деловая
	1,73
	1,16

	Инженерной и транспортной инфраструктуры
	7,22
	7,23

	Производственная
	0,31
	0,17

	Специального назначения
	0,19
	0,19

	Рекреационная
	1,14
	1,06

	Прочие
	33,31
	32,3

	поселок Привольный

	Жилая
	61,9
	63,04

	Общественно-деловая
	1,72
	0,72

	Инженерной и транспортной инфраструктуры
	6,93
	6,94

	Производственная
	0
	0

	Специального назначения
	0
	0

	Рекреационная
	0,39
	0,39

	Прочие
	29,06
	28,91


1.3.1.1. Жилые зоны

Жилые зоны располагаются в населенных пунктах сельского поселения и состоят из малоэтажной застройки усадебного типа (1-2 этажа), занимая от общей площади: с. Ростоши – 56,1 % и пос. Привольный - 61,9 % соответственно.
1.3.1.2. Общественно-деловые зоны

Общественно-деловые зоны имеются в населенных пунктах сельского поселения, занимая от общей площади: с. Ростоши – 1,73 % и пос. Привольный - 1,72 % соответственно.
В этих зонах размещаются административные здания, учреждения здравоохранения, образования, культуры, объекты торговли, общественного питания, бытового обслуживания, коммерческой деятельности, общественного назначения и стоянки автомобильного транспорта.
1.3.1.3. Производственные зоны

В производственной и коммунально-складской зонах размещаются промышленные, коммунальные и складские объекты, объекты инженерной и транспортной инфраструктур с соответствующими санитарно-защитными зонами. В с. Ростоши производственные зоны занимают 0,31 % от общей площади населенного пункта.

На территории производственной зоны необходимо выполнение комплекса мероприятий по её благоустройству. С целью обеспечения экологической безопасности сельского поселения предприятиям необходимо разработать и утвердить проекты санитарно-защитных зон.
1.3.1.4. Зоны инженерной и транспортной инфраструктуры

В зонах инженерной и транспортной инфраструктур размещаются сооружения и коммуникации, автомобильного и трубопроводного транспорта, связи, инженерного оборудования. В с. Ростоши и пос. Привольный они занимают – 7,22 и 6,93 % от общей площади каждого населенного пункта соответственно.

Для предотвращения вредного воздействия от сооружений и коммуникаций транспорта, связи, инженерного оборудования на среду жизнедеятельности обеспечивается соблюдение необходимых расстояний до территорий жилых, общественно-деловых и рекреационных зон и других требований в соответствии с государственными градостроительными нормативами и правилами, правилами застройки и другими нормативами.
1.3.1.5. Рекреационные зоны

Предназначаются для организации мест отдыха населения и включают в себя парки, сады, лесопарки, пляжи, водоемы, спортивные сооружения, учреждения отдыха. В настоящее время в сельском поселении отсутствует организованная система учреждений и мест для активных видов отдыха населения. Территория сельского поселения имеет хорошие рекреационные ресурсы, в связи с чем, предусматривается развитие системы отдыха. 
В с. Ростоши и пос. Привольный данные зоны занимают соответственно – 1,14 и 0,39 %, от общей площади каждого населенного пункта.
1.3.1.6. Зоны специального назначения
Зоны специального назначения предназначены для размещения кладбищ, скотомогильников и иных объектов, использование которых несовместимо с использованием других видов территориальных зон. 
В с. Ростоши данные зоны занимают 0,19 %, от площади населенного пункта.
1.3.2. Планировочная структура и функциональное зонирование территории населенных пунктов сельского поселения
В проекте на расчетный срок до 2030 года даны основные предложения по планировочной организации новых площадок строительства, упорядочению промышленно-коммунальных территорий и комплексу мероприятий по развитию инженерной и транспортной инфраструктуры.
1.3.2.1. Село Ростоши
Архитектурно планировочная организация территории села выполнена на основе комплексного анализа социально-экономических условий, градостроительной ситуации, природных условий. Определены тенденции дальнейшего развития села, а также характер благоустройства населенного пункта.

Основной идеей проекта генерального плана поселка является сохранение масштабности планировочных элементов застройки, формирование новых территорий, необходимых под строительство жилья и объектов соцкультбыта; упорядочение пешеходно-транспортных связей и улично-дорожной сети.

Жилая застройка принята одноэтажная с приусадебными участками. Жилые кварталы поселения расположены в пойме реки Токай, поэтому при проектировании была выбрана смешанная пространственная композиция. В ней в единую планировочную структуру соединены кварталы регулярной застройки и кварталы, живописно расположенные вдоль реки.

Жилая зона поселка проектируется на месте существующей за счет уплотнения и упорядочения существующей застройки. Строительство муниципальных жилых домов намечено на свободных от застройки территориях между существующими жилыми домами и на участках в центральной части населенного пункта.
Проектируемую сетку улиц определило их существующее направление. В основном она свободного начертания. Данное расположение улиц обеспечивает удобную связь между группами жилых домов и общественным центром села.

Въезд в село осуществляется с запада, по автодороге 17-32 "Архангельское - Семеновский" - с. Ростоши, проходящей через село, и представляет собой улицу с проезжей частью в центре и двухсторонней жилой застройкой индивидуальными домами.

Главная улица села соединяет административно-общественный центр в центральной части села и подцентры в северной и южной частях села, разделяя поселок на две неравные части. Главная улица является композиционной осью генерального плана. Главная площадь в виде многоугольной площадки застроена зданиями администрации, дома культуры, библиотеки и детского сада. Площадь имеет удобную связь со всеми кварталами жилой застройки.
Кварталы жилой застройки разнообразны по своей форме. В основном это четырехугольники неправильной формы. Каждый дом имеет приусадебный участок и место для постройки помещений для скота, гаража, и размещения сада и огорода.
При создании жилых кварталов учитывалась потребность жителей в полуобщественных пространствах, то есть речь идет о таких местах, где могло бы происходить общение между отдельными группами жителей. По мере возможности такие места должны быть созданы в каждом квартале в виде небольших скверов, где могут поиграть дети и отдохнуть взрослые жители села.
Рекреационные зоны села Ростоши планируются внутри селитебной территории в центральной части вдоль на реки Токай. Пляжи благоустраиваются и оборудуются. Зона для культурно-массовых мероприятий располагается в центральном парке.

Улицы и дороги на территории села Ростоши запроектированы с учетом внешних и внутренних грузопотоков и противопожарного обслуживания населенного пункта. Дороги с асфальтовым покрытием имеются на всех основных улицах населенного пункта.

Зеленые насаждения и благоустройство в сочетании с рациональными приемами планировки позволят создать на территории сельского населенного пункта наиболее благоприятные условия труда, отдыха и быта населения. Зеленые насаждения по характеру использования распределены:
· общего пользования - парк, скверы, сады;

· ограниченного пользования – на приусадебных участках, на участках  общественных учреждений, на территории производственной зоны;

· специального назначения – защитные, санитарно-защитные, водоохранные, ветрозащитные, шумозащитные.

Помимо существующих массивов зелени предлагаются такие элементы озеленения как: аллеи вдоль улиц, газоны, полосы декоративного кустарника и отдельные группы живописно расположенных деревьев и кустарников.

1.3.2.2. Поселок Привольный
Архитектурно планировочная организация территории поселка Привольный выполнена на основе комплексного анализа социально-экономических условий, градостроительной ситуации, природных условий. Определены тенденции дальнейшего развития поселка, а также характер благоустройства населенного пункта.

Жилищное строительство в поселке ведется за счет уплотнения и упорядочения существующей застройки.

Въезд в поселки осуществляется по автодороге 18-32 "Архангельское - Семеновский" - пос. Привольный.

На северо-восточной окраине поселка размещена производственная зона. Расстояние между производственной и селитебной зоной не нарушает санитарные нормы разрыва, и для прилегающей селитебной зоны нет ограничений.

Развитие производственной зоны возможно за счет привлечения частного капитала малого бизнеса, участия в областных и федеральных программах развития и поддержки малого и среднего предпринимательства.
Проектом предусматривается размещение делового центра в центральной части поселка. Главная площадь организуется зданиями общественно-делового центра и магазина. Площадь имеет удобную связь со всеми кварталами жилой застройки.

Рекреационная зона поселка планируется на восток от селитебной территории вдоль пруда Привольненский. Около делового центра проектируется зона культурно-массовых мероприятий.

Главная улица в поселке имеет асфальтовое покрытие.

Территория поселка озеленена в основном за счет садов на приусадебных участках и древесно-кустарниковой растительности.

1.3.3. Зоны ограничений, зоны с особыми условиями использования
Согласно Градостроительному кодексу РФ, в состав зон с особыми условиями использования территорий входят:
· охранные зоны, санитарно-защитные зоны;
· зоны охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации (далее – объекты культурного наследия);
· водоохранные зоны;
· зоны охраны источников питьевого водоснабжения;
· зоны охраняемых объектов;
· иные зоны, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации.
В границах этих зон вводятся соответствующие режимы и регламенты, полностью запрещающие, либо ограничивающие градостроительную деятельность.

Законами РФ определены порядки утверждения границ и режимов использования каждого вида зон с особыми условиями использования территорий (таблица 17).

Таблица 17.

Градостроительные регламенты для строительства объектов жилищного строительства, промышленности и рекреации

	Наименование территории с ограниченным режимом использования
	Разрешительная градостроительная деятельность
	Законодательная база

	1
	2
	3

	Защитные леса на землях лесного фонда и леса, расположенные на землях иных категорий
	Запрещение всех видов строительства.
Режимы и регламенты устанавливаются администрацией Воронежской области
	Лесной Кодекс РФ от 4.12.2006 г. № 200-ФЗ;

ФЗ РФ от 10.01.2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»

	Территории и охранные зоны объектов историко-культурного наследия
	Для территорий памятников и ансамблей и зон охраны – запрещение всех видов строительства.

Для территорий достопримечательных мест и зон регулирования застройки – ограничения по разрешенному использованию и параметрам застройки.
Режимы и регламенты устанавливаются администрацией Воронежской области
	Федеральный закон от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ “Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов РФ”;
Градостроительный Кодекс РФ от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ;
Земельный Кодекс РФ от 25.10.2001 г. № 136-ФЗ

	Санитарно-защитные зоны
	Ограничение всех видов строительства, в соответствии с утвержденным регламентом
	Градостроительный Кодекс РФ от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ;

Земельный Кодекс РФ от 25.10.2001 г. № 136-ФЗ;

Лесной Кодекс РФ от 4.12.2006 г. № 200-ФЗ;

ФЗ РФ от 10.01.2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;

СанПин 2.2.1/2.1.1.1200-03

	Защитные полосы вдоль федеральных и региональных трасс транспортных коммуникации
	Запрещается строительство капитальных сооружений (сооружений со сроком службы 10 и более лет), за исключением объектов дорожной службы, объектов Государственной инспекции безопасности дорожного движения и объектов дорожного сервиса
	ФЗ от 08.11.2007 г. № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в РФ и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ»;

Постановление Правительства РФ от 01.12.98 г. № 1420 “Правила установления и использования придорожных полос федеральных автомобильных дорог общего пользования”;
СНиП 2.07.01-89*;
СНиП 2.05.02-85

	Охранные зоны электрических сетей
	Запрещение всех видов строительства
	“Правила устройства электроустановок”,
изд.6., Главгосэнергонадзора

России, Москва,1998 г.;
“Правила охраны электрических сетей напряжением свыше 1000 вольт” от 26.03.84 г. № 255

	Сельско-хозяйственные ценные и малоценные земли
	Запрещение всех видов строительства

Возможно строительство жилищных и промышленных объектов, объектов рекреации при условии перевода земель сельскохозяйственного назначения с кадастровой стоимостью земель не превышающей среднерайонный уровень, в установленном законом порядке
	Земельный Кодекс РФ от 25.10.2001 г. № 136-ФЗ;

ФЗ от 24.07.2002 г. № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения»

	Земли населенных пунктов
	Возможно строительство в соответствии с утвержденными градостроительными регламентами
	Земельный Кодекс РФ от 25.10.2001 г. № 136-ФЗ


В документы территориального планирования, в т.ч. генеральный план поселения, вносится информация об уже утвержденных соответствующими органами государственной власти границах и регламентах использования зон с особыми условиями использования территорий.
В частности, в генеральный план включены мероприятия по:

· подготовке проектов зон охраняемых объектов;

· подготовке проектов санитарно-защитных зон крупных промышленных и сельскохозяйственных предприятий;

· подготовке проектов зон охраны объектов культурного наследия;

· подготовке проектов границ и зон охраны памятников природы и иных особо охраняемых природных территорий;

· подготовке проектов зон охраны источников питьевого водоснабжения;

· подготовке иных зон, определенных законодательством;
· А также вынос в натуру водоохранных и иных зон.

1.3.3.1. Охранные зоны инженерно-транспортных коммуникаций

На территории сельского поселения к ним относятся:

- придорожная полоса автомобильных дорог вне застроенных территорий;

- зона санитарного разрыва магистрального газопровода;
- охранная зона воздушных линий электропередач.
Решение об установлении границ придорожных полос автомобильных дорог федерального, регионального или муниципального, местного значения или об изменении границ таких придорожных полос принимается соответственно федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по оказанию государственных услуг и управлению государственным имуществом в сфере дорожного хозяйства, уполномоченным органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации, органом местного самоуправления (их компетенция предусмотрена в статье 26 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»);
На территории сельского поселения имеются следующие инженерно-транспортные коммуникации:
- участок автодороги В5-0 “Архангельское - Семеновский” (IV категория, общая протяженность – 30,4 км) с шириной придорожной полосы в 50 м;

- автодорога 17-32 "Архангельское - Семеновский" - с. Ростоши (IV категория, общая протяженность – 2,6 км) с шириной придорожной полосы в 50 м;

- автодорога 18-32 "Архангельское - Семеновский" - пос. Привольный (IV категория, общая протяженность – 2,90 км) с шириной придорожн. полосы в 50 м;

- линии электропередач ВЛ-110 (охранная зона 40 м);

- линии электропередач ВЛ-35 (охранная зона 30 м). Устанавливается ГОСТ «Расстояния безопасности в охранной зоне линий электропередачи напряжением свыше 1000 В».

Также на территории Ростошинского сельского поселения есть линии электропередач ВЛ-10 (подходят к производственным территориям), ВЛ-0,4, охранные зоны которых в масштабе 1:10000 не отображаются.

1.3.3.2. Зоны ограничений по экологическим и санитарно-гигиеническим условиям

На территории сельского поселения имеются следующие типы зон:

- санитарно-защитные зоны промышленных предприятий;
- зона санитарной охраны источников питьевого водоснабжения;
- водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы.

1.3.3.3. Санитарно-защитные зоны промышленных предприятий
В соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 предприятия, группы предприятий, их отдельные здания и сооружения с технологическими процессами, являющимися источниками негативного воздействия на среду обитания и здоровье человека, необходимо отделять от жилой застройки, ландшафтно-рекреационной зоны, зоны отдыха санитарно-защитными зонами (СЗЗ).

Территория санитарно-защитной зоны предназначена для:

- обеспечения снижения уровня воздействия до требуемых гигиенических нормативов по всем факторам воздействия за ее пределами (ПДК, ПДУ);

- создания санитарно-защитного барьера между территорией предприятия (группы предприятий) и территорией жилой застройки;

- организации дополнительных озелененных площадей, обеспечивающих экранирование, ассимиляцию и фильтрацию загрязнителей атмосферного воздуха и повышения комфортности микроклимата.

Промышленные предприятия должны иметь утвержденные проекты санитарно-защитных зон.

Предприятия, расположенные на территории сельского поселения не имеют разработанных санитарно-защитных зон. При отсутствии утвержденной СЗЗ принимаются нормативные размеры СЗЗ по СанПин 2.2.1/2.1.1.1200-03 в соответствии с санитарной классификацией предприятий, производств и объектов.

Перечень промышленных предприятий и объектов на территории сельского поселения, являющихся источниками негативного воздействия на состояние окружающей среды с указанием нормативных размеров санитарно-защитных зон:

- пять свалок: первая – в 3,9 км юго-восточнее административного здания в селе Ростоши, (класс опасности – 1, нормативный размер санитарно-защитной зоны – 1000 м);
- вторая (закрываемая) в 1,8 км на север от административного здания в селе Ростоши, (класс опасности – 1, нормативный размер санитарно-защитной зоны – 1000 м);
- третья (закрываемая) в 0,9 км на северо-запад от административного здания в селе Ростоши, (класс опасности – 1, нормативный размер санитарно-защитной зоны – 1000 м);
- четвертая (закрываемая) - 3,0 км на восток от административного здания в селе Ростоши, (класс опасности – 1, нормативный размер санитарно-защитной зоны – 1000 м);
- пятая (закрываемая)  - 4,4 км на юго-востоке от административного здания в селе Ростоши; (класс опасности – 1, нормативный размер санитарно-защитной зоны – 1000 м);

- рядом с двумя свалками находятся скотомогильники, которые закрываются вместе со свалками, а затем консервируются; (класс опасности – 1, нормативный размер санитарно-защитной зоны – 1000 м);
- один склад ядохимикатов в 1,55 км на юго-западе от административного здания в селе Ростоши (класс опасности – 1, нормативный размер санитарно-защитной зоны – 1000 м);
- МТФ в 300 м на северо-востоке п. Привольный, (класс опасности – 3, нормативный размер санитарно-защитной зоны – 300 м);

- МТФ юго-западнее с. Ростоши, (класс опасности – 3, нормативный размер санитарно-защитной зоны – 300 м);

- МТФ на севере от восточного кладбища у с. Ростоши, (класс опасности – 3, нормативный размер санитарно-защитной зоны – 300 м);

- МТФ севернее центральной части с. Ростоши (класс опасности – 3, нормативный размер санитарно-защитной зоны – 300 м);
- зернохранилище, мехток, мехдвор, склад ГСМ в южной части с. Ростоши, мехмастерские, мехток и 2 склада ГСМ на востоке от с. Ростоши, мельница на севере от восточного кладбища у с. Ростоши, мехток в западной части с. Ростоши, кладбища поселения (класс опасности – 5, нормативный размер санитарно-защитной зоны – 50 м).
1.3.3.4. Зона санитарной охраны источников питьевого водоснабжения
Источником хозяйственно питьевого водоснабжения являются подземные воды. В соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 источники водоснабжения должны иметь зоны санитарной охраны (ЗСО).

Основной целью создания и обеспечения режима в ЗСО является санитарная охрана от загрязнения источников водоснабжения и водопроводных сооружений, а также территорий, на которых они расположены. Зоны санитарной охраны организуются в составе трех поясов. Первый пояс (строгого режима) включает территорию расположения водозаборов, площадок всех водопроводных сооружений и водоподводящего канала. Второй и третий пояса (пояса ограничений) включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения.

В каждом из трех поясов, а также в пределах санитарно-защитной полосы, соответственно их назначению, устанавливается специальный режим и определяется комплекс мероприятий, направленных на предупреждение ухудшения качества воды, которые определены СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» и СНиП 2.04.02-84 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения». Зона санитарной охраны 1 пояса подземных источников водоснабжения составляет – 30 м. Границы 2 пояса зоны подземного источника водоснабжения устанавливаются расчетом.

1.3.3.5. Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы
Создаются с целью поддержания в водных объектах качества воды, удовлетворяющего всем видам водопользования, имеют определенные регламенты хозяйственной деятельности, в том числе градостроительной.

Водоохранные зоны могут быть использованы в градостроительных целях по согласованию со специально уполномоченным органом управления использования и охраны водного фонда с определенными ограничениями, установленными в Водном кодексе Российской Федерации от 03.06.2006 г. На территории прибрежных защитных полос рекомендуется посадка или сохранение древесно-кустарниковой или луговой растительности.

Схема границ водоохранных зон и прибрежных защитных полос выполнена с учетом того, что Водный кодекс (№ 74-ФЗ от 03.06.2006 г.) вводит понятие береговой линии и береговой полосы – как полосу земли вдоль береговой линии водного объекта и предназначенной для общего пользования. Ширина водоохранной зоны по новому кодексу устанавливается от соответствующей береговой линии. В соответствии с п. 4 с. 65 Водного кодекса РФ ширина водоохраной зоны строго регламентирована в зависимости от протяженности реки. Для реки Токай водоохранная зона составляет 200 м, в связи с её общей протяженностью более 50 км.

В границах водоохранных зон запрещаются:

1) использование сточных вод для удобрения почв;

2) размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ;

3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений;

4) движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие.
В границах прибрежных защитных полос наряду с установленными для водоохранных зон ограничениями запрещаются:

1) распашка земель;

2) размещение отвалов размываемых грунтов;

3) выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.

1.3.3.6. Требования по охране объектов культурного наследия

На территории сельского поселения к ним относятся:

- территория объекта культурного наследия;
- охранная зона объекта культурного наследия.
Список памятников истории, архитектуры и археологии Воронежской области представлен в Приложении 1 к Постановлению администрации Воронежской области от 18.04.94 г. № 510 «О мерах по сохранению историко-культурного наследия Воронежской области». На территории Ростошинского сельского поселения к ним относятся: церковь постройки 1881 г. и два кургана эпохи бронзы, расположенные на юго-восточной окраине с. Ростоши. В настоящее время данные ограничения относительно указанных памятников не установлены документально.
Для сохранения объектов культурного наследия поселения, в целях территориального планирования требуется утвердить границы территорий объектов культурного наследия, разработать и утвердить границы зон охраны объектов культурного наследия и режимы их использования, зоны охраны культурного слоя.

Охранная зона объекта культурного наследия – территория, в пределах которой в целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его историческом ландшафтном окружении устанавливается особый режим использования земель, ограничивающий хозяйственную деятельность и запрещающий строительство, за исключением применения специальных мер, направленных на сохранение и регенерацию историко-градостроительной или природной среды объекта культурного наследия.

По требованию департамента культуры Воронежской области: «проектирование осуществляется при отсутствии на территории объектов культурного наследия (включенных в реестр и выявленных объектов культурного наследия), либо при обеспечении заказчиком сохранности расположенных на данной территории объектов культурного наследия. В случае наличия данных объектов на территории, подлежащей хозяйственному освоению, землеустроительные, земляные, строительные, мелиоративные, хозяйственные и иные работы, проводятся при наличии в проектах работ по обеспечению сохранности данных объектов культурного наследия (ст. 36 Федерального закона от 25.05.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятники истории и культуры) народов Российской Федерации»). Наличие/отсутствие объектов культурного наследия на земельном участке, подлежащем хозяйственному освоению, определяется на основании историко-культурной экспертизы земельного участка (ст. 30-31 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятники истории и культуры) народов Российской Федерации»)».

1.3.3.7. Воздействие природных и техногенных факторов на строительство
На территории сельского поселения имеются следующие типы зон:

- зона затопления паводком 1 % обеспеченности;
- овражные и прибрежно-склоновые территории, территории подверженные экзогенным геологическим процессам (карсты, оползни, и т.д.);
- заболоченные территории.

1.3.3.8. Зона затопления паводком 1 % обеспеченности
Зона затопления прибрежных территорий речными паводками повторяемостью один раз в 100 лет является неблагоприятной для градостроительного освоения без проведения дорогостоящих мероприятий по инженерной подготовке территории (подсыпка, дренаж, берегоукрепление).

На территории Ростошинского сельского поселения в поймах рек Токай и Малореченка находится зона подтопления паводком 1 % обеспеченности, общая площадь зоны 572,3 га. Подтопляемая территория относятся к:

1. землям населенного пункта села Ростоши, территория используются в качестве сенокосов и лугов, а также зоны сезонного рекреационного использования;

2. землям сельскохозяйственного назначения и используются в качестве сенокосов, лугов, пастбищ, а также зоны сезонного рекреационного использования;
3. Село Ростоши расположено на надпойменной террасе реки Эртиль и в нём 98,7 га (10 % территории населенного пункта) подвергаются затоплению. Инженерные мероприятия по защите от подтопления не проводились. Слой затопления незначительный (в отдельных случаях достигает 1-2 м). Расположены затапливаемые участки на территории сенокосов и лугов, а также зоны сезонного рекреационного использования.
Проектом предлагается осуществить защиту села Ростоши, подверженного затоплению, от паводков частой повторяемости с периодичностью 4-5 лет (приблизительно 25 % обеспеченности). Защита от подтопления предлагается путем строительства открытых дрен с целью отвода дренажных вод в близлежащие водотоки. Это необходимо для понижения уровня грунтовых вод, уменьшения заболоченности прилегающих территорий и как мероприятие, способствующее очищению воды в водотоках. Крепление эрозионных берегов предусматривается по ул. Набережная, так как эрозионные процессы угрожают жизнедеятельности проживающего на территории населения.

В соответствии со ст. 67 № 74-ФЗ на территориях, подверженных затоплению, размещение новых населенных пунктов, кладбищ, скотомогильников и строительство капитальных зданий, строений, сооружений без проведения специальных защитных мероприятий по предотвращению негативного воздействия вод запрещаются.

Генеральным планом предусматривается разработка комплексной программы инженерной защиты от подтопления и понижения уровня грунтовых вод на территории села Ростоши.
1.3.3.9. Овражные и прибрежно-склоновые территории, территории подверженные экзогенным геологическим процессам
Это территории, подверженные эрозионным процессам, которые вызваны морфографическими особенностями рельефа, режимом поверхностного и подземного стока и физико-механическими свойствами грунтов.
В Ростошинском поселении 422,9 га сельхозугодий расположено на землях с уклоном более 5-7 градусов.
В целом территория сельского поселения благоприятна для градостроительного освоения. На этапе выбора площадки под строительство необходимы инженерно-геологические изыскания с целью выявления просадочных грунтов и карста. В большинстве случаев основанием для фундаментов зданий и сооружений будут служить покровные суглинки, которые могут обладать просадочными свойствами.
1.3.3.10. Заболоченные территории
Территории характеризуются переувлажненностью, наличием влаголюбивой (болотной) растительности и неразложившейся органической массы (торфа), с плоским рельефом с затрудненным стоком поверхностных вод, а также неглубоким залеганием водоупорных пластов, препятствующих оттоку грунтовых вод; сменой уклонов местности, приводящей к выклиниванию грунтовых вод на поверхность, притоком грунтовых вод из глубинных горизонтов.

В сельском поселении основная часть заболоченных территорий площадью 2,3 га имеется за границами населенных пунктов и используются в качестве сенокосов.
1.3.4. Обеспечение объектами социальной сферы, размещение которых необходимо для обеспечения жизнедеятельности населения сельского поселения
В настоящем разделе рассматриваются основные показатели существующего состояния социальной сферы, а также основные планируемые мероприятия.
Согласно Федеральному закона от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» к вопросам непосредственного обеспечения жизнедеятельности населения муниципального образования, решение которых осуществляется населением и (или) органами местного самоуправления самостоятельно относится:

В сфере культуры:

· организации библиотечного обслуживания населения;
· охрана и сохранение объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) местного (муниципального) значения, расположенных в границах поселения;
· создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры.

В сфере физической культуры и спорта:

· обеспечение условий для развития на территории поселения массовой физической культуры и спорта.
В жилищной сфере:

· обеспечение малоимущих граждан, проживающих в поселении и нуждающихся в улучшении жилищных условий, жилыми помещениями в соответствии с жилищным законодательством, организация строительства и содержания муниципального жилищного фонда, создание условий для жилищного строительства.

К вопросам местного значения муниципального района относятся:

В сфере образования:

· организация предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным программам, за исключением полномочий по финансовому обеспечению образовательного процесса, отнесенных к полномочиям органов государственной власти субъектов Российской Федерации;
· организация предоставления дополнительного образования и общедоступного бесплатного дошкольного образования на территории муниципального района, а также организация отдыха детей в каникулярное время.
В сфере здравоохранения:

· организация оказания на территории муниципального района скорой медицинской помощи (за исключением санитарно-авиационной), первичной медико-санитарной помощи в амбулаторно-поликлинических и больничных учреждениях, медицинской помощи женщинам в период беременности, во время и после родов.

Таким образом, на территории Ростошинского сельского поселения расположен ряд объектов, относящийся к вопросам местного значения муниципального района, но без которых жизнедеятельность сельского поселения невозможна. Поэтому в рамках генерального плана сельского поселения рассматриваются и эти вопросы.

Кроме того, в Схеме территориального планирования Воронежской области, разработанной институтом РосНИИПИУрбанистики, Ростошинское поселение укрупняется.
В соответствии с этим, село Ростоши должно обслуживать население ограниченным по составу комплексом периодического пользования, в пределах 45 минутной транспортной доступности.
Таблица 18.

Характеристика подрайонного центра с. Ростоши
	Подрайонные центры
	Сельские и городские поселения, входящие в зону влияния подрайонного центра
	Перспективная численность населения подрайонной системы, тыс. чел.

	1
	2
	3

	с. Ростоши (Эртильский р-н)
	Александровское, Буравцовское, Ростошинское СП
	2,8


В основу предложений положена «Методика определения нормативной потребности субъектов Российской Федерации в объектах социальной инфраструктуры» одобренная распоряжением Правительства Российской Федерации от 19 октября 1999 г. № 1683-р, более поздние правительственные и ведомственные документы, развивающие и дополняющие данную методику, а также нормы расчета учреждений и предприятий сферы обслуживания согласно СНиП 2.07.01-89* «Градостр. Планировка и застройка городских и сельских поселений», далее (СНиП «Градостр...»).

В «Методике» отмечается, что сложившиеся условия функционирования и развития учреждений социальной сферы требуют проведения государственной политики, направленной на рациональное использование ограниченных инвестиционных ресурсов. Создание социальной инфраструктуры, минимально необходимой для реализации гарантий, установленных Конституцией РФ и федеральным законодательством, на безвозвратной основе предполагается осуществлять за счет избирательной инвестиционной поддержки регионов в рамках Фонда регионального развития. Выделение средств этого фонда должно осуществляться на основе инвестиционного плана по развитию социальной инфраструктуры, который должен разрабатываться субъектом РФ на основе «Методики».

Обеспечение населения обслуживанием сверх этих нормативов и по другим видам обслуживания может удовлетворяться на платной основе, как в государственных, так и в частных учреждениях.
Кроме того, на ближайшую перспективу необходимо руководствоваться решениями по развитию масштабных национальных проектов, которые разрабатываются и внедряются в настоящее время в сфере «Образования» и «Здравоохранения».

Современный уровень развития социального обслуживания в новых экономических условиях требует определенной перестройки. Требуется сформировать многоуровневую систему обслуживания, которая бы позволила обеспечить человека всем необходимым, но в разумных, экономически оправданных пределах по радиусу доступности и ассортименту услуг.
Таблица 19.

Состав основных социальных учреждений и предприятий по уровням и видам обслуживания Ростошинского сельского поселения
	Виды

обслу-живания
	Состав учреждений и предприятий по уровням культурно-бытового обслуживания

	
	Повседневного

пользования
	Периодического пользования
	Эпизодического

пользования

	
	Центр сельского поселения, населенные пункты поселения
	Центр подрайонной системы с. Ростоши
	г. Эртиль, п.г.т. Анна


	г. Воронеж,

города Борисоглебск, Лиски, Бутурлиновка

	1
	2
	3
	4
	5

	Учреж-дения образо-вания
	Детское дошкольное учреждение и общеобразо-вательная школа
	Лицей, гимназия, детская школа искусств и творчества
	Специализированные ДДУ и школьные учреждения, учреждения начального профессионального образования, средние специальные учебные заведения, колледж, дом детского творчества, школа искусств, музыкальная, художественная
	Областные образовательные учреждения, центры переподготовки кадров

	Учреж-дения здраво-охране-ния и социаль-ного обеспе-чения
	ФАП, врачебная амбулатория, аптечный пункт
	Участко-вая больница с поликлини-кой, пункт скорой медицинс-кой помощи, аптека
	Центральная районная больница, инфекционная больница, роддом, поликлиника для взрослых и детей, стоматологическая  поликлиника, станция скорой помощи, городская аптека, центр социальной помощи семье и детям, реабилитационный центры, молочная кухня
	Областная и межрайонные многопрофильные больницы и диспансеры, клинические, реабилитационные и консультативно-диагностические центры, базовые поликлиники, дома-интернаты разного профиля

	Учреждения культу-ры и искус-ства
	Учреждения клубного типа с киноустанов-ками, филиалы библиотек
	Клуб по интересам, досуговый центр, библиотека для взрослых и детей
	Многопрофильный центр клубного типа, кинотеатр, музейно- выставочный зал, районная и городская библиотеки, зал аттракционов и игровых автоматов
	Музейно-выставочные центры, театры, многофункциональные культурно-зрелищные центры, концертные залы, специал. библиотеки, видеозалы, казино

	Физкуль-турно-спортив-ные сору-жения
	Стадион и спортзал, совмещенные со школьными
	Стадион, спортзал, бассейн
	Спортивный центр, открытый и закрытый спортзалы, бассейн, детская спортивная школа, теннисный корт
	Спортивные комплексы открытые и закрытые, бассейны, детская спортивная школа олимпийского резерва, специализированные спортивные сооружения

	Админи-стратив-но-

деловые и

Хозяйст-венные

учрежде-ния
	Администра-тивно-

хозяйственное здание,

отделение связи,

Сбербанк, ЖКО, опорный

пункт охраны порядка
	Админист-ративно-

хозяйст-венная служба,

отделения связи и милиции,

Сбербанк, юридичес-кая и

нотариаль-ные конторы, РЭУ
	Административно-управленческие

организации, банки, конторы, офисы,

Сбербанк, отделения связи и

милиции, суд, прокуратура,

юридическая и нотариальные конторы
	Административно-хозяйственные

комплексы, деловые и банковские

структуры, дома связи, юстиции,

центральный Сбербанк, отдел

внутренних дел, проектные и

конструкторские бюро

	Торгов-ля и

общест-венное питание
	Магазины

продовольст-венных и

промышлен-ных товаров,

пункт общественного

питания
	Магазины

продовольственных и

промышленных това-ров,

пункты общест-венного

питания, бистро
	Торговые центры, мелкооптовые и

розничные рынки и базы, ярмарки,

ресторан, кафе, пункт питания
	Торговые комплексы, оптовые и

розничные рынки, ярмарки,

рестораны, бары

	Учреж-дения бытово-го

и комму-нально-го

обслу-живания
	Предприятие бытового

обслуживания, приемный

пункт прачечной-

химчистки, баня
	Предприя-тие бытового

Обслужи-вания, прачечная-

химчистка

самообс-луживания, баня,

пождепо, общест-венный

туалет
	Предприятия бытового обслуживания,

фабрика прачечной-химчистки,

прачечная-химчистка

самообслуживания, пождепо, банно-

оздоровительные учреждения,

гостиницы, общественные туалеты
	Гостиницы, фабрики, прачечные,

фабрики централизованного

выполнения заказов, дома быта,

банно-оздоровительные комплексы,

общественные туалеты


1.3.4.1. Учреждения образования

К минимально необходимым населению, нормируемым учреждениям образования относятся детские дошкольные учреждения и общеобразовательные школы (повседневное пользование), начальное профессиональное и средне специальное образование (периодическое пользование).
Наиболее универсальным показателем, характеризующим развитие сети дошкольных учреждений, является охват детей в возрасте 1-6 лет этими учреждениями. В соответствии с «Методикой…» обеспеченность ДДУ, гарантированная государством, должна достигать на 100 детей в возрасте 1-6 лет 40 мест в сельской местности. В Ростошинском поселении детские дошкольные учреждения представлены двумя детскими садами: на 50 мест (фактическая загрузка 11 мест) и на 25 мест (фактическая загрузка 14 мест). Согласно нормативу, емкость ДДУ по прогнозируемой численности населения на расчетный срок (с учетом обслуживания населения пос. Привольный) составляет 70 мест. Для дошкольных учреждений установлен радиус доступности 500 м. На схеме зонирования сельского поселения видно, что радиус обслуживания детского сада недостаточен даже для самого села Ростоши, не говоря уже об пос. Привольный, где должен быть собственный детский сад. Проектная мощность существующих зданий детских садов села Ростоши превышает предполагаемую загрузку. В этой связи строительство дополнительных зданий детских садов нецелесообразно. Наибольшая потребность в детских дошкольных учреждениях выпадает на сезон летних сельхозработ. Генеральным планом предусматривается летняя площадка для дошкольников в административно-досуговом центре в поселке Привольный.
Наряду с муниципальными возможно развитие сети детских дошкольных учреждений других форм собственности.

Что касается школ, существует следующий норматив числа мест в  общеобразовательных учреждениях: 150 мест на 1000 жителей, при условии, что вторая смена составляет 10 %.
В систему образования Ростошинского сельского поселения входят школа в селе Ростоши емкостью 530 мест, обучающихся 219, работает в одну смену.

В селе Ростоши имеется школа на 530 мест, что превышает на расчетный срок потребность населенного пункта (210 мест). В поселке Привольный школ нет, а потребность в школьных местах имеется (12 мест). Проектом предусматривается, что школьники этих поселков будут обучаться в селе Ростоши, куда отвозятся школьным автобусом Эртильского отдела образования.
Для школ радиус доступности варьируется от 2 км (для 1 ступени), до 4 км (2-3 ступени) в сельской местности. Населенные пункты поселения охвачены радиусами доступности в пределах от 0,8 км до 5,8 км (пос. Привольный), что соответствует нормативу.
Как центр подрайонной системы, село Ростоши должно обслуживать население ограниченным по составу комплексом периодического пользования, в пределах 45 минутной транспортной доступности. К ним относятся лицей, гимназия, детская школа искусств и творчества. Проектом на расчетный срок предлагается изменить статус Ростошинской средней школы, преобразовав ее в гимназию (лицей). Предусматривается реконструкция здания школы с организацией пристройки для размещения детской школы искусств и творчества.
1.3.4.2. Учреждения здравоохранения и социального обеспечения

К основным необходимым населению, нормируемым учреждениям здравоохранения относятся врачебные амбулатории (повседневное пользование) и больницы (периодическое пользование). Кроме того, в структуре учреждений первого уровня обслуживания могут быть аптечные пункты и фельдшерско-акушерские пункты (ФАП), которые должны заменять врачебные амбулатории в тех районах, где их нет.
Необходимые вместимость и структура лечебно-профилактических учреждений определяется органами здравоохранения и указывается в задании на проектирование (СНиП «Градостроительство...»).

Оценка обеспеченности муниципальных образований учреждениями здравоохранения требует специального и достаточно специализированного медицинского исследования и в данной работе дается только обзорно.

В селе Ростоши работает Токайская участковая больница на 35 коек и 15 посещений в смену и аптечный пункт, в поселке Привольный работает ФАП, что соответствует нормативу. Территориальная доступность (в пределах 30 мин с использованием транспорта) не превышает норматив.

К учреждениям социального обеспечения граждан относятся дома престарелых, реабилитационные центры, дома-интернаты, приюты, центры социальной помощи семье и детям. Все они относятся к уровню периодического пользования, поэтому могут располагаться в районном центре. В Ростошинском поселении учреждения соцобеспечения представлены ОГУ «Центр временного проживания граждан пожилого возраста и инвалидов» с. Ростоши.
Как центр подрайонной системы, село Ростоши должно обслуживать население ограниченным по составу комплексом периодического пользования, в пределах 45 минутной транспортной доступности. К ним относится пункт скорой медицинской помощи. Генеральным планом планируется размещение пункта скорой медицинской помощи на 2 автомобиля на территории Токайской участковой больницы.

1.3.4.3. Учреждения культуры и искусства

К нормируемым учреждениям культуры и искусства относятся учреждения клубного типа с киноустановками и филиалы библиотек – повседневное пользование, к периодическому пользованию относятся библиотеки и дома культуры, включающие в себя и функции повседневного обслуживания.
В поселении функционируют Ростошинская сельская библиотека с книжным фондом 6022 экземпляров, детская библиотека с книжным фондом 7039 экземпляров и Ростошинский дом культуры на 200 мест.

В СНиПе «Градостроительство…» даются нормы на населенные пункты в зависимости от их численности населения. Учреждения культуры и искусства следует размещать из расчета обеспечения жителей каждого поселения услугами первой необходимости в пределах пешеходной доступности не более 30 мин (2,5-3 км).

Клубные помещения на 200 мест в селе Ростоши недостаточны. В пос. Привольный численность жителей до 500 человек, в которых по нормативам должен быть минимум один клуб. Принимая во внимание, что на расчетный срок там будет проживать 78 человек, то, возможно, в нем нет необходимости. Генеральным планом предусматривается строительство общественно-делового центра в пос. Привольный с клубными помещениями на 24 места и реконструкция здания СДК в селе Ростоши с увеличением вместимости до 400 мест.
Территориальная доступность (в пределах 30 мин с использованием транспорта) для всех населенных пунктов поселения не превышает норматив.

Общий библиотечный фонд в поселении соответствует нормативному, но он сосредоточен в селе Ростоши, в пос. Привольный библиотека отсутствует.
Генпланом предусматривается размещение филиала Ростошинской библиотеки в деловом центре п. Привольный.
На территории поселения есть объекты историко-культурного наследия регионального значения. В селе Ростоши находятся памятники истории:
· два кургана эпохи бронзы, расположенные на юго-восточной окраине с. Ростоши;

· церковь Космы и Домиана, дат. 1881 г.

Генеральным планом предполагается утвердить границы территории объектов, разработать и утвердить границы охранной зоны объектов, а также режимы их использования.
Как центр подрайонной системы, село Ростоши должно обслуживать население ограниченным по составу комплексом периодического пользования, в пределах 45 минутной транспортной доступности. К ним относится досуговый центр 140 м² площади пола. Генеральным планом планируется строительство досугового центра 140 м² площади пола в составе дома культуры.

1.3.4.4. Физкультурно-спортивные сооружения

К нормируемым учреждениям физкультуры и спорта относятся стадион и спортзал, как правило, совмещенные со школьными (повседневное пользование), бассейн – периодическое пользование. С точки зрения доступности для учреждений повседневного обслуживания установлен радиус пешеходной доступности 30 мин или 2,5-3 км.
В настоящее время в поселении сложились следующие площадки для занятий физической культурой и спортом:

· спортзал в Ростошинской средней школе;

· спортплощадка в Ростошинской средней школе;

· стадион на берегу реки Токай в селе Ростоши.

Генеральным планом поселения предусматривается благоустройство и дальнейшее развитие спортивного комплекса возле Ростошинской средней школы и строительство спортплощадки около общественно-делового центра в пос. Привольный.
Как центр подрайонной системы, село Ростоши должно обслуживать население ограниченным по составу комплексом периодического пользования, в пределах 45 минутной транспортной доступности. К ним относится бассейн 100 м² зеркала воды. Генеральным планом планируется его размещение на ул. Советская.

1.3.4.5. Административно-деловые и хозяйственные учреждения

На данный вид общественного обслуживания нормы расчета даются только в СНиПе 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», «Методика…» его не включает, так как он не относится к основным нормируемым видам обслуживания.
Таблица 20.
Данные по количеству и расположению учреждений управления, кредитно-финансовых и предприятий связи
	Населенный

пункт
	Администра-тивно-хозяйственное здание, ЖКО
	Сбербанк
	Отделение
связи
	Опорный пункт охраны обществ.

порядка

	Село Ростоши
	Администрация
	отделение
	Отд. почт. Связи, пункт Интернет
	Кабинет участкового

	Поселок Привольный
	-
	-
	-
	-


К учреждениям повседневного пользования относятся административно-хозяйственное здание, отделение связи, Сбербанк, ЖКО, опорный пункт охраны порядка. На уровне периодического пользования находятся административно-управленческие организации, банки, конторы, офисы, отделения связи и милиции, суд, прокуратура, юридическая и нотариальные конторы. Сюда же отнесены объекты, предназначенные для официального опубликования муниципальных правовых актов и иной официальной информации.

По территориальному принципу, учреждения и предприятия обслуживания в сельских поселениях следует размещать из расчета обеспечения жителей каждого поселения услугами первой необходимости в пределах пешеходной доступности не более 30 мин (2,5-3 км).
Нормами предусматривается один объект на 10-30 тыс. жителей.

В селе Ростоши имеется здание администрации, отделение почтовой связи с пунктом коллективного доступа к сети Интернет и телефонная станция, отделение Сбербанка, пункт охраны общественного порядка.

Поселок Привольный не имеет доступа ни к одному из административно-деловых и хозяйственных учреждений в селе Ростоши. В поселке имеется таксофон. Из-за незначительной численности жителей поселков генеральным планом предлагается следующие мероприятия приспособление помещений в существующем здании клуба (Дома колхозника) в пос. Привольный под нужды общественно-делового центра.
1.3.4.6.Торговля и общественное питание

На данный вид общественного обслуживания нормы расчета даются только в СНиПе 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», «Методика…» его не включает, так как он не относится к основным нормируемым видам обслуживания. На сегодняшний день в структуре этих предприятий практически не осталось муниципальной собственности, предполагается, что они должны развиваться на основе частных предприятий.

К первому уровню обслуживания относятся магазины товаров повседневного спроса, пункты общественного питания, приемные пункты бытового обслуживания, прачечные-химчистки, бани. На периодическом уровне находятся более крупные магазины, торговые центры, мелкооптовые и розничные рынки, базы, предприятия общественного питания, рестораны, кафе и т.д.
По территориальному принципу, учреждения и предприятия обслуживания в сельских поселениях следует размещать из расчета обеспечения жителей каждого поселения услугами первой необходимости в пределах пешеходной доступности не более 30 мин (2,5-3 км).

В селе Ростоши на территории ЗАО «Рассвет» и ЗАО «Прогресс» действуют две столовые по 30 посадочных мест, в населенных пунктах функционируют 4 магазина 300 м² торговой площади.
В соответствии с расчетом и по радиусам доступности емкость предприятий общественного питания и торговли соответствуют нормативной. На расчетный срок генеральным планом предусматривается кафетерий и стол заказов в здании Дома колхозника (делового центра) в пос. Привольный.
1.3.4.7. Учреждения бытового и коммунального обслуживания

На данный вид общественного обслуживания нормы расчета даются только в СНиПе 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», «Методика…» его не включает, так как он не относится к основным нормируемым видам обслуживания.
К учреждениям повседневного пользования относятся предприятие бытового обслуживания, приемный пункт прачечной-химчистки, баня. На уровне периодического пользования находятся предприятие бытового обслуживания, прачечная-химчистка самообслуживания, баня, пожарное депо, общественный туалет.
По территориальному принципу, учреждения и предприятия обслуживания в сельских поселениях следует размещать из расчета обеспечения жителей каждого поселения услугами первой необходимости в пределах пешеходной доступности не более 30 мин (2,5-3 км).
Нормами предусматривается:

· предприятие бытового обслуживания 7 рабочих мест/1000 жителей;

· приемный пункт прачечной-химчистки на 10 кг белья в смену/1000 жителей;
· баня на 7 помывочных мест/1000 жителей.
Во всех населенных пунктах Ростошинкого сельского поселения перечисленные в нормах объекты отсутствуют. В селе Ростоши на территории ЗАО «Рассвет» действует баня на 40 п/мест, в пос. Привольный на территории ЗАО «Прогресс» действуют душевые на 20 п/мест. Генеральным планом предлагается следующее.

В поселке Перво-Эртиль имеется недействующее здание бани на 10 мест. Необходимо провести капитальный ремонт и приспособление существующего здания бани с организацией в нем непосредственно бани на 5 помывочных мест, приемного пункта прачечной-химчистки и предприятия бытового обслуживания.

Проектом предусматривается строительство бани и КБО в с. Ростоши.
Наряду с муниципальными возможно развитие сети учреждений бытового и коммунального обслуживания других форм собственности.
1.3.4.8. Обеспечение малоимущих граждан, проживающих в поселении и нуждающихся в улучшении жилищных условий, жилыми помещениями в соответствии с жилищным законодательством, организация строительства и содержания муниципального жилищного фонда, создание условий для жилищного строительства

Жилая застройка населенных пунктов сельского поселения в основном одноэтажная с приусадебными участками. Максимальный размер приусадебных участков в сельском поселении, согласно закону № 25-ОЗ от 13.05.2008 г. «О регулировании земельных отношений на территории Воронежской области» — 49,9 соток.
Площадь жилого фонда по Ростошинскому сельскому поселению составляет 47,18 тыс.кв.м. Средняя жилищная обеспеченность населения — 32,03 кв.м./чел. По состоянию на 2008 г. в Ростошинском сельском поселении насчитывается 653 домохозяйства. Техническое состояние жилого фонда удовлетворительное.

Обеспеченность жилищного фонда Ростошинского сельского поселения централизованными инженерными сетями (%, от общей площади ЖФ) составила:

- водопроводом 19 %

- электричеством 100 %

- газовыми плитами 100 %

Индивидуальное жилищное строительство в поселении проектируется на месте существующей жилой зоны за счет уплотнения и упорядочения существующей застройки. Кроме того, возможно строительство жилых домов на свободных территориях между существующей жилой застройкой.
В целях реализации приоритетного национального проекта «Доступное и комфортное жилье – гражданам России», ОЦП "Социальное развитие села на 2005-2010 годы" (мероприятию «Развитие жилищного строительства в сельской местности») на территории Эртильского района действует механизм, позволяющий решать жилищные проблемы за счет бюджетных средств, выделяемых гражданам в виде безвозмездных субсидий на приобретение (строительство) жилья, собственных накоплений и с помощью ипотечных кредитов. Для улучшения жилищных условий сельских граждан, не обладающих достаточными собственными накоплениями, программа предусматривает строительство 50,8 тыс. кв. метров жилых домов для сельских жителей за счет:

· становления и развития кредитно-финансовых механизмов приобретения и строительства жилья, включая механизмы ипотечного жилищного кредитования;

· привлечения внебюджетных средств в жилищное строительство в сельской местности, в том числе средств предприятий и организаций и средств населения.

В Ростошинском поселении сформированы списки льготных категорий:

· ветераны ВОВ и лица приравненные к ним – н/д;

· дети-сироты – н/д;

· молодые семьи – н/д.

В рамках подпрограммы «Обеспечение земельных участков под жилищное строительство коммунальной инфраструктурой» генеральным планом на территории сельского поселения определены площадки, которые при обустройстве коммунальной инфраструктурой, могут быть использованы в целях муниципального жилищного строительства:

· село Ростоши. Четыре площадки по ул. Советская площадь 9,6 га;
· село Ростоши. Три площадки по ул. Набережная площадь 7,0 га;
· Поселок Привольный: Один участок площадью 0,6 га.
На последующих стадиях проектирования в состав проекта комплексной компактной застройки и благоустройства сельских поселений предполагается включать объекты:

· инженерной подготовки строительной площадки жилищной застройки, озеленения, уличных дорог и тротуаров;
· социальной и культурно-бытовой сферы, необходимые для обслуживания населения, проживающего на территории компактной застройки.
Таблица 21.

Расчет объектов культурно-бытового обслуживания

	Объекты
	Единица измерения
	Норматив на 1000 жителей
	На населен-ный пункт
	Сущес-твующ. объекты
	Дополнительная потребность
	Предложения по размещению

	село Ростоши (1320 человек)

	Детское дошкольное учреждение
	место
	50
	70*
	75
	-
	-

	Общеобразовательная школа
	место
	150
	210**
	530
	-
	-

	ФАП, врачебная амбулатория, аптечный пункт
	объект
	1
	1
	1
	-
	-

	Стадион и спортзал, совмещенные со школьными
	м2 площади пола
	60
	40
	40
	-
	-

	Клуб
	зрит. место
	300
	390
	200
	190
	Реконструкция здания СДК с увеличением вместимости до 400 мест

	Библиотека
	тыс. ед. хр.
	4,5
	5,9*
	13,0
	-
	-

	Магазины продовольственных товаров
	м² торг. площади
	100
	130*
	380
	-
	-

	Магазины непродовольственных товаров
	то же
	200
	260*
	
	
	

	Пункт общественного питания
	место
	40
	52
	60
	-
	-

	Предприятие бытового обслуживания населения
	рабочее место
	7
	9
	-
	9
	Строительство здания КБО

	Приемный пункт прачечной-

химчистки
	кг белья в смену
	10
	13
	-
	13
	

	Баня
	место
	7
	9
	60
	-
	-

	Административно-хозяйственное здание,

отделение связи, Сбербанк, ЖКО, опорный пункт охраны порядка
	объект
	1 на 10-30 тыс. чел.
	1
	1
	-
	-


*Расчет учреждений сделан с учетом обслуживания населения пос. Привольный (78 чел.) 

**Расчет учреждений сделан с учетом обслуживания населения пос. Привольный (78 человек). Школьники поселка отвозятся на школьном автобусе Эртильского отдела образования (расстояние 5,8 км)

Продолжение таблицы 21.
	пос. Привольный (78 человек)

	Детские дошкольные учреждения
	место
	50
	4
	-
	4
	Летняя площадка для дошкольников в административно-досуговом центре

	Общеобразовательная школа
	место
	150
	12*
	-
	-
	-

	ФАП, аптечный пункт
	объект
	1
	1
	-
	-
	-

	Стадион
	м2 площади пола
	60
	-
	-
	-
	Стадион в с. Ростоши

	Клуб
	зрит. место
	300
	24
	-
	24
	Капитальный ремонт и приспособление под деловой центр здания Дома колхозника пос. Привольный

	Административно-хозяйственное здание,

отделение связи, Сбербанк, ЖКО, опорный пункт охраны порядка
	объект
	1 на 10-30 тыс. чел
	1
	-
	1
	

	Библиотека
	тыс. ед. хранения
	4,5
	0,36
	-
	0,36
	

	Магазин
	м² торг. площади
	300
	24
	20
	5
	

	Пункт общественного питания
	место
	40
	3
	-
	3
	

	Предприятие быт. обслуж., баня
	место
	7
	1
	20
	КБО, х. чистка
	КБО в с. Ростоши

	Приемный пункт прачечной-химчистки
	кг/смену
	10
	3
	-
	
	


*Школьники поселка обучаются в селе Ростоши, куда отвозятся на школьном автобусе Эртильского отдела образования (расстояние 5,8 км)

Таблица 22.

Расчет объектов культурно-бытового обслуживания с учетом предложений по оптимизации административно-территориального устройства муниципальных районов согласно Схеме территориального планирования Воронежской области
	Объекты
	Единица измерения
	Норматив на 1000 жителей
	На 2800 человек
	Существующ. объекты
	Дополнительная потребность
	Предложения по размещению

	Лицей, гимназия, детская школа искусств и творчества
	место
	4
	11
	-
	11
	В существующем здании школы

	Пункт скорой помощи
	объект
	0,2
	1
	-
	1
	Ул. Ленинская

	Кафе
	место
	3
	8
	
	8
	Ул. Ленинская

	Бассейн
	м2 зеркала воды
	-
	100
	-
	100
	Ул. Советская

	Досуговый центр
	м2 площади пола
	50
	140
	-
	140
	Реконструкция  существующего здания дома культуры

	Общественный туалет
	прибор
	1
	2
	-
	2
	КБО


1.3.5. Инженерно-транспортная инфраструктура: современное состояние и перспективы развития

1.3.5.1. Электроснабжение
Обеспечение поселения электричеством осуществляется от электроподстанции «Ростоши» 35/10 кВ. Протяженность электрических сетей – 79,14 км. Мощность 40 трансформаторных подстанций на территории сельского поселения в совокупности составляет 5649 кВА. 
В северной части сельского поселения проходит воздушная ЛЭП 110 кВ «Эртиль-Щучье», в восточной части поселения проходит воздушная ЛЭП 35 кВ «Ростоши-Новогольелань» и в южной части воздушная ЛЭП 35 кВ «Архангельское-Ростоши». От электроподстанции «Ростоши» через воздушные линии ЛЭП 10 кВ производится электроснабжение поселка Привольный, электроснабжение Буравцовского и Александровского сельских поселений, поселка Дзержинский.

Населенные пункты в Ростошинском поселении полностью электрифицированы. Улицы в поселении не имеют уличного освещения.

В связи с разрушением энергоемких производственных комплексов, на территории Ростошинского поселения в настоящее время проблемы с энергоснабжением отсутствуют. По мере восстановления производственных объектов за счет привлечения средств инвесторов необходимо решать вопросы увеличения нагрузок, восстановления разрушенных ЛЭП 0,4 кВ, ведущих к производственным зонам, вновь устанавливать трансформаторные подстанции на производственных участках.
В населенных пунктах планируется реконструкция устаревших электролиний и подключение уличных фонарей.

1.3.5.2. Теплоснабжение
Отопление школы, клуба и детского сада по ул. Ленина в селе Ростоши производится углем от котельных. В здании детского сада по ул. Набережная, контора, аптека и АТС в селе Ростоши действуют электрокотельные.
Жилой фонд во всех населенных пунктах поселения, а также объекты социальной сферы отапливаются индивидуально твердым топливом (углем).

Снабжение населения топливом осуществляется через угольный склад в г. Эртиль.

На расчетный срок планируется полная газификация поселения, что позволит перевести на природный газ котельные объектов социальной сферы и отопление жилого фонда поквартирными источниками теплоснабжения на природном газе.

1.3.5.3. Газоснабжение

Газоснабжение в сельском поселении по состоянию на 2009 г. осуществляется сжиженным газом.

В течение 2010-11 годов планируется строительство межпоселковых газопроводов высокого давления, построить газопроводы среднего и низкого давления. 
Строительство газопроводов позволит газифицировать домовладения в поселках. На расчетный срок планируется перевод на природный газ котельных объектов социальной сферы и отопление жилого фонда поквартирными источниками теплоснабжения на природном газе.

1.3.5.4. Водоснабжение
В Ростошинском поселении централизованный водопровод имеется в селе Ростоши и поселке Привольный.
Водоснабжение осуществляется из семи башен Рожновского мощностью 1,1 тыс. куб. м в сутки. Длина одиночного протяжения водопроводов ø25÷100 мм составляет 16,8 км. Отпуск воды за год всем потребителям составляет 0,07 млн. куб. м. Среднесуточный отпуск воды на 1 жителя равен 60,0 литрам в сутки. В качестве источников водоснабжения на производственные и хозяйственно-питьевые нужды села приняты подземные воды. Качество воды удовлетворительное.
Проектом предусматривается разработка программы обеспечения Ростошинского поселения централизованной системой водоснабжения во всех населенных пунктах для обеспечения контроля качества воды на территории поселения, обеспечение водозаборных сооружений системой очистки и обеззараживания питьевой воды.

Проектом предусматривается строительство водопроводных сетей в селе Ростоши протяженностью 3,2 км по ул. К.Маркса и ул. 8 Марта, а также ремонт водозаборных скважин.

1.3.5.5. Водоотведение

Централизованная канализация на территории сельского поселения отсутствует. Отвод стоков в населенных пунктах от зданий, имеющих внутреннюю канализацию, осуществляется в выгреба. Вопрос вывоза сточных вод решается при помощи наемной техники путем вывоза за пределы поселения ассенизаторскими машинами, что значительно удорожает стоимость коммунальных услуг и ложится дополнительным бременем на местный бюджет.

Ливневая канализация на территории сельского поселения отсутствует. Отвод дождевых и талых вод не регулируется и осуществляется в пониженные места существующего рельефа.

Генеральным планом предусматривается разработка программы обеспечения Ростошинского поселения централизованной системой водоотведения и очистки хозяйственно-бытовых сточных вод, а также строительство систем централизованной бытовой и ливневой канализации, очистных сооружений в селе Ростоши.
1.3.5.6. Содержание и строительство автомобильных дорог общего пользования, мостов и иных транспортных инженерных сооружений в границах населенных пунктов поселения, за исключением автомобильных дорог общего пользования, мостов и иных транспортных инженерных сооружений федерального и регионального значения

В полномочия местного самоуправления входят вопросы содержания и строительства автомобильных дорог общего пользования, мостов и иных транспортных инженерных сооружений в границах населенных пунктов, а также предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания.

По территории сельского поселения проходят три автодороги общего пользования регионального значения четвертой категорий, обслуживаемые ДРСУ «Эртиль» по состоянию на 01.01.2008 г.:

- участок автодороги В5-0 “ Архангельское - Семеновский ” (IV категория, общая протяженность – 30,4 км) с шириной придорожной полосы в 50 м;

- автодорога 17-32 "Архангельское - Семеновский" - с. Ростоши (IV категория, общая протяженность – 2,6 км) с шириной придорожной полосы в 50 м;

- автодорога 18-32 "Архангельское - Семеновский" - пос. Привольный (IV категория, общая протяженность – 2,90 км) с шириной придорожной полосы в 50 м.
Дороги регионального значения, проходящие через населенные пункты, имеют асфальтовое покрытие. Уличное освещение на них отсутствует.
На территории поселения построено 9 мостов через реку Токай и ее притоки.
Имеется 3 открытых остановки пассажирского транспорта на территории поселения.
Пассажирское сообщение поселения с райцентром г. Эртиль осуществляется проходящими через него рейсовыми автобусами по пригородным и межобластным маршрутам «Эртиль-Ростоши», «Анна-Ростоши» и «Ростоши-Воронеж» с интервалом движения два раза в сутки.

Существующий пассажирский транспорт не полностью удовлетворяет потребности населения. Отсутствует пассажирское сообщение в поселке Привольный. На расчетный срок в Ростошинском сельском поселении предполагается совершенствование системы пассажирского сообщения.
Общее количество легкового транспорта в сельском поселении составляет примерно 500 единиц. Места для хранения автомобилей на территории сельского поселения находятся в индивидуальных гаражах на приусадебных участках.

На территории Ростошинского поселения располагаются две взлетно-посадочные полосы:

· на участке №1 в 4,0 км на северо-запад от административного здания в селе Ростоши, площадь участка 8,0 га;

· недействующая полоса межмуниципальных маршрутов внутреннего воздушного транспорта на участке №2 в 1,5 км на юго-восток от административного здания в селе Ростоши, площадь участка 7,8 га.

Для решения задач по поддержке сельского хозяйства, малого и среднего предпринимательства, инвестиционных проектов Ростошинской подрайонной системы на территории поселения планируется строительство взлетно-посадочной полосы с твердым покрытием на участке №1.

Для решения задач развития туризма и организации оказания специализированной (санитарно-авиационной) скорой медицинской помощи на территории поселения генеральным планом предусматривается резервирование земельного участка №2 для возможного восстановления и реконструкции взлетно-посадочной полосы малой авиации.
Проектом предполагается устройство автодорог с твердым покрытием, организация и благоустройство семи остановок пассажирского транспорта на территории Ростошинского поселения, устройство уличного освещения во всех населенных пунктах поселения, строительство АЗС в селе Ростоши.

1.3.5.7. Создание условий для обеспечения жителей поселения услугами связи

Ростошинское сельское поселение радиофицировано и телефонизировано. Радиовещание осуществляется по проводной сети от телефонной станций в селе Ростоши. По населенным пунктам проложена разветвленная кабельная телефонная сеть общего пользования. В поселке Привольный и в здании администрации в с. Ростоши установлены таксофоны.
Основные направления развития комплекса электрической связи и телекоммуникаций, включают в себя:

- телефонную связь общего пользования;

- мобильную (сотовую связь) радиотелефонную связь;

- цифровые телекоммуникационные информационные сети и системы передачи данных;

- проводное вещание;

- эфирное радиовещание;

- телевизионное вещание.

Развитие телефонной связи в сельском поселении обеспечивается модернизацией оборудования без наращивания номерной ёмкости АТС в селе Ростоши.

Развитие системы сотовой радиотелефонной связи путём увеличения площади покрытия территории сотовой связью, применения новейших технологий и повышения качества связи.
Зоны вещания ОРТПЦ.

ТВ программы: «Первый канал», «Россия», «Губерния», «ТВЦ».

РВ программы: «Радио России», «Маяк», «Мелодия», «Авторадио».

Местные ТВ программы: РТР +ГТРК. Планируется организация ещё 3-4 каналов эфирного вещания и подготовка сети TV вещания к переходу к 2015 году на цифровое вещание. Предполагается развитие системы кабельного телевидения, что обеспечит расширение каналов вещания за счёт приёма спутниковых каналов и значительное повышение качества телевизионного вещания.

1.3.6. Создание условий для массового отдыха жителей поселения и организация обустройства мест массового отдыха населения. Благоустройство и озеленение территории поселения
Создание рекреационных зон и установление их правового режима осуществляются при зонировании территорий в соответствии с ЗК РФ (глава XV) и Градостроительным кодексом РФ (глава 4). Указанными законодательными актами предусматривается, что рекреационные зоны выделяются при определении территориальных зон, а их правовой режим устанавливается градостроительными регламентами.

В настоящее время имеется площадка массового отдыха - пляж на реке Токай и пляж на ул. Набережная в селе Ростоши. На территории села Ростоши расположен стадион на берегу реки Токай, включающий площадку для проведения культурно-массовых мероприятий и массового отдыха населения.
На территории поселка Привольный рекреационная зона расположена на прудах реки Малый Курлак, зона культурно-массовых мероприятий совместная с селом Ростоши.

Пляжи благоустраиваются и оборудуются на существующем месте. В рекреационных зонах планируется разместить места отдыха, пляжную зону. На территории села Ростоши расположен парк около здания дома культуры, включающий площадку для проведения культурно-массовых мероприятий и массового отдыха населения. Проектируемая полифункциональная рекреационная зона включает в себя зону отдыха с благоустроенными площадками для массового отдыха населения, проведения культурно-массовых мероприятий и организации досуга.
Населенные пункты Ростошинского сельского поселения озеленены, в основном, за счет приусадебных участков и прилегающих лесов, специальных дополнительных мероприятий по озеленению и благоустройству территории не требуется.

Для всех населенных пунктов предусматривается устройство детских игровых площадок внутри жилых кварталов, а также устройство пешеходных тротуаров.
1.3.7. Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения

На территории сельского поселения находятся три кладбища общей площадью 3,2 га. Первое расположено на юг от пос. Привольный, второе в центральной части и третье на восток от границы села Ростоши.

Таблица 23.

Обеспеченность населения в кладбищах
	Наименование учреждений обслуживания
	Коли-чество
	Емкость общая
	Ед. изм.
	Норматив
	Емкость расчет-ная
	% от норматива

	Кладбище
	3
	3,2
	га, на 1000 чел.
	0,24

(СНиП)
	0,39
	100%


Потребности в дополнительных территориях на расчетный срок для организации мест захоронений Ростошинского поселения не выявлено.

Проектом предусматривается для всех населенных пунктов устройство автодорог с твердым покрытием до мест захоронений.
1.3.8. Организация сбора и вывоза бытовых отходов

В Ростошинском сельском поселении несанкционированные места сбора бытовых отходов расположены:
· № 1 в 3,9 км на юго-востоке от административного здания в селе Ростоши;

· № 2 в 1,8 км на север от административного здания в селе Ростоши;

· № 3 в 0,9 км на северо-запад от административного здания в селе Ростоши;
· № 4 в 3,0 км на восток от административного здания в селе Ростоши;
· № 5 в 4,4 км на юго-востоке от административного здания в селе Ростоши.
Рядом с двумя свалками находятся несанкционированные скотомогильники.

Жители отвозят бытовые отходы на свалку самостоятельно, органические отходы перерабатываются в индивидуальных компостных ямах и используются в качестве удобрений в подсобном хозяйстве.

Таблица 24.
Характеристики мест сбора отходов на территории Ростошинского сельского поселения
	Место расположения
	№1
	№2
	№3
	№4
	№5

	Площадь свалки, га
	2,0
	2,0

	Год ввода в эксплуатацию
	1994
	1998

	Мощность свалки, тыс. м³
	-
	-

	Объем накопленных отходов, тыс. м³
	8
	1

	Планируемый срок эксплуатации, лет
	20
	20


В зимнее время осуществляется расчистка дорог с использованием спецтехники и вывозом снега на снегосвалки за пределы населенных пунктов.
Развитие системы сбора и транспортировки бытовых отходов:
1. Развитие обязательной планово-регулярной системы сбора, транспортировки бытовых отходов (включая уличный смет с усовершенствованных покрытий) и их обезвреживание и утилизация (с предварительной сортировкой).

2. Планово-регулярная система включает подготовку отходов к погрузке в собирающий мусоровозный транспорт, организацию временного хранения отходов (и необходимую сортировку), сбор и вывоз отходов с территорий домовладений, организаций, зимнюю и летнюю уборку территорий, утилизацию и обезвреживание специфических отходов и вторичных ресурсов, утилизацию и обезвреживание отходов на специальных сооружениях.

3. Организация селективного сбора отходов (бумага, стекло, пластик, текстиль, металл) в местах их образования, упорядочение и активизация работы предприятий, занимающихся сбором вторичных ресурсов.
4. Нормы накопления отходов принимаются на расчетный срок – 2,2 м³ на 1 человека в год (440 кг/чел/год).

5. Предусматривается рост ТБО вследствие улучшения благосостояния жителей.
6. В приведенных нормах 5 % составляют крупногабаритные отходы  на расчетный срок - 15 кг (75 м³) на 1 человека в год.

7. Уличный смет при уборке территории принят 15 кг (0,02 м³) с 1 м² усовершенствованных покрытий.

8. Специфические отходы (лечебных учреждений, парикмахерских) включены в норму. Эти отходы являются весьма опасными вследствие содержания в них токсичных химических веществ и инфекционных начал; обращение с ними регламентируется СанПин 2.1.7.728-99 «Правила сбора, хранения и удаления отходов лечебно-профилактических учреждений».

9. Предлагается механизированная система сбора и вывоза мусора по утвержденному графику для всех районов застройки.

10. Отходы транспортируются на полигон ТБО.

Проектом предусматривается разработка схемы планово-регулярной системы сбора и транспортировки бытовых отходов на территории сельского поселения, в том числе по организации сбора мусора в рекреационных зонах. Предусматривается строительство контейнерных площадок для сбора и временного накопления отходов с установкой контейнеров большой емкости – 30 м³, оснащенных системой «Мультилифт», с последующим вывозом на планируемый комплексный полигон ТБО.
Генеральным планом предполагается организация санкционированного места сбора бытовых отходов на участке, расположенном к северо-западу от села Ростоши. К указанному месту предусматривается устройство участка дорог с твердым покрытием.
Кроме этого, предусматривается закрытие несанкционированных мест сбора бытовых отходов и несанкционированных скотомогильников на остальных участках.

1.3.9. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов поселения

Согласно 131-ФЗ, меры по противопожарной безопасности поселения возлагаются на органы местного самоуправления.

В целях обеспечения пожарной охраны в селе Ростоши на территории ЗАО «Рассвет» действует два поста пожарной охраны: ведется круглосуточное дежурство двумя караулами, имеются два автомобиля на базе ГАЗ: АЦ-40(130)63Б и АЦ-40(131)63Б. Под контролем пожарных постов находятся поселки в радиусе 5,6 километров.
Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» устанавливает порядок определения мест дислокации подразделений пожарной охраны на территориях сельских поселений исходя из условия, что время прибытия первого подразделения к месту вызова не должно превышать 20 мин. Местоположение пожарной части села Ростоши соответствует требованиям федерального закона по осуществлению пожарной безопасности Ростошинского сельского поселения.
Общественные здания Ростошинского поселения оборудованы первичными средствами пожаротушения, пожарной сигнализацией, средствами оповещения о пожаре.

В целях обеспечения пожарной безопасности требуется соблюдение пожарных проездов между строениями, а также предусматривается устройство пожарных резервуаров и пожарных гидрантов на последующих этапах проектирования.
РАЗДЕЛ 2. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА  ВОЗДЕЙСТВИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ТЕХНОГЕННОГО

И ПРИРОДНОГО ХАРАКТЕРА, ИХ ВЛИЯНИЕ НА ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ОБЪЕКТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

И ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ

Проектные решения раздела направлены на подготовку и обеспечение защиты территории муниципального образования и снижение материального ущерба от воздействия ЧС техногенного и природного характера. Приводятся конкретные источники возможной опасности на рассматриваемой территории, производится зонирование территории поселения в зависимости от вида возможной опасности, размещению основных элементов планировочной структуры, транспортному и инженерному оборудованию территории с точки зрения повышения устойчивости ее функционирования, защиты и жизнеобеспечения его населения в случае ЧС техногенного и природного характера.

[image: image4.jpg]



Рисунок 4. Схема границ территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций
Соответствующая информация представлена на Схеме границ территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и воздействия их последствий (рисунок 4).

2.1. Основные результаты анализа возможных последствий воздействия чрезвычайных ситуаций техногенного характера.
В Ростошинском сельском поселении Эртильского муниципального района Воронежской области наибольшую опасность в техногенной сфере представляют чрезвычайные ситуации, вызванные авариями:

- на автомобильном транспорте, перевозящем легковоспламеняющиеся и горючие жидкости (бензин, дизельное топливо, масла) по автодорогам, проложенным по территории сельского поселения;

- на объектах проектируемой системы газораспределения.
Наибольшую опасность в настоящее время в техногенной сфере представляют транспортные аварии, взрывы и пожары, аварии с выбросом химически опасных веществ, аварии на электроэнергетических системах и очистных сооружениях.

Опасность транспортных аварий, значительно возросла. Подавляющая часть транспортных происшествий (более 95 %) приходится на автомобильный транспорт. Особенно тяжелыми бывают автотранспортные аварии с пожарами, взрывами, утечкой опасных веществ.

Наиболее древним техногенным бедствием для людей являются пожары. Пожары зданий и сооружений производственного, жилого, социально-бытового и культурного назначения остаются самым распространенным бедствием. Порой они являются причиной гибели значительного числа людей и больших материальных ущербов.
Ветхость систем жизнеобеспечения стала фактором постоянной потенциальной опасности возникновения чрезвычайных ситуаций на объектах жилищно-коммунального назначения. Особую опасность в осенне-зимний отопительный период создают аварии на системах теплоснабжения. Это происходит из-за нехватки топлива или из-за недостатка денежных средств на предзимние работы.
2.1.1. Анализ возможных последствий аварий на транспортных коммуникациях.
Оценка риска от возможных чрезвычайных ситуаций на транспортных коммуникациях проведена по укрупненным показателям применительно к автомобильному транспорту, перевозящему взрывоопасные (бензин, сжиженные углеводородные газы).

Наиболее часто чрезвычайные ситуации с потенциально опасными веществами возникают при их перевозках. Вероятность транспортных ЧС зависит от числа транспортных средств и дальности перевозки каждым транспортным средством, т.е. объема перевозок.

Уровни риска вовлечения опасных грузов в аварийные ситуации на автомобильном транспорте приведены в таблице 25.
Таблица 25.
Уровни риска вовлечения опасных грузов в аварийную ситуацию на транспорте

	Опасное событие
	Интенсивность аварийных ситуаций, 1/(транспорт км)

	Аварии автомобиля при перевозке опасных грузов
	1,2*10-6


2.1.2. Анализ возможных последствий аварий на автомобильном транспорте.
По статистическим данным, автотранспортом перевозится 60 % опасных грузов, среднее расстояние перевозок для бензовозов составляет 45 км, а для грузовиков с химическими веществами — 420 км. Важной характеристикой является распределение аварий по величине ущерба. Как показывает практика, к выбросам под давлением, проливам или утечкам приводят около 0,5 всех аварийных ситуаций. Доля значимых утечек (аварий) составляет 0,2 случаев аварийных ситуаций.

Относительная доля повреждаемости грузов при автомобильных перевозках в зависимости от типа груза составляет:

легковоспламеняющиеся жидкости – 60,5 %;

горючие жидкости – 16,3 %;

воспламеняющиеся сжатые газы – 3,2 %;

ядовитые вещества – 2,1 %;

невоспламеняющиеся сжатые газы – 1,9 %.

По территории поселения в направлении север-юг проходит автодорога «Архангельское  -  Семеновский» IV категории регионального значения. По этой автодороге может осуществляться:

- транспортировка нефтепродуктов в цистернах (объемом до 43 м3);

- транспортировка СУГ в цистернах (объемом до 10 м3).

2.1.3. Анализ возможных последствий аварий с участием взрывопожароопасных веществ.
Возможными источниками чрезвычайных ситуаций техногенного характера могут быть аварии или катастрофы, связанные с пожарами разлива нефтепродуктов, со взрывами облаков топливовоздушной смеси образующихся при разрушении автомобильных цистерн с легкими воспламеняющими жидкостями (ЛВЖ), как при доставке взрывоопасных веществ на АЗС, так и следующих транзитом по автодорогам Эртильского района. Образование "огненного шара" возможно в случае попадания автоцистерны с ЛВЖ в очаг пожара и нагрева содержимого цистерны до температуры, существенно превышающей температуру кипения, с соответствующим повышением давления.

Таблица 26.
Границы зон действия поражающих факторов взрыва, огненного шара и пожара разлива при разрушении автоцистерны с бензином вместимостью 43 м3
	Показатели
	Избыточное давление взрыва облака ТВС
	Тепловое излучение огненного шара
	Тепловое излучение пожара пролива

	Максимальное количество опасного вещества, участвующего в аварии с учетом 90% заполнения цистерны, т
	28,25
	28,25
	28,25

	Максимальное количество опасного вещества, участвующего в создании поражающих факторов, т
	6,168
	16,95
	28,25

	Граница зоны (м), с избыточным давлением:
	
	
	

	ΔР=320 кПа
	27,8
	–
	–

	ΔР=160 кПа
	38,1
	–
	–

	ΔР=128 кПа
	42,4
	–
	–

	ΔР=96 кПа
	49,0
	–
	–

	ΔР=80 кПа
	53,8
	–
	–

	ΔР=64 кПа
	60,6
	–
	–

	ΔР=48 кПа
	71,0
	–
	–

	ΔР=32 кПа
	90,2
	–
	–

	ΔР=16 кПа
	141,9
	–
	–

	ΔР=5 кПа (зона расстекления)
	348,2
	–
	–

	Эффективный диаметр "огненного шара", м
	–
	128,7
	–

	Высота центра "огненного шара", м
	–
	64,4
	–

	Время существования "огненного шара", с
	–
	17,6
	–

	Максимальная площадь пожара разлива, м2
	–
	–
	774

	Радиус разлива, м
	–
	–
	15,7

	Возгорание древесины через 10 мин (q=14 кВт/м2):
	–
	209
	20,3

	Появление ожогов 1-й степени через 15-20 с, 2-й степени через 30-40 с (q=7 кВт/м2):
	–
	280,2
	28,7

	Безопасно для человека в брезентовой одежде (q=4,2 кВт/м2):
	–
	337,2
	36,5

	Без негативных последствий в течение длительного времени (q=1,4 кВт/м2):
	–
	486,2
	57,5


Поражающими факторами возможных аварий на автотранспорте, перевозящем нефтепродукты и СУГ, могут быть:

- воздушная ударная волна, образующаяся в результате взрывных превращений облаков топливно-воздушных смесей (ТВС);

- тепловое излучение горящих разлитий и огненного шара;

- осколки и обломки оборудования, обломки зданий и сооружений, образующиеся в результате взрывных превращений облаков ТВС.

Транспортировка нефтепродуктов осуществляется автоцистернами, максимальный объем которых может составлять 43 м3.

Результаты расчета поражающих факторов возможных взрыва ТВС, огненного шара и пожара разлива при разрушении автоцистерны с бензином приведены на рисунках 5-7 и в таблице 26.

В зависимости от места возможной аварии (на автодороге или площадке слива АЗС), количество пораженных людей может составить от 1 до 5 человек.

	Избыточное давление взрыва облака ТВС, кПа
	[image: image5.png]150)

100]

50|

100

am

£

0






	
	Расстояние от центра взрыва, м


Рисунок 5. Зависимость величины избыточного давления ударной волны взрыва облака ТВС от расстояния.

	Тепловое излучение огненного шара, кВт/м2
	[image: image6.png]150y

100]

50|

am

Eu

60

0

10°






	
	Расстояние от центра огненного шара, м


Рисунок 6. Зависимость величины теплового излучения огненного шара от расстояния.

	Тепловое излучение пожара разлива, кВт/м2
	[image: image7.png]any

=)

10

50

100

150






	
	Расстояние от места разрушения автоцистерны, м


Рисунок 7. Зависимость величины теплового излучения пожара разлива от расстояния.

Зоны возможных сильных разрушений, границы которых определяются величиной избыточного давления 50 кПа, составляют 50,4 м.

Зависимость степени риска от расстояния при возможных ЧС при транспортировке нефтепродуктов (бензина) показана на рисунке 8.
	Возможные поражающие факторы, вызванные ЧС при транспортировке бензина
	График зависимости риска гибели людей от расстояния 

(от места аварии транспортного средства, перевозящего бензин)

	Ударная волна взрыва облака паровоздушной смеси (возможная частота реализации ЧС 1,01*10-5 год-1)
	Индивидуальный риск гибели людей, 1/год

[image: image8.jpg]



Расстояние от места аварии автоцистерны с бензином, м



	Тепловое излучение "огненного шара" (возможная частота реализации ЧС 5,3*10-7 год-1)
	Индивидуальный риск гибели людей, 1/год

[image: image9.jpg]



Расстояние от места аварии автоцистерны с бензином, м



	Тепловое излучение пожара разлива (возможная частота реализации ЧС 1,59*10-5 год-1)
	Индивидуальный риск гибели людей, 1/год

[image: image10.jpg]



Расстояние от места аварии автоцистерны с бензином, м




Рисунок 8. Зависимость степени риска от расстояния при возможных ЧС при транспортировке нефтепродуктов (бензина).

Транспортировка СУГ может осуществляться автоцистернами, максимальный объем которых может составлять 10 м3.

Результаты расчета поражающих факторов возможных взрыва ТВС, огненного шара и пожара разлива при разрушении автоцистерны с СУГ приведены на рисунках 9-11 и в таблице 27.

В зависимости от места возможной аварии количество пораженных людей может составить от 1 до 5 человек.
Таблица 27.

Границы зон действия поражающих факторов взрыва, огненного шара и пожара разлива при разрушении автоцистерны с СУГ вместимостью 10 м3
	Показатели
	Избыточное давление взрыва облака ТВС
	Тепловое излучение огненного шара
	Тепловое излучение пожара пролива

	Максимальное количество опасного вещества, участвующего в аварии с учетом 90% заполнения цистерны, т
	4,77
	4,77
	4,77

	Максимальное количество опасного вещества, участвующего в создании поражающих факторов, т
	4,77
	2,86
	4,77

	Граница зоны (м), с избыточным давлением:
	
	
	

	ΔР=320 кПа
	25,7
	–
	–

	ΔР=160 кПа
	35,2
	–
	–

	ΔР=128 кПа
	39,2
	–
	–

	ΔР=96 кПа
	45,2
	–
	–

	ΔР=80 кПа
	49,7
	–
	–

	ΔР=64 кПа
	55,9
	–
	–

	ΔР=48 кПа
	65,6
	–
	–

	ΔР=32 кПа
	83,4
	–
	–

	ΔР=16 кПа
	131,2
	–
	–

	ΔР=5 кПа (зона растекания)
	321,8
	–
	–

	Эффективный диаметр "огненного шара", м
	–
	72,0
	

	Высота центра "огненного шара", м
	–
	36,0
	

	Время существования "огненного шара", с
	–
	10,3
	

	Максимальная площадь пожара разлива, м2
	–
	–
	181

	Радиус разлива, м
	–
	–
	7,6

	Возгорание древесины через 10 мин (q=14 кВт/м2):
	–
	121
	18,4

	Появление ожогов 1-й степени через 15-20 с, 2-й степени через 30-40 с (q=7 кВт/м2):
	–
	160,8
	26,3

	Безопасно для человека в брезентовой одежде (q=4,2 кВт/м2):
	–
	194,4
	33,2

	Без негативных последствий в течение длительного времени (q=1,4 кВт/м2):
	–
	283,9
	51,7


	Избыточное давление взрыва облака ТВС, кПа
	[image: image11.wmf]0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

500

0

50

100

150

200



	
	Расстояние от центра взрыва, м


Рисунок 9. Зависимость величины избыточного давления ударной волны взрыва облака ТВС от расстояния.

	Тепловое излучение огненного шара, кВт/м2
	[image: image12.jpg]150)

100)

50|

100

m

e

0

o

60






	
	Расстояние от центра огненного шара, м


Рисунок 10. Зависимость величины теплового излучения огненного шара от расстояния.
	Тепловое излучение пожара разлива, кВт/м2
	[image: image13.jpg]50,

g

2 @ @ £l 100





	
	Расстояние от места разрушения автоцистерны, м


Рисунок 11. Зависимость величины теплового излучения пожара разлива от расстояния.

Зоны возможных сильных разрушений, границы которых определяются величиной избыточного давления 50 кПа, составляют 64 м.

Зависимость степени риска от расстояния при возможных ЧС при транспортировке при транспортировке СУГ приведена на рисунке 12.

	Возможные поражающие факторы, вызванные ЧС при транспортировке СУГ
	График зависимости риска гибели людей от расстояния 

(от места аварии транспортного средства, перевозящего СУГ)

	Ударная волна взрыва облака паровоздушной смеси (возможная частота реализации ЧС 2,12*10-5 год-1)
	Индивидуальный риск гибели людей, 1/год

[image: image14.jpg]



Расстояние от места аварии автоцистерны с СУГ, м



	Тепловое излучение "огненного шара" (возможная частота реализации ЧС 2,12*10-5 год-1)
	Индивидуальный риск гибели людей, 1/год

[image: image15.jpg]



Расстояние от места аварии автоцистерны с СУГ, м



	Тепловое излучение пожара разлива (возможная частота реализации ЧС 1,06*10-6 год-1)
	Индивидуальный риск гибели людей, 1/год

[image: image16.jpg]



Расстояние от места аварии автоцистерны с СУГ, м




Рисунок 12. Зависимость степени риска от расстояния при возможных ЧС при транспортировке СУГ.

Зоны возможных сильных разрушений, границы которых определяются величиной избыточного давления 50 кПа, при авариях на автотранспорте, перевозящем взрывопожароопасные вещества, показаны на схеме планировочных ограничений.

Распределение потенциального (территориального) риска гибели людей при авариях на автодорогах Ростошинского сельского поселения также показано на схеме «Границы территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера».
2.1.4. Анализ возможных последствий аварий на железнодорожном транспорте.

На территории Ростошинского сельского поселения отсутствует железнодорожный транспорт. Услугами железнодорожного транспорта население поселения может воспользоваться в райцентре Эртиль, где расположена одноименная станция Юго-Восточной железной дороги. 

2.1.5. Анализ возможных последствий аварий на газопроводах.
Прогноз масштабов зон поражения при авариях на объектах системы газоснабжения и газораспределения

В настоящее время Ростошинское сельское поселение не газифицировано. Газоснабжение по состоянию на 01.11.2009 г. осуществляется сжиженным газом. В течение 2010-11 годов планируется строительство межпоселкового газопровода до села Ростоши, а также строительство газовых сетей низкого давления, ГРП и ШРП. Строительство газопровода позволит газифицировать домовладения в селе. На расчетный срок планируется перевод на природный газ котельных объектов социальной сферы и отопление жилого фонда поквартирными источниками теплоснабжения на природном газе.

При разгерметизации распределительного газопровода чаще всего происходит истечение природного газа в атмосферу с последующим рассеянием. При разгерметизации наземных участков газопроводов возможно факельное горение (образование горящей струи в условиях мгновенного воспламенения утечки газа). Причем факельное горение также наблюдается при истечении из подземного газопровода в искусственно созданном котловане (при ведении земляных работ). Кроме того, при утечке газа из подземного участка газопровода возможно проникновение вещества через грунт над трубой с последующим воспламенением и образованием колышущегося пламени (слабого источника теплового излучения, возникающего при воспламенении и фильтрации газа через грунт над телом трубы, и способного служить источником зажигания).
При аварии на территории населенного пункта может произойти проникновение природного газа в помещения зданий, в результате чего возможно образование взрыво- и пожароопасной газовоздушной смеси, которая при наличии источника зажигания способна к взрыву (повышению давления в помещении за счет сгорания горючей смеси), приводящему к разрушению зданий и травмированию людей.
На открытых участках распределительных газопроводов наибольшую опасность представляет факельное горение газа, исходящего через аварийное отверстие газопровода высокого давления.

Оценка опасного воздействия поражающих факторов факельного горения газа при разгерметизации распределительного газопровода высокого давления проводилась в соответствии с алгоритмом количественной оценки риска распределительного газопровода, разработанным специалистами ОАО "Газпром".
В качестве исходных данных принято:

- рабочее давление в газопроводе 600 кПа;
- температура продукта внутри газопровода 15 ºС;

- глубина заложения подземного  газопровода – 1 м.

Результаты расчетов показывают, что при аварийной разгерметизации наземной части газопровода высокого давления возможно образование факельного горения газа, при этом длина факела может достигать 57,6 м при гильотинном разрушении газопровода и 6,7 м при образовании свища или трещины диаметром 15 мм.

При разрушении подземного газопровода высокого давления длина факела может достигать 14 м.

Факельное горение может привести к воздействию теплового излучения факела на людей, сооружения и строения, расположенные в непосредственной близости от места аварии.
2.2. Основные результаты анализа возможных последствий воздействия чрезвычайных ситуаций природного характера.
2.2.1. Классификация опасных природных явлений.
Источниками природной опасности на рассматриваемой территории являются части литосферы, гидросферы или атмосферы, в которых протекают различные природные процессы и возможно возникновение опасных природных явлении, т.е. природных явлений с уровнями воздействий, оказывающими негативное влияние на жизнедеятельность людей и состояние объектов техносферы. Природное явление - это результат протекания природных процессов. Число видов опасных природных явлений, с одной стороны, снижается по мере приспособления к ним технологий природопользования, повышения защищенности людей от действия неблагоприятных факторов, а с другом стороны, увеличивается в результате антропогенного воздействия на природную среду, по мере усложнения хозяйства, появления значимых для жизнедеятельности человека индустриальных технологий, являющихся более уязвимыми к помехам.
По виду природные явления классифицируются на:

- геофизические - землетрясения, извержения вулканов;

- геологические - оползни, сели, обвалы, осыпи, лавины, склоновый смыв, просадка лессовых пород, просадка (провал) земной поверхности в результате карста, абразия, эрозия, курумы, пыльные бури;
- морские гидрологические - тропические циклоны (тайфуны), цунами, сильное волнение (5 баллов и более), сильный тягу и в портах, ранний ледовый покров и припай, напор льдов, интенсивный дрейф льдов, непроходимый лед, обледенение судов и портовых сооружений, отрыв прибрежных льдов;

- гидрологические - высокие уровни воды, половодье, дождевые паводки, заторы и зажоры, ветровые нагоны, низкие уровни волы ранний ледостав и появление льда на судоходных водоемах и реках;

- гидрогеологические - низкие уровни грунтовых вод высокие уровни грунтовых вод;

- метеорологические - бури, ураганы, смерчи, шквалы, вертикальные вихри, крупный град, сильный дождь (ливень), сильный снегопад, сильный гололед, сильный мороз, сильная метель, сильная жара, сильный туман, засуха, суховей, заморозки;

- природные пожары - лесные пожары, пожары степных и хлебных массивов, торфяные пожары, подземные пожары горючих ископаемых.
2.2.2. Опасные ситуации природного характера на территории Ростошинского сельского поселения.
Геофизические опасные явления

В соответствии с картами общего сейсмического районирования Российской Федерации ОСР-97 /25/ на территории Воронежской области могут происходить 5-и балльные землетрясения по шкале MSK с частотой реализации 1 раз в 500 лет (2·10-3 1/год) и 6-и балльные по шкале MSK с частотой реализации 1 раз в 5 тысяч лет (2·10-4 1/год). Для территории Ростошинского сельского поселения уровень опасности землетрясений составляет 1 балл.
Геологические опасные явления

Эрозионное расчленение территории Ростошинского сельского  поселения незначительно. Общая глубина эрозионного расчленения здесь не превышает 30 м и только местами достигает 60 м. Однако имеются участки, подверженные процессам овражной эрозии сильной интенсивности (коэффициент овражности 0,05-0,1).

Современные экзодинамические процессы в пределах Окско-Донской равнины (овражный врез, боковой подмыв, оползни, осыпи) имеют слабое развитие. Абсолютные высоты водоразделов для слабо расчлененной пониженной моренной равнины колеблются в пределах 150-200 м. Общий уклон местности данного сельского поселения с востока и запада к пойме реки Токай, которая рассекает территорию поселения на 2 части.

Также на территории Ростошинского сельского поселения имеются участки, на которых возможно развитие просадочных явлений. Там расположены песчаные аллювиально-флювиогляциальные отложения, перекрытые нижне-верхненеоплейстоценовыми лессоидами.
Территория пойменной зоны сельского поселения подвержена процессам заболачивания средней интенсивности. Процессы заболачивания связаны с близким залеганием грунтовых вод. Это характерно для пойменной части р. Токай.
Гидрологические опасные явления

Территория сельского поселения расположена на левобережье реки Дон и относится к бассейну р. Дон. Водный фонд представлен реками Токай и Малореченка, небольшим количеством прудов различного водоизмещения с небольшой площадью зеркала воды.
Центральная и южная части территории с. Ростоши попадает в зону затопления паводковыми водами реки Токай и ее притоков.
Зона затопления прибрежных территорий речными паводками повторяемостью один раз в 100 лет является неблагоприятной для градостроительного освоения без проведения дорогостоящих мероприятий по инженерной подготовке территории (подсыпка, дренаж, берегоукрепление). При затоплении территорий паводковыми водами наносится материальный ущерб, велика вероятность разрушения зданий и сооружений на приусадебных участках, повреждение мостов, нарушение автомобильного сообщения между населенными пунктами и т.д.

Зоны возможного затопления территории Ростошинского сельского поселения в период весеннего половодья показаны на схеме планировочных ограничений. Кроме того, на территории поселения находятся два потенциально опасных гидротехнических сооружений в балке Дубовщина и в овраге Топкий.
Метеорологические опасные явления
Территория Ростошинского сельского поселения относится к районам с опасно высокими температурами воздуха летом, где число дней в году с максимальной температурой, превышающей +30о С больше или равно пяти.
Среднее число дней с температурой на 20о С выше средней июльской составляет более 1 в год (очень высокий риск). При этом максимальная температура в летний период зафиксирована равной +43о С. Максимальная непрерывная продолжительность периода высоких значений температуры воздуха (30 о С и выше) составляет 12 часов.

Степень опасности экстремально высоких температур воздуха составляет 1 балл. Возможны природные пожары. Возможны природные пожары. В зону пожаров попадает село Ростоши, имеющее значительные лесные территории по границе населенного пункта.
Среднее число дней с температурой на 20оС ниже средней январской составляет более 1 в год (очень высокий риск). Степень опасности экстремально низких температур воздуха составляет 1 балл. Абсолютная минимальная температура отмечалась равной -38о С.
Территория Ростошинского сельского поселения относится к районам, для которых максимальное суточное количество осадков, превышающее 50 мм/сутки, возможно с интенсивностью 1 раз в 10 лет.
Возникновение ветров со скоростью равной или превышающей 20 м/сек возможно не реже 1 раза в 10 лет. Повторяемость ветров со скоростью более 35 м/с возможна реже 1 раза в 100 лет. Степень опасности сильных ветров составляет 3 балла.

Для территории Ростошинского сельского поселения опасность гололедно-изморозных явлений составляет 2 балла. Толщина гололедной стенки, возможная 1 раз в 5 лет, составит 10 мм (средний риск). Указанные данные приведены для провода, расположенного на высоте 10 м, толщиной 1 см. Плотность гололеда приведена к 0,9 г/см3.

На рассматриваемой территории снегопады с интенсивностью 20 мм в сутки встречаются более 1 раза в год (очень высокий риск). Степень опасности сильных снегопадов составляет 1 балл.

Повторяемость интенсивных осадков (20 мм и более в сутки) в Ростошинском сельском поселении составляет более 1 раза в год (очень высокий риск). Степень опасности сильных дождей составляет 2 балла.

Для рассматриваемого региона среднее многолетнее число дней с сильным туманом (видимость менее 100 м) составляет более 1 в год (очень высокий риск). Степень опасности сильных туманов составляет 1 балл.

Выпадения губительного града (диаметром 20 мм и более) менее 1 дня в год соответствует 1 баллу опасности. Среднее многолетнее число дней с градом (диаметром 20 мм и более) составляет 0,5-1,5 в год (низкий риск).

Степень опасности гроз и градобитий для рассматриваемого региона составляет 3 балла.

Для рассматриваемого региона снеговые нагрузки до 1 кПа возможны 1 раз в два года.

Для рассматриваемого региона повторяемость метелей составляет более 1 раза в год (очень высокий риск). Степень опасности метелей - 3 балла.
2.2.3. Инженерная подготовка территории.
2.2.3.1. Противооползневые и противообвальные сооружения и мероприятия.
В населенных пунктах, расположенных на территориях, подверженных оползневым и обвальным процессам, следует применять следующие мероприятия, направленные на предотвращение и стабилизацию этих процессов:

- изменение рельефа склона в целях повышения его устойчивости;

- регулирование стока поверхностных вод с помощью вертикальной планировки территории и устройства системы поверхностного водоотвода;

- предотвращение инфильтрации воды в грунт и эрозионных процессов;

- искусственное понижение уровня подземных вод;

- агролесомелиорация;

- закрепление грунтов (в том числе армированием);

- устройство удерживающих сооружений;

- террасирование склонов;

- прочие мероприятия (регулирование тепловых процессов с помощью теплозащитных устройств и покрытий, защита от вредного влияния процессов промерзания и оттаивания, установление охранных зон и т.д.).

Если применение мероприятий и сооружений активной защиты полностью не исключает возможность образования оползней и обвалов, а также в случае технической невозможности или нецелесообразности активной защиты, следует предусматривать мероприятия пассивной защиты (приспособление защищаемых сооружений к обтеканию их оползнем, улавливающие сооружения и устройства, противообвальные галереи и др.).

При проектировании противооползневых и противообвальных сооружений и мероприятий на берегах водоемов и водотоков необходимо дополнительно соблюдать требования к берегозащитным сооружениям.

При выборе защитных мероприятий и сооружений и их комплексов следует учитывать виды возможных деформаций склона (откоса), уровень ответственности защищаемых объектов, их конструктивные и эксплуатационные особенности.
2.2.3.2. Противокарстовые мероприятия.

Противокарстовые мероприятия следует предусматривать при проектировании зданий и сооружений на территориях, в геологическом строении которых присутствуют растворимые горные породы (известняки, доломиты, мел, обломочные грунты с карбонатным цементом, гипсы, ангидриты, каменная соль) и имеются карстовые проявления на поверхности (воронки, котловины, карстово-эрозионные овраги и др.) и (или) в глубине грунтового массива (разуплотнения грунтов, полости, пещеры и др.).

Для инженерной защиты зданий и сооружений от карста применяют следующие мероприятия или их сочетания:

- планировочные;

- водозащитные и противофильтрационные;

- геотехнические (укрепление оснований);

- конструктивные (отдельно или в комплексе с геотехническими);

- технологические;

- эксплуатационные (мониторинг состояния грунтов, деформаций зданий и сооружений).

Противокарстовые мероприятия должны:

- предотвращать активизацию, а при необходимости и снижать активность карстовых и карстово-суффозионных процессов;

- исключать или уменьшать в необходимой степени карстовые и карстово-суффозионные деформации грунтовых толщ;

- предотвращать повышенную фильтрацию и прорывы воды из карстовых полостей в подземные помещения и горные выработки;

- обеспечивать возможность нормальной эксплуатации территорий, зданий, сооружений, подземных помещений и горных выработок при допущенных карстовых проявлениях.

Противокарстовые мероприятия следует выбирать в зависимости от характера выявленных и прогнозируемых карстовых проявлений, вида карстующихся пород, условий их залегания и требований, определяемых особенностями проектируемой защиты и защищаемых территорий и сооружений.

Планировочные мероприятия должны обеспечивать рациональное использование закарстованных территорий и оптимизацию затрат на противокарстовую защиту. Они должны учитывать перспективу развития данного района и влияние противокарстовой защиты на условия развития карста.

Водозащитные и противофильтрационные противокарстовые мероприятия обеспечивают предотвращение опасной активизации карста и связанных с ней суффозионных и провальных явлений под влиянием техногенных изменений гидрогеологических условий в период строительства и эксплуатации зданий и сооружений.

Основным принципом проектирования водозащитных мероприятий является максимальное сокращение инфильтрации поверхностных, промышленных и хозяйственно-бытовых вод в грунт.

К водозащитным мероприятиям относятся:

- тщательная вертикальная планировка земной поверхности и устройство надежной дождевой канализации с отводом вод за пределы застраиваемых участков;

- мероприятия по борьбе с утечками промышленных и хозяйственно-бытовых вод, в особенности агрессивных;

- недопущение скопления поверхностных вод в котлованах и на площадках в период строительства, строгий контроль за качеством работ по гидроизоляции, укладке водонесущих коммуникаций и продуктопроводов, засыпке пазух котлованов.

Следует ограничивать распространение влияния водохранилищ, подземных водозаборов и других водопонизительных и подпорных гидротехнических сооружений и установок на застроенные и застраиваемые территории.

При проектировании водохранилищ, водоемов, каналов, шлакохранилищ, систем водоснабжения и канализации, дренажей, водоотлива из котлованов и др. должны учитываться гидрологические и гидрогеологические особенности карста. При необходимости применяют противофильтрационные завесы и экраны, регулирование режима работы гидротехнических сооружений и установок и т.д.
2.2.3.3. Сооружения и мероприятия для защиты от подтопления.
При необходимости инженерной защиты от подтопления следует предусматривать комплекс мероприятий, обеспечивающих предотвращение подтопления территорий и отдельных объектов в зависимости от требований строительства, функционального использования и особенностей эксплуатации, охраны окружающей среды и/или устранения отрицательных воздействий подтопления.

Защита от подтопления должна включать в себя:

- локальную защиту зданий, сооружений, грунтов оснований и защиту застроенной территории в целом;

- водоотведение;

- утилизацию (при необходимости очистки) дренажных вод;

- систему мониторинга за режимом подземных и поверхностных вод, за расходами (утечками) и напорами в водонесущих коммуникациях, за деформациями оснований, зданий и сооружений, а также за работой сооружений инженерной защиты.

Локальная система инженерной защиты, направленная на защиту отдельных зданий и сооружений, включает в себя дренажи, противофильтрационные завесы и экраны.

Территориальная система, обеспечивающая общую защиту застроенной территории (участка), включает в себя перехватывающие дренажи, противофильтрационные завесы, вертикальную планировку территории с организацией поверхностного стока, прочистку открытых водотоков и других элементов естественного дренирования, дождевую канализацию и регулирование режима водных объектов.

На территории населенных пунктов с высоким стоянием грунтовых вод, на заболоченных участках следует предусматривать понижение уровня грунтовых вод в зоне капитальной застройки путем устройства закрытых дренажей. На территории усадебной застройки населенных пунктов и на территориях стадионов, парков и других озелененных территорий общего пользования допускается открытая осушительная сеть.

Указанные мероприятия должны обеспечивать понижение уровня грунтовых вод на территории: капитальной застройки - не менее 2 м от проектной отметки поверхности: стадионов, парков, скверов и других зеленых насаждений - не менее 1 м.

На участках залегания торфа, подлежащих застройке, наряду с понижением уровня грунтовых вод следует предусматривать пригрузку их поверхности минеральными грунтами, а при соответствующем обосновании допускается выторфовывание. Толщина слоя пригрузки минеральными грунтами устанавливается с учетом последующей осадки торфа и обеспечения необходимого уклона территории для устройства поверхностного стока.

На территории микрорайонов минимальную толщину слоя минеральных грунтов следует принимать равной 1 м, на проезжих частях улиц толщина слоя минеральных грунтов должна быть установлена в зависимости от интенсивности движения транспорта.

Система инженерной защиты от подтопления является территориально единой, объединяющей все локальные системы отдельных участков и объектов.

2.2.3.4.Сооружения и мероприятия для защиты от затопления.
На территории Ростошинского сельского поселения 2 потенциально опасных гидротехнических сооружения: в балке Дубовщина и в овраге Топкий. Исходя из среднемноголетней статистики и имеющихся прогнозных оценок, возможность затопления в той или иной степени может угрожать населенному пункту Ростоши.
В качестве основных средств инженерной защиты от затопления кроме обвалования, искусственного повышения поверхности территории следует предусматривать руслорегулирующие сооружения и сооружения по регулированию и отводу поверхностного стока, дренажные системы и другие сооружения инженерной защиты.

В состав проекта инженерной защиты территории следует включать организационно-технические мероприятия, предусматривающие пропуск весеннего половодья и дождевых паводков.

Инженерная защита осваиваемых территорий должна предусматривать образование единой системы территориальных и локальных сооружений и мероприятий.

При устройстве инженерной защиты от затопления следует определять целесообразность и возможность одновременного использования сооружений и систем инженерной защиты в целях улучшения водообеспечения и водоснабжения, эксплуатации промышленных и коммунальных объектов, а также в интересах энергетики, транспорта, сельского, лесного, рыбного и охотничьего хозяйств, мелиорации, рекреации и охраны природы, предусматривая в проектах возможность создания вариантов сооружений инженерной защиты многофункционального назначения.
2.3. Оповещение в случае чрезвычайной ситуации.

Одним из главных мероприятий по защите населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера является его своевременное оповещение и информирование о возникновении или угрозе возникновения какой-либо опасности.

При любом характере опасности, порядок оповещения населения предусматривает включение электрических сирен, прерывистый (завывающий) звук которых означает единый сигнал опасности «Внимание всем!». Услышав этот звук (сигнал), люди должны немедленно включить имеющиеся у них средства приема речевой информации - радиоточки, радиоприемники и телевизоры, чтобы прослушать информационные сообщения о характере и масштабах угрозы, а также рекомендации наиболее рационального способа своего поведения в создавшихся условиях.

Сигналы оповещения передаются вне всякой очереди по автоматизированной системе централизованного оповещения, радио и проводным каналам Министерств и ведомств, сетям телевидения и радиовещания.

В состав системы оповещения включены стойки централизованного вызова, электрические сирены СЦО с дистанционным управлением, радиотрансляционные узлы с включением в них радиоточек, УКВ (радиовещательных) станций, передатчиков звукового сопровождения телевидения.

Оповещение населения осуществляется:

- через радиотрансляционную сеть;

- с помощью машин службы ООП, оборудованных звукоусилительными установками;

- электросиренами и громкоговорителями.

Организация оповещения жителей, не включенных в систему централизованного оповещения, осуществляется патрульными машинами ОВД, оборудованные громкоговорящими устройствами, выделяемые по плану взаимодействия.
Для приема речевой информации у сотрудников ГИБДД устанавливается радиоприемник эфирного вещания (иной радиоприемник, если объект будет абонентом радиотрансляционной сети проводного вещания, либо телевизионный приемник).

Оповещение участников движения производится сотрудниками ГИБДД либо через радиоприемники, находящиеся в автомашинах участников дорожного движения.

Управление мероприятиями гражданской обороны организовано по местному, междугородным телефонно-телеграфным каналам связи с последующим переходом на прямые связи, радиосетях ГУ МЧС России по Воронежской области.

Технические решения по системе оповещения, принятые на территории района, отвечают требованиям совместного приказа МЧС Росси, Мининформсвязи России и Минкультуры России от 25 июля 2006 г. № 422/90/376 «Об утверждении Положения о системах оповещениях населения».

При реализации технических решений по оповещению учитывались требования постановления Правительства РФ от 19.10.96 г. № 1254 в части присоединения ведомственных и выделенных сетей связи общего пользования, РД 34.48.510-87 в части создания автоматизированной производственной телефонной связи в Минэнерго России, а также решения ГКЭС России от 28.06.96 г. в части порядка организационно-технического взаимодействия операторов телефонных сетей общего пользования на территории РФ.
2.4. Проведение аварийно–спасательных работ.
Аварийно-спасательные и другие неотложные работы в зонах ЧС планируется проводить с целью срочного оказания помощи населению, которое подверглось непосредственного или косвенному воздействию разрушительных и вредоносных сил природы, техногенных аварий и катастроф, а также для ограничения масштабов, локализации или ликвидации возникших при этом ЧС.

Комплексом аварийно-спасательных работ необходимо обеспечить поиск и удаление людей за пределы зон действия опасных и вредных для их жизни и здоровья факторов, оказание неотложной медицинской помощи пострадавшим и их эвакуацию в лечебные учреждения, создание для спасенных необходимых условий физиологически нормального существования человеческого организма.

Применение комплекса мероприятий по защите населения в ЧС в рамках РСЧС обеспечивается:

- организацией и осуществлением непрерывного наблюдения, контроля и прогнозирования состояния природной среды, возникновения и развития, опасных для населения природных явлений, техногенных аварий и катастроф с учетом особенностей подконтрольных территорий;  

- своевременным оповещением инстанций, органов руководства и управления, а также должностных лиц об угрозе возникновения ЧС и их развитии, а также доведением до населения установленных сигналов и порядка действий в конкретно складывающейся обстановке;

- обучением населения действиям в ЧС и его психологической подготовкой;

- разработкой и осуществлением мер по жизнеобеспечению населения на случай природных и техногенных ЧС.

В соответствии с Федеральным законом № 131, статья 14, п. 24, 25, к вопросам местного значения поселения относятся:

- создание, содержание и организация деятельности аварийно-спасательных служб и (или) аварийно-спасательных формирований на территории поселения;

- организация и осуществление мероприятий по мобилизационной подготовке муниципальных предприятий и учреждений, находящихся на территории поселения.

2.5. Лечебно-эвакуационное обеспечение.
Лечебно-эвакуационное обеспечение населения в чрезвычайных ситуациях (ЛЭО в ЧС) - часть системы медицинского обеспечения, представляющая собой комплекс своевременных, последовательно проводимых мероприятий по оказанию экстренной медицинской помощи (ЭМП) пораженным в зонах ЧС в сочетании с эвакуацией их в лечебные учреждения для последующего лечения.

Практическая реализация лечебно-эвакуационных мероприятий достигается:

- созданием повсеместно необходимых чрезвычайных резервных фондов лекарственных препаратов, медикаментов и медицинского имущества:

- заблаговременной специальной подготовкой руководящего состава и формирований сил службы ЭМП (обучение, тренировка, соответствующее оснащение);

- готовностью транспорта (автомобильного, речного, авиационного, железнодорожного), предполагаемого к участию в лечебно-эвакуационных мероприятиях, и оснащение его соответствующей медицинской техникой и оборудованием;

- координацией действий всех формирований (спасательных, службы ЭМП и других медицинских учреждений), четким определением их сфер деятельности в ЧС, объемов работ, взаимодействия и подчинением единому центру руководства аварийно-спасательными работами;

- определением пунктов сбора, лечебных учреждений и готовностью их к принятию пораженных;

- взаимодействием между местными органами власти, аварийно-спасательными формированиями, милицией, войсковыми частями, лечебными учреждениями, предприятиями и организациями в зонах ЧС.

В случае чрезвычайной ситуации на территории Ростошинского сельского поселения медицинская помощь населению оказывается в  учреждениях здравоохранения. Объектами здравоохранения на территории  Ростошинского сельского поселения являются:
- поликлиника и дом престарелых в с. Ростоши;

- фельдшерско-акушерский пункт (ФАП) в п. Привольный;

- аптечный пункт с. Ростоши.
2.6. Ограничения на размещение новых объектов.
Создание новых и преобразование существующих систем расселения должно проводиться с учетом существующей техногенной опасности, природно-климатических условий, а также особенностей сложившейся сети населенных мест.

Не должно допускаться размещение зданий и сооружений на земельных участках, загрязненных органическими и радиоактивными отходами, в опасных зонах отвалов породы шахт и обогатительных фабрик, оползней потоков, в зонах возможного катастрофического затопления, в сейсмоопасных районах и зонах, непосредственно прилегающих к активным разломам. В проектах планировки необходимо предусматривать ограниченное развитие потенциально опасных объектов экономики, их постепенный вывод из городов, перепрофилирование или модернизацию, обеспечивающие снижение до приемлемого уровня, создаваемого функционированием этих объектов риска поражения населения, среды его обитания и объектов экономики.
Согласно ст. 93 ФЗ № 123 величина индивидуального пожарного риска в результате воздействия опасных факторов пожара на производственных объектах для людей, находящихся в селитебной зоне вблизи объектов, не должна превышать 1,0*10-8 в год.
При разработке генерального плана необходимо учитывать наличие зон, в которых индивидуальный риск превышает 1,0*10-8 в год.
При формировании систем населенных мест необходимо обеспечить снижение пожарной опасности застроек и улучшение санитарно-гигиенических условий проживания населения. Пожаро- и взрывоопасные объекты необходимо выносить за пределы населенных пунктов. При размещении и формировании населенных пунктов и систем населенных мест надо также учитывать размещение уже существующих подобных объектов.

Населенные территории необходимо размещать с наветренной стороны (для ветров преобладающего направления) по отношению к производственным предприятиям, являющимися источниками загрязнения атмосферного воздуха, а также представляющим повышенную пожарную опасность.
Животноводческие предприятия, склады по хранению ядохимикатов, биопрепаратов, удобрений, пожаро- и взрывоопасные склады и производства, очистные сооружения располагаются с подветренной стороны по отношению к населенной территории.

Территории сельских поселений, курортные зоны и места массового отдыха размещаются выше по течению водотоков и водоемов относительно выпусков производственных и хозяйственно-бытовых вод.

При проектировании поселений необходимо предусматривать организацию по берегам водохранилищ водоохранных зон. В этих зонах запрещается размещение полигонов для твердых бытовых и промышленных отходов, складов нефтепродуктов, ядохимикатов и минеральных удобрений, а также жилых зданий и баз отдыха.

При разработке проектов планировки населенного пункта необходимо предусматривать безопасное размещение полигонов для утилизации, обезвреживания и захоронения твердых бытовых и токсичных промышленных отходов.

Рациональное безопасное размещение объектов производственной и социальной сфер является мощным рычагом, в значительной степени позволяющим влиять на экономическую составляющую проблемы противодействия чрезвычайным ситуациям. Это происходит потому, что рациональное размещение является одним из основных методов снижения возможного ущерба от чрезвычайных ситуаций, а также способом предотвратить некоторые чрезвычайные ситуации.

Действительно, рационально размещенный объект фактически частично или полностью выводится из зоны действия поражающих факторов потенциального источника чрезвычайной ситуации. В случае реального возникновения бедствия ему или совсем не наносится ущерб, или этот ущерб и вообще последствия воздействия бывают столь незначительными, что чрезвычайная ситуация не возникает.
Таким образом, проведенное заблаговременно мероприятие по рациональному размещению оказывается экономически эффективным. Эта эффективность могла бы быть оценена величиной предотвращенного ущерба. Чаще всего этот гипотетический предотвращенный ущерб оценивают при принятии решения на выбор места размещения - новое строительство, при обосновании переноса объекта в более безопасное место и в других случаях, предшествующих практическим мерам.

Другая составляющая рационального безопасного размещения объектов - необходимость минимизации затрат на проведение мер по размещению.
Таким образом, рациональное размещение объектов экономики и социальной сферы с точки зрения их природной и техногенной безопасности, являясь важной мерой предупреждения чрезвычайных ситуаций, одновременно исполняет роль механизма, снижающего потенциальные ущербы и в определенной степени страхующего от затрат на восстановление и перенос объектов.

В целом территория сельского поселения благоприятна для градостроительного освоения. На этапе выбора площадки под строительство необходимы инженерно-геологические изыскания с целью выявления просадочных грунтов и карста. В большинстве случаев основанием для фундаментов зданий и сооружений будут служить покровные суглинки, которые могут обладать просадочными свойствами.
В сельском поселении заболоченные территории имеются в пойменной зоне, градостроительных ограничений на территорию с. Щучинские Пески не накладывают. Основная часть заболоченных территорий располагается в пойменной зоне за границами населенного пункта, градостроительных ограничений на территорию населенного пункта не накладывают.
На территории Ростошинского сельского поселения в пойме реки Токай находится зона затопления паводком 1 % обеспеченности. Это северная, южная и центральная часть земель села Ростоши, находящиеся на берегу р. Токай и расположенные в зоне затопления. 
Поскольку процессы эрозии в значительной степени имеют место на территории сельского поселения, необходимо соблюдать весь комплекс противоэрозионных агротехнических мероприятий, широко применять инженерные сооружения, посадку полезащитных водорегулирующих лесных полос, илофильтров в устьях балок и оврагов, оставление водоохранной зоны - залуженной полосы вдоль русел рек и др.
РАЗДЕЛ 3. ОБОСНОВАНИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
Настоящий раздел содержит материалы по обоснованию вариантов решения задач территориального планирования территории Ростошинского сельского поселения; обоснование предложений по территориальному планированию и этапы их реализации, а также перечень мероприятий по территориальному планированию.

[image: image17.jpg]TEHEPANbHBIH NNA
POCTOMHCKOFO CENbCKOrO NOCENEHWS IPTUNSCKOTO MYHALMNATIBHOO PAVIOHA BOPOHENCKOM OBACTH





Рисунок 13. Предложения по территориальному планированию
Предложения по территориальному планированию (рисунок 13) и мероприятия направлены на создание и развитие территорий и объектов капитального строительства местного значения, на исполнение полномочий органа местного самоуправления Ростошинского сельского поселения. Структура настоящего раздела соответствует структуре раздела 3 тома II «Анализ состояния территории Ростошинского сельского поселения, проблем и направлений ее комплексного развития».
Содержание разделов и схем генерального плана сельского поселения тесно связано с полномочиями органов местного самоуправления. Согласно ст. 14 и 14.1. ФЗ-131 непосредственно к полномочиям администрации сельского поселения относятся следующие предложения по территориальному планированию:

1. Предложения по градостроительному зонированию территории Александровского сельского поселения.

2. Предложения по размещению на территории Ростошинского сельского поселения объектов капитального строительства местного значения, включающие в себя следующие подразделы:

2.1. предложения по обеспечению территории сельского поселения объектами инженерной инфраструктуры:

· организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом;

· организация освещения улиц и установки указателей с названиями улиц и номерами домов;
2.2. предложения по обеспечению территории сельского поселения объектами транспортной инфраструктуры:

· содержание и строительство автомобильных дорог общего пользования, мостов и иных транспортных инженерных сооружений в границах населенных пунктов поселения, за исключением автомобильных дорог общего пользования, мостов и иных транспортных инженерных сооружений федерального и регионального значения;

· создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения в границах поселения;
2.3. предложения по обеспечению территории сельского поселения объектами жилой социальной инфраструктуры:

· обеспечение малоимущих граждан, проживающих в поселении и нуждающихся в улучшении жилищных условий, жилыми помещениями в соответствии с жилищным законодательством, организация строительства и содержания муниципального жилищного фонда, создание условий для жилищного строительства;
2.4. предложения по обеспечению территории сельского поселения объектами связи, торговли, общественного питания, бытового обслуживания, жилищно-коммунального хозяйства:

· создание условий для обеспечения жителей поселения услугами связи, общественного питания, торговли и бытового обслуживания;
2.5. предложения по обеспечению территории сельского поселения объектами библиотечного обслуживания, культуры, народного художественного творчества, музеями поселений, объектами физкультуры и спорта:

· организация библиотечного обслуживания населения;

· создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры;

· создание музеев поселения;

· сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в собственности поселения, охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) местного (муниципального) значения, расположенных на территории поселения;

· создание условий для развития местного традиционного народного художественного творчества, участие в сохранении, возрождении и развитии народных художественных промыслов в поселении;

· обеспечение условий для развития на территории поселения физической культуры и массового спорта;
2.6. предложения по обеспечению территории сельского поселения объектами массового отдыха жителей поселения, благоустройства и озеленения территории поселения:

· создание условий для массового отдыха жителей поселения и организация обустройства мест массового отдыха населения; осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах;

· организация благоустройства и озеленения территории поселения, использования, охраны, защиты, воспроизводства городских лесов, лесов особо охраняемых природных территорий, расположенных в границах населенных пунктов поселения;
2.7. предложения по обеспечению территории сельского поселения местами сбора бытовых отходов и кладбищами:

· организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора;
2.8. предложения по обеспечению территории сельского поселения местами захоронения:

· содержание мест захоронения.
3. Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера при размещении объектов капитального строительства регионального значения, а также мероприятия по их снижению, приводятся в разделе 2:
· обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов поселения.
3.1. Предложения по административно-территориальному устройству территории сельского поселения

Границы и статус Ростошинского сельского поселения установлены Законом Воронежской области № 63-ОЗ «Об установлении границ, наделении соответствующим статусом, определении административных центров отдельных муниципальных образований Воронежской области» от 15 октября 2004 года. Генеральным планом не предусмотрено изменение границ сельского поселения и границ населенных пунктов.

3.2. Предложения по градостроительному зонированию территории сельского поселения

Зонирование заключается в разделении определенной территории в соответствии с установленными критериями на несколько зон и в определении для каждой из зон особого режима (ограничений хозяйственной и иной деятельности и т.д.).

Градостроительное зонирование должно стать важнейшим и эффективным инструментом регулирования градостроительной деятельности и землепользования на территориях муниципальных образований, позволяющим муниципальным образованиям проводить самостоятельную муниципальную политику в области землепользования и застройки.

Правила землепользования и застройки разрабатываются в целях создания условий для устойчивого развития территорий муниципальных образований, сохранения окружающей среды и объектов культурного наследия; создания условий для планировки территорий муниципальных образований; обеспечения прав и законных интересов физических и юридических лиц, в том числе правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства; создания условий для привлечения инвестиций, в том числе путем предоставления возможности выбора наиболее эффективных видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства.

Правила землепользования и застройки должны соответствовать документам территориального планирования (генеральный план поселения) согласно ч. 9 ст. 31 ГрадК РФ. По общему правилу правила землепользования и застройки должны разрабатываться в отношении всей территории муниципального образования. Однако не все муниципальные образования обладают необходимыми финансовыми и кадровыми ресурсами. Поэтому ч. 1 ст. 31 ГрадК РФ допускает возможность разработки проекта правил землепользования и застройки применительно к части территории муниципального образования.

Таблица 28.

Перечень мероприятий по территориальному планированию и этапы их реализации по разделу зонирования территории сельского поселения

	№ пп
	Наименование мероприятия
	Этапы реализации
	Исполнитель

	
	Разработка правил землепользования и застройки сельского поселения.
	Первая очередь
	Администрация СП


Правила землепользования и застройки разрабатываются в целях создания условий для устойчивого развития территорий муниципальных образований, сохранения окружающей среды и объектов культурного наследия; создания условий для планировки территорий муниципальных образований; обеспечения прав и законных интересов физических и юридических лиц, в том числе правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства; создания условий для привлечения инвестиций, в том числе путем предоставления возможности выбора наиболее эффективных видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства.

3.3. Предложения по размещению на территории сельского поселения  объектов капитального строительства местного значения

3.3.1. Организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом

Согласно ст. 14 и 14.1. ФЗ-131 непосредственно к полномочиям администрации сельского поселения относятся предложения по обеспечению территории сельского поселения объектами инженерной инфраструктуры:

· организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом;

· организация освещения улиц.

Таблица 29.

Перечень мероприятий по территориальному планированию и этапы их реализации по разделу инженерной инфраструктуры территории сельского поселения

	№ пп
	Наименование мероприятия
	Этапы реализации
	Исполнитель

	1.
	Газоснабжение
	
	

	1.1.
	Строительство газовых сетей среднего и низкого давления, ШРП
	2010-2011 гг.
	Администрация СП

Средства граждан

	2.
	Теплоснабжение
	
	

	2.1.
	Перевод жилого фонда и объектов социальной сферы на индивидуальные источники теплоснабжения на природном газе
	2020 г.
	Администрация СП

	3.
	Электроснабжение
	
	

	3.1.
	Реконструкция существующих электросетей

Устройство уличного освещения
	2010-2012 гг.

2010-2012 гг.
	Администрация СП

	3.2.
	Энергообеспечение проектируемых рекреац. зон:

Проектируемая рекреационная зона в пос. Привольный
Проектируемые рекреационные зоны в селе Ростоши
	2013 г.

2012 г.

2015 г.


	Администрация СП

Арендаторы, собственники объектов капитального строительства

	4.
	Водоснабжение
	
	

	4.1.
	Строительство водопроводных сетей в селе Ростоши протяженностью 3,1 км по ул. Карла Маркса и ул. 8 Марта, а также ремонт водозаборных скважин;
Разработка программы обеспечения Ростошинского поселения централизованной системой водоснабжения во всех населенных пунктах.

Обеспечение водозаборных сооружений системой очистки и обеззараживания питьевой воды
	2015 г.

2015 г.


	Администрация СП

Арендаторы, собственники объектов капитального строительства

	5.
	Водоотведение
	
	

	5.1.
	Разработка программы обеспечения Ростошинского поселения централизованной системой водоотведения и очистки хозяйственно-бытовых сточных вод
	2015 г.
	Администрация СП

	5.2.
	Строительство систем централизованной бытовой и ливневой канализации, очистных сооружений в селе Ростоши.
	2020 г.
	Администрация СП

Арендаторы, собственники объектов капитального строительства, средства граждан


3.3.2. Предложения по обеспечению территории сельского поселения объектами транспортной инфраструктуры

В полномочия местного самоуправления входят вопросы содержания и строительства автомобильных дорог общего пользования, мостов и иных транспортных инженерных сооружений в границах населенных пунктов, а также предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания.

Обслуживание населения автомобильным транспортом межмуниципального сообщения в настоящее время налажено, но существующий пассажирский транспорт не полностью удовлетворяет потребности населения.

На территории Ростошинского поселения располагаются две взлетно-посадочные полосы:

· на участке № 1 в 4,0 км на северо-запад от административного здания в селе Ростоши, площадь участка 8,0 га;

· недействующая полоса межмуниципальных маршрутов внутреннего воздушного транспорта на участке № 2 в 1,5 км на юго-восток от административного здания в селе Ростоши, площадь участка 7,8 га.
Таблица 30.

Перечень мероприятий по территориальному планированию и этапы их реализации по разделу транспортной инфраструктуры сельского поселения

	№ пп
	Наименование мероприятия
	Этапы реализации
	Исполнитель

	1.
	Устройство дорог с асфальтовым покрытием, в т.ч. ремонт дорожного полотна

	1.1.
	Проезды в центральной части села Ростоши и пос. Привольный
	2015 г.
	Администрация СП

	2.
	Устройство дорог со щебёночным покрытием

	2.1.
	- до площадок сбора бытовых отходов
	2010 г.
	Администрация СП

	2.2.
	- до кладбища в пос. Привольный
	2012 г.
	Администрация СП

	3.
	Устройство парковок и автостоянок

	3.1.
	Около администрации, на 5 машино-мест;

Около Ростошинской СОШ – на 3 машино-места;

Около клуба (делового центра) в п. Привольный – на 2 машино-места
	2010-2016 гг.
	Администрация СП

	3.2.
	Проектируемые рекреационные зоны:

- в пос. Привольный на 3 машино-места;
- в селе Ростоши на 10 машино-мест;
Проведение культурно-массовых мероприятий и организации досуга:

- в селе Ростоши на 20 машино-мест 
	2015 г.
	Администрация СП

Арендаторы, собственники объектов капитального строительства

	4.
	Автосервис

	4.1.
	Благоустройство 7 остановок пассажирского транспорта
	2010-2015 гг.
	Администрация СП

Арендаторы, собственники объектов капитального строительства

	4.2.
	Строительство АЗС в селе Ростоши
	2012 г.
	

	5.
	Инфраструктура малой авиации

	5.1.
	- строительство взлетно-посадочной полосы с твердым покрытием на участке № 1;

- резервирование земельного участка № 2
	2012 г.
	Администрация СП

Арендаторы, собственники объектов капитального строительства

	6.
	Пешеходные переходы

	6.1.
	Устройство двух пешеходных переходов в селе Ростоши

- около территории Ростошинской СОШ;

- около территории участковой больницы
	2010-2012 гг.
	Администрация СП


3.3.3. Предложения по обеспечению территории сельского поселения объектами жилой социальной инфраструктуры

Согласно ст. 14 и 14.1. ФЗ-131 к полномочиям  администрации сельского поселения относятся предложения по обеспечению малоимущих граждан, проживающих в поселении и нуждающихся в улучшении жилищных условий, жилыми помещениями в соответствии с жилищным законодательством, организация строительства и содержания муниципального жилищного фонда, создание условий для жилищного строительства.

Таблица 31.

Перечень мероприятий по территориальному планированию и этапы их реализации по разделу объектов жилой инфраструктуры сельского поселения

	№ пп
	Наименование мероприятия
	Этапы реализации
	Исполнитель

	1
	Жилищные объекты
	
	

	1.1.
	Муниципальный жилой фонд:
	
	

	1.1.1.
	Строительство 10 усадебных домов по программе «Доступное жилье», предназначенных для молодых специалистов, молодых семей и работников социальной сферы
	2018 г.
	Администрация СП

	1.2.
	Комплексное освоение земельных участков для жилищного строительства
	
	

	1.2.1.
	Четыре площадки в селе Ростоши по ул. Советская площадь 9,6 га.

Три площадки в селе Ростоши по ул. Набережная площадь 7,0 га.

Поселок Привольный: Один участок площадью 0,6 га.
	2012–2020 гг.
	Администрация СП

Инвесторы (застройщики)


3.3.4. Предложения по обеспечению территории сельского поселения объектами связи, торговли, общественного питания, бытового обслуживания, жилищно-коммунального хозяйства

На территории сельского поселения планируется формирование общественных зон с комплексом инфраструктуры, отвечающей современным требованиям.

В селе Ростоши на территории ЗАО «Рассвет» и ЗАО «Прогресс» действуют две столовые по 30 посадочных мест, в населенных пунктах функционируют 4 магазина 300 м² торговой площади.
В соответствии с расчетом и по радиусам доступности емкость предприятий общественного питания и торговли соответствуют нормативной.

По территориальному принципу, учреждения и предприятия обслуживания в сельских поселениях следует размещать из расчета обеспечения жителей каждого поселения услугами первой необходимости в пределах пешеходной доступности не более 30 мин (2,5-3 км).
Нормами предусматривается:

· предприятие бытового обслуживания 7 рабочих мест/1000 жителей;

· приемный пункт прачечной-химчистки на 10 кг белья в смену/1000 жителей;

· баня на 7 помывочных мест/1000 жителей.
Во всех населенных пунктах Ростошинкого сельского поселения перечисленные в нормах объекты отсутствуют. В селе Ростоши на территории ЗАО «Рассвет» действует баня на 40 п/мест, в пос. Привольный на территории ЗАО «Прогресс» действуют душевые на 20 п/мест.

Таблица 32.

Перечень мероприятий по территориальному планированию и этапы их реализации по разделу объектами связи, торговли, общественного питания, бытового обслуживания, жилищно-коммунального хозяйства

	№ пп
	Наименование мероприятия
	Этапы реализации
	Исполнитель

	Предприятия бытового обслуживания

	1.
	Село Ростоши 

Строительство здания КБО 
	2016 г.
	Администрация СП

Инвесторы (застройщики)

	Предприятия общественного питания.

	2.
	Кафетерий и стол заказов в существующем здании дома колхозника (делового центра) в пос. Привольный
	2012 г.
	Администрация СП

Арендаторы, собственники


Наряду с муниципальными возможно развитие сети учреждений бытового и коммунального обслуживания других форм собственности.

3.3.5. Предложения по обеспечению территории сельского поселения объектами библиотечного обслуживания, культуры, народного художественного творчества, музеями поселений, объектами физкультуры и спорта

Согласно ст. 14 и 14.1. ФЗ-131 к полномочиям органов местного самоуправления сельского поселения относятся предложения по обеспечению населения:

· Библиотечным обслуживанием;

· Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры;

· Создание музеев поселения;

· Сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в собственности поселения, охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) местного (муниципального) значения, расположенных на территории поселения;

· Создание условий для развития местного традиционного народного художественного творчества, участие в сохранении, возрождении и развитии народных художественных промыслов в поселении;

· Обеспечение условий для развития на территории поселения физической культуры и массового спорта.

Клубные помещения на 200 мест в селе Ростоши недостаточны. В пос. Привольный численность жителей до 500 человек, в которых по нормативам должен быть минимум один клуб.

Как центр подрайонной системы, село Ростоши должно обслуживать население ограниченным по составу комплексом периодического пользования, в пределах 45 минутной транспортной доступности. К ним относится досуговый центр.

Территориальная доступность (в пределах 30 мин с использованием транспорта) для всех населенных пунктов поселения не превышает норматив.

Общий библиотечный фонд в поселении соответствует нормативному, но он сосредоточен в пос. Привольный библиотека отсутствует. 
На территории поселения есть объекты историко-культурного наследия регионального значения. В селе Ростоши находятся памятники истории:
· два кургана эпохи бронзы, расположенные на юго-восточной окраине с. Ростоши;

· церковь Космы и Домиана, дат. 1881 г.

В настоящее время в поселении сложились следующие площадки для занятий физической культурой и спортом:

· спортзал в Ростошинской средней школе;

· спортплощадка в Ростошинской средней школе;

- стадион на берегу реки Токай в селе Ростоши.

Как центр подрайонной системы, село Ростоши должно обслуживать население ограниченным по составу комплексом периодического пользования, в пределах 45 минутной транспортной доступности. К ним относится бассейн 100 м² зеркала воды.

Таблица 33.

Перечень мероприятий по территориальному планированию и этапы их реализации по разделу объектов библиотечного обслуживания, культуры, народного художественного творчества, музеев поселения, объектов физкультуры и спорта

	№ пп
	Наименование мероприятия
	Этапы реализации
	Исполнитель

	1.
	Объекты культуры

	1.1.
	Реконструкция здания СДК в селе Ростоши с увеличением вместимости до 400 мест. Строительство досугового центра в составе дома культуры 140 м² площади пола
	2015 г.
	Администрация СП

Инвесторы (застройщики)

	1.2.
	Капитальный ремонт и приспособление под деловой центр с клубными помещениями на 24 места здания дома пос. Привольный
	2012 г.
	

	2.
	Библиотеки

	2.1.
	Устройство филиала Ростошинской в доме колхозника пос. Привольный
	2012 г.
	Администрация СП

	3.
	Объекты историко-культурного наследия

	3.1
	Утверждение границ территорий объектов культурного наследия, разработка и утверждение границы зон охраны объектов
	2015 г.
	Администрация СП

	4.
	Объекты физкультуры и спорта

	4.1.

4.2.


	Благоустройство и дальнейшее развитие спортивного комплекса возле Ростошинской средней школы и в пос. Привольный.

Строительство бассейна 100 м² зеркала воды на ул. Советская в селе Ростоши
	2015 г.

2017 г.


	Администрация СП

Администрация СП

Инвесторы (застройщики)


3.3.6. Предложения по обеспечению территории сельского поселения объектами массового отдыха жителей поселения, благоустройства и озеленения территории поселения

Согласно ст. 14 и 14.1. ФЗ-131 непосредственно к полномочиям администрации сельского поселения относятся следующие предложения по территориальному планированию:

· создание условий для массового отдыха жителей поселения и организация обустройства мест массового отдыха населения; осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах;

· организация благоустройства и озеленения территории поселения, использования, охраны, защиты, воспроизводства городских лесов, лесов особо охраняемых природных территорий, расположенных в границах населенных пунктов поселения.

В настоящее время имеется площадка массового отдыха - пляж на реке Токай и пляж на ул. Набережная в селе Ростоши. На территории села Ростоши расположен стадион на берегу реки Токай, включающий площадку для проведения культурно-массовых мероприятий и массового отдыха населения.
На территории поселка Привольный рекреационная зона расположена на прудах реки Малый Курлак, зона культурно-массовых мероприятий совместная с селом Ростоши.

Таблица 34.

Перечень мероприятий по территориальному планированию и этапы их реализации по разделу обеспечения территории сельского поселения объектами массового отдыха жителей поселения, благоустройства и озеленения территории сельского поселения

	№ пп
	Наименование мероприятия
	Этапы реализации
	Исполнитель

	1.
	Благоустройство территорий населенных пунктов и зоны отдыха

	1.1.
	Село Ростоши:
Благоустройство рекреационной зоны вдоль реки Токай:
- благоустройство пляжа;

Благоустройство рекреационной зоны по ул. Набережная:
- благоустройство пляжа;

Зона отдыха пос. Привольный
- благоустройство зоны отдыха и пляжа.

Зона для культурно-массовых мероприятий на участке стадиона села Ростоши

- оборудование специальной площадки для проведения культурно-массовых мероприятий.

Устройство детских игровых площадок внутри жилых кварталов

Устройство пешеходных тротуаров
	2010-2015 гг.

2012-2020 гг.

2012-2020 гг.

2010-2012 гг.

2010-2015 гг.

2010-2015 гг.
	Администрация СП

Арендаторы, собственники объектов капитального строительства

Администрация СП

Администрация СП


3.3.7. Предложения по обеспечению территории сельского поселения местами сбора бытовых отходов

Согласно ст. 14 и 14.1. ФЗ-131 к полномочиям администрации сельского поселения относятся следующие предложения по организации сбора и вывоза бытовых отходов и мусора.
Таблица 35.

Перечень мероприятий по территориальному планированию и этапы их реализации по разделу организации сбора и вывоза бытовых отходов и мусора

	№ пп
	Наименование мероприятия
	Этапы реализации
	Исполнитель

	1.

2.

3.


	Разработка схемы планово-регулярной системы сбора и транспортировки бытовых отходов на территории сельского поселения, в том числе по организации сбора мусора в рекреационных зонах.

Предусматривается строительство контейнерных площадок для сбора и временного накопления отходов с установкой контейнеров большой емкости – 30 м³, оснащенных системой «Мультилифт», с последующим вывозом на планируемый комплексный полигон ТБО. Площадка размещается на участке, расположенном к северо-западу от села Ростоши.

Устройство участка дороги с твердым покрытием до мест сбора бытовых отходов.

Закрытие несанкционированных мест сбора бытовых отходов и несанкционированных скотомогильников с последующей рекультивацией территории
	2010 г.

2010-2015 гг.


	Администрация СП

Администрация СП



	4.
	Устройство площадок для сбора бытовых отходов и мусора:

	4.1.
	Село Ростоши, пос. Привольный
	2010 г.
	Администрация СП

	4.2.
	Проектируемые рекреационные зоны в селе Ростоши
	2015 г.
	Администрация СП

Арендаторы, собственники объектов капитального строительства

	4.3.
	Проектируемая рекреационная зона в пос. Привольный
	2010-2020 гг.
	


3.3.8. Предложения по обеспечению территории сельского поселения местами захоронения
Согласно ст. 14 и 14.1. ФЗ-131 к полномочиям администрации сельского поселения относится содержание мест захоронения.

На территории сельского поселения находятся три кладбища общей площадью 3,2 га. Первое расположено на юг от пос. Привольный, второе в центральной части и третье на восток от границы села Ростоши. В связи с размещением кладбища п. Привольный в водоохранной зоне его предлагается закрыть и использовать возможности по захоронению с. Ростоши.
Потребности в дополнительных территориях на расчетный срок для организации мест захоронений Ростошинского поселения не выявлено.

Таблица 36.

Перечень мероприятий по территориальному планированию и этапы их реализации по организации мест захоронения

	№

пп
	Наименование мероприятия
	Этапы реализации
	Исполнитель

	1.
	Кладбища
	
	

	1.1.
	Благоустройство действующих кладбищ
	2010-2012 гг.
	Администрация СП

	1.2.
	Устройство автодорог с твердым покрытием до мест захоронений
	2010-2012 гг.
	Администрация СП


3.3.9. Предложения по охране природы и рациональному природопользованию

В соответствии с ФЗ № 131 (ст. 16), к вопросам местного значения городского округа относятся, в частности, и вопросы охраны окружающей среды:


- организация мероприятий по охране окружающей среды в границах сельского поселения;


- организация и осуществление экологического контроля объектов производственного и социального назначения на территории сельского поселения, за исключением объектов, экологический контроль которых осуществляют федеральные органы государственной власти;


- организация сбора, вывоза, утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов;


- организация благоустройства и озеленения территории, использования и охраны зеленых насаждений, расположенных в границах сельского поселения.

Основным условием стабильности развития агропромышленного комплекса и источником расширения сельскохозяйственного производства является сохранение и рациональное использование почвенного плодородия.

Прежде всего, необходимо восстановление почвенного плодородия сельхозугодий, восстановление системы удобрений, в том числе и микробиологических, севооборотов и прочее. Необходимо вносить более 6 т на один га пашни органических удобрений, в настоящее время вносится 1,9 т на 1 га. Минеральные удобрения в настоящее время вносятся на 1 га посевной площади – 36 кг, необходимо более 100 кг.

На территории Ростошинского поселения располагается взлетно-посадочная полоса сельскохозяйственной авиации, твердое покрытие на полосе отсутствует.

Территория поселения находятся в зоне недостаточного увлажнения и засушливого земледелия.

Перспективы развития мелиорации в области определены принятым постановлением Правительства РФ от 20.02.2006 г. № 99 «О федеральной целевой программе «Сохранение и восстановление плодородия почв земель сельскохозяйственного назначения и агроландшафтов как национального достояния России на 2006-2010 гг.»

На перспективу основное внимание должно быть уделено реконструкции и восстановлению действующих оросительных и осушительных систем, комплексу эксплуатационных и ремонтных мероприятий на мелиоративной сети и гидротехнических сооружениях.

Все пахотные земли подвержены эрозии. Важнейшее значение для предотвращения эрозии имеют агромелиоративные мероприятия, которые рассматриваются как многофункциональный долговременный фактор охраны окружающей среды.

Защитные лесные насаждения повышают биоклиматический потенциал прилегающих к ним земель. Под их защитой создаются условия для земледелия, возрастает эффективность севооборотов по сравнению с открытыми полями, на 2,5-19,3 балла повышается бонитет почв, на защищенных территориях значительно улучшается гидротермический режим, более чем в 4 раза сокращается поверхностный сток.

На начало 2009 года процент облесённых сельскохозяйственных угодий оставлял 5,4 %.

В проекте на расчетный срок за счет сельхозпроизводителей предусматривается довести процент облесения сельскохозяйственных земель на сельхозугодиях до 10 %.

Общая площадь посева сельхозкультур к расчетному сроку должна стабилизироваться и увеличиться на 15 % за счет неиспользуемой пашни.

Таблица 37.

Перечень мероприятий по территориальному планированию и этапы их реализации по рациональному природопользованию

	№ пп
	Наименование мероприятия
	Этапы реализации
	Исполнитель

	1.
	Восстановление почвенного плодородия сельхозугодий и системы удобрений

	1.1.
	Разработка программы по восстановлению плодородия сельхозугодий и системы удобрений
	2010-2012 гг.
	Администрация СП

	1.2.
	Расширение и благоустройство территорий складов минеральных и органических удобрений (ограждение территории, устройство твердого покрытия и водоприемников ливневых стоков, строительство навесов)
	2010-2012 гг.
	Администрация СП

Арендаторы, собственники

	1.3.
	Строительство взлетно-посадочной полосы с твердым покрытием для средств с/х авиации
	2012 г.
	

	1.4.
	Восстановление и реконструкция оросительных систем
	2012-2020 гг.
	Администрация СП

Арендаторы, собственники

	1.5.
	Создание 698,4 га насаждений:

· 87,3 га полезащитных и стокозадерживающих лесных полос;

· 349,2 га приовражных и прибалочных насаждений;

· 174,6 га насаждений по оврагам и на эродированных землях;

· 87,3 га насаждений вокруг прудов, водоёмов и на берегах рек.
	2012-2030 гг.
	Администрация СП

Арендаторы, собственники с/х земель


3.4. Охрана окружающей среды

В настоящее время особое внимание при разработке градостроительной документации уделяется требованиям в области охраны окружающей среды. Закон «Об охране окружающей природной среды», принятый 20 декабря 2001 г., обязывает при планировании развития территорий соблюдать «требования в области охраны окружающей среды, принимать меры по восстановлению природной среды в соответствии с законодательством» (ст. 44, п. 2).

3.4.1. Полномочия и ответственность органов местного самоуправления в сфере охраны окружающей среды

Согласно закону РФ «Об охране окружающей среды» (2002 г.), органы местного самоуправления ответственны за экологическое состояние всей подведомственной территории и обязаны оказывать содействие гражданам в реализации их прав в области охраны окружающей среды. Муниципальные власти вправе использовать данные экологического мониторинга для разработки прогнозов социально-экономического развития и целевых программ в области охраны окружающей среды.

Негативное воздействие населенных пунктов на природные системы складывается, в том числе, и от системы обеспечения жизнедеятельности населения (отопительные котельные, очистные сооружения канализации, образование и захоронение твердых бытовых отходов), а также от немногочисленных предприятий автотранспорта, пищевой промышленности, обслуживания, торговли. Так, при сжигании топлива, производстве различных видов продукции в атмосферу поступают вредные выбросы, в реки и водоемы сбрасываются загрязненные промышленные и бытовые стоки, образуется значительные количества бытовых и промышленных отходов. Таким образом, загрязняются почвы, воды, атмосферный воздух, страдает растительный и животный мир. Кроме того, экологическая обстановка определяет и качество жизни населения, привлекательность, формирует имидж поселения.

Действия администрации поселения должны быть направлены, в первую очередь, на предупреждение загрязнений окружающей среды путем последовательного и планомерного внедрения современных технологий, способствующих снижению негативного воздействия хозяйственной деятельности на окружающую среду.

3.4.2. Экологические проблемы и пути их решения

На территории существуют:

- 5 несанкционированных свалок;

- 2 скотомогильника;

- склад ядохимикатов;
- 4 МТФ;

- зернохранилище;

- 3 мехтока;

- мехдвор;

- 3 склада ГСМ;

- мехмастерские
- мельница.

Состояние атмосферного воздуха на территории сельского поселения находится на удовлетворительном уровне.

Загрязнение поверхностных и подземных вод, неудовлетворительное качество питьевой воды относятся к наиболее приоритетным проблемам. Среди главных причин продолжающегося загрязнения водных ресурсов – отсутствие очистных сооружений.

Почва является одним из факторов среды обитания, оказывающих прямо и опосредованно влияние на состояние здоровья населения. Состав и свойства почвы находятся в тесной взаимосвязи с качеством и безопасностью атмосферного воздуха, питьевой воды и воды открытых водоемов, продовольственного сырья и пищевых продуктов. Основным источником химического загрязнения почвы является деятельность человека. Несоответствие имеющихся мест захоронения и временного хранения отходов санитарно-гигиеническим требованиям приводит к бесконтрольному загрязнению почвы, зачастую превосходящему ее естественную способность к самоочищению. Значительный вклад в химическое загрязнение почвы вносят выбросы автотранспорта. Одним из источников загрязнения почвы являются химические средства защиты растений и минеральные удобрения.

3.4.3. Состояние воздушного бассейна

Состояние воздушного бассейна является одним из основных факторов, определяющих экологическую ситуацию и условия проживания населения.

Антропогенное воздействие на территорию поселения оказывает производственный и транспортный комплекс.

Воздействие производственного комплекса на воздушный бассейн:

1. Теплоснабжение теплом жилой зоны, и производственного комплекса осуществляются от котельных. Продукты сгорания топлива в котлоагрегате котельных оказывают негативное воздействие на воздушный бассейн территории сельского поселения

Основным топливом для котельных является уголь. Одной из основных причин выбросов в атмосферу загрязняющих веществ (ЗВ) от теплоэнергетического оборудования - высокая степень изношенности оборудования, несоблюдение режимов горения, отсутствие очистки отходящих газов.

2. Машинно-тракторный парк. Выброс ЗВ неорганизованный. На территории происходит выброс ЗВ (азота диоксид, азота оксид, углерод твердый, серы диоксид, углерода оксид).

3. МТФ, зернохранилище, мехтока, мехдвор, склады ГСМ, мехмастерские и мельница. Приземные концентрации вредных веществ, выбрасываемые источниками предприятий, не превышают нормативов качества воздуха.
Количество выбросов ЗВ предприятиями в значительной степени зависят от наличия и эффективности работы газопылеулавливающих установок.

В Ростошинском сельском поселении Эртильского района проводится мониторинг за состоянием атмосферного воздуха по основным загрязняющим веществам.

По данным филиала Федерального Государственного Учреждения Здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области в Аннинском, Паннинском, Эртильском районах» в течение последних двух лет исследования проводились по 3 веществам: азота диоксид, взвешенные вещества и формальдегид. Превышения ПДК в атмосферном воздухе были не выявлены.
3.4.3.1. Воздействие транспортного комплекса на воздушный бассейн

Автомобильный транспорт является одним из основных источников загрязнения атмосферы поселения. По территории поселения проходят автодороги общего пользования.

Выбросы двигателей автомобилей, содержащие двуокись азота, окись углерода, сернистый ангидрит, углеводороды оказывают негативное воздействие на видимость и прозрачность атмосферного воздуха, также на возрастание величины рН осадков.

Загрязняющие вещества от выбросов автотранспорта распространяются от автомобильных дорог на расстояние до 300 м.

Основной причиной загрязнения воздушного бассейна выбросами автотранспорта является увеличение количества автотранспорта, его изношенность и некачественное топливо.

3.4.3.2. Санитарно-защитные зоны
Одним из мероприятий, способствующих снижению влияния загрязняющих веществ атмосферного воздуха на здоровье населения, является организация санитарно-защитных зон (СЗЗ).

Основным документом, регламентирующим использование территорий санитарно-защитных зон производственно-коммунальных и сельскохозяйственных объектов в настоящее время, является нормативный документ СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03.

Таблица 38.

Перечень основных производственных объектов с указанием размеров нормативных санитарно-защитных зон
	№№ п/п
	Наименование предприятия
	Класс опасности
	Санитарно-защитная зона по СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03

	1
	5 несанкционир. свалки
	1
	1000 м от границы предприятия

	2
	2 скотомогильника
	1
	1000 м от границы предприятия

	3
	склад ядохимикатов
	1
	1000 м от границы предприятия

	4
	4 МТФ
	3
	300 м от границы предприятия

	5
	зернохранилище
	5
	50 м от границы предприятия

	6
	3 мехтока
	5
	50 м от границы предприятия

	7
	мехдвор
	5
	50 м от границы предприятия

	8
	3 склада ГСМ
	5
	50 м от границы предприятия

	9
	мехмастерские
	5
	50 м от границы предприятия

	10
	мельница
	5
	50 м от границы предприятия

	11
	Очистные сооружения
	5
	50 м от границы предприятия

	12
	Кладбища
	5
	50 м от границы кладбища


Выводы:

1. состояние атмосферного воздуха в населенных пунктах находится на допустимом уровне;

2. основными источниками загрязнения воздуха является автотранспорт и промышленный комплекс;

3. причиной загрязнения воздушного бассейна является низкий уровень очистки загрязняющих веществ на предприятиях.

3.4.4. Состояние водного бассейна

3.4.4.1. Состояние поверхностных вод

Основная река сельского поселения – Токай. Всего в поселении насчитывается 14 временных и постоянных водотоков, общей протяженностью 84,1 км.
Состояние водного бассейна главным образом определяют рациональное использование ресурсов и проводимые природоохранные мероприятия.

Источниками загрязнения реки являются поверхностные воды с территории сельского поселения, включая промышленные территории. Централизованная канализация на территории сельского поселения отсутствует.

Важным источником загрязнения водных объектов в сельском поселении являются ливневые и коллекторно-дренажные воды с полей. С поверхностным стоком в водные объекты выносится до 10-25 % внесенных минеральных удобрений и пестицидов, представляющие для водоемов наибольшую опасность. Предотвращение загрязнения водных объектов стоком с сельхозугодий является весьма сложным делом, не зависящим от специфики формирования стока, его неорганизованности и спорадичности. Создание лесозащитных насаждений является одним из главных мероприятий по предотвращению загрязнения водоемов поверхностным стоком. Среди дополнительных мероприятий следует отметить создание прибрежных водоохранных зон. Водоохранные зоны способствуют снижению выноса остатков пестицидов, минеральных удобрений и почвы в водные объекты.

Многолетнее загрязнение реки Токай приводит к тому, что наличие загрязняющих веществ обнаруживается в донных отложениях, что приводит к вторичному загрязнению водных объектов.

Выводы:

1. по качественным показателям воды, река Токай в районе поселения относится к умеренно загрязненным водоемам;

2. одним из источников загрязнения водных объектов в сельском поселении являются ливневые и коллекторно-дренажные воды с полей;

3. населенные пункты сельского поселения являются неканализованными;

4. система сбора, отвод и очистка поверхностного стока с территории населенных пунктов отсутствует.

3.4.4.2. Состояние подземных вод

Состояние подземных вод главным образом определяют эксплуатационный отбор подземных вод и поступление в водоносные горизонты техногенных стоков и инфильтрата.

Практически все хозяйственно-питьевое водоснабжение населения, техническое водоснабжение сельскохозяйственных промышленных предприятий и орошение сельхозугодий основано на использовании подземных вод. Подземные воды эксплуатируются буровыми скважинами, колодцами, каптированными родниками.

На территории сельского поселения расположены 7 башен Рожновского, действуют автономные тупиковые сети хозяйственно-питьевого водопровода, протяженностью 16,8 км. Изношенность водопроводных сетей максимальна. Население имеет индивидуальные скважины.
Неудовлетворительное состояние водопровода, использование колодезной воды незащищенных водоносных горизонтов является причиной потребления питьевой воды низкого качества.

В Ростошинском сельском поселении Эртильского района проводится мониторинг за состоянием воды. Общая жесткость воды находится в интервале от 7,7 до 8,4, что в 1,1-1,2 превышает допустимый показатель.

Требуется проведение химического и бактериологического исследования воды для комплексной оценки ее состояния.

3.4.4.3. Очаги загрязнения подземных вод

Негативным фактором техногенного воздействия являются все возрастающие масштабы загрязнения подземных вод основных эксплуатационных и связанных с ними смежных водоносных горизонтов.

Распределение техногенной нагрузки имеет преимущественно линейно-узловой характер: вдоль транспортных магистралей, с повышением интенсивности нагрузки в узлах пересечения.

На этих участках в результате проникновения сбросов сточных вод или инфильтратов складируемых отходов, наблюдается загрязнение подземных вод. В последние годы это явление имеет прогрессирующий характер.

В пределах сельского поселения развивается загрязнение грунтовых вод компонентами азотной группы (нитраты, нитриты, аммиак), вызванное бытовыми отходами и сточными водами. В основном в поселении предусмотрено естественное водоотведение. Соотношение сточных вод и потребляемой воды 1 к 1, без учета воды, используемой для полива, потребляемой скотом, и для обслуживания автомобилей.

Одним из возможных источников загрязнения почвы являются химические средства защиты растений и минеральные удобрения.

Наблюдения за состоянием подземных вод обязаны осуществляться на трёх уровнях - федеральный (региональный), территориальный (областной) и объектовый (предприятия-недропользователи).

Выводы:

1. загрязнение подземных вод наблюдается вдоль транспортных магистралей;

2. прогрессирует в пределах сельского поселения загрязнение грунтовых вод компонентами азотной группы;

3. для комплексной оценки качества питьевой воды требуется проведение исследований.

3.4.5. Состояние и охрана почв

Почвенный покров территории сельского поселения неоднороден и обладает разной устойчивостью к воздействию деградационных процессов. Среди деградационных процессов, распространенными являются водная и ветровая эрозия, дегумификация, вторичное засоление и переувлажнение, загрязнение химическими токсикантами. Все эти процессы приводят к снижению плодородия почв, ухудшению качества продукции растениеводства и, как следствие, отрицательно влияют на качество жизни населения.

Значительный вклад в химическое загрязнение почвы токсичными веществами вносят выбросы автотранспорта.

Источниками техногенного поступления в почву тяжелых металлов также являются средства химизации сельского хозяйства. Привнесение тяжелых металлов в почву (на поля) происходит с ядохимикатами, удобрениями и сточными водами.

Особое место среди загрязнений почв сельского поселения тяжелыми металлами занимает цинк и свинец. Цинк и свинец хорошо адсорбируются пахотным слоем почвы.

Одним из направлений защиты почв от загрязнений тяжелыми металлами является контроль внесения минеральных удобрений, который следует обеспечивать согласно зональным рекомендациям о ведение сельскохозяйственного производства в Воронежской области.

Применение ядохимикатов как средств защиты растений от вредителей и болезней сохраняет около 50 % урожая, но пагубно влияют на микрофлору и микрофауну почвы, вызывают сдвиги в биохимическом и микробиологическом процессах. Рационализация применения ядохимикатов необходимо осуществлять путем оптимизации сроков, способов применения, соблюдения норм расхода, применения биологических методов защиты.

Одной из сложных агроэкологических проблем рационального использования, повышения плодородия и охраны черноземов является техногенная нагрузка на них. Под воздействием сельскохозяйственной техники происходит изменение структурного состава почвы. Этот процесс особенно ярко наблюдается в верхнем слое до глубины 20-30 см. Различная технология уборки многолетних трав на черноземах по-разному влияет на их плотность, общую порозность и порозность аэрации.

В качестве мер, обеспечивающих защиту почв от эрозии и других деградационных процессов, предлагается система, которая на основе аэроландшафтной организации территории предусматривает комплекс агрофитомелиоративных приемов и биоинженерных сооружений.

Агрофитомелиорация включает технологии возделывания сельскохозяйственных культур, имеющих почвозащитную направленность. Ведущее место среди них занимает обработка почвы. В состав биоинженерных сооружений входят различные виды лесных защитных насаждений, а так же простейшие гидротехнические сооружения. Надежную защиту почв обеспечивает только комплекс проводимых мероприятий.

В целях предотвращения водной и ветровой эрозии на склонах, сложенных легкими по механическому составу почвами, эффективным способом является закрепление их лесными культурами. Ассортимент и агротехника возделываемых лесных культур определяются при этом рельефом, свойствами пород, природно-климатическими условиями.

Таблица 39.

Ассортимент древесных и кустарниковых пород для защитного лесоразведения

	Главные породы
	Сопутствующие породы
	Кустарники

	Дуб черешчатый, вяз,

ясень обыкновенный,

акация белая, гледичия, тополь черный,

тополь бальзамический;

на мелах – сосна меловая, вяз приземистый
	Груша лесная,

клен остролистный,

клен полевой,

рябина шведская,

яблоня лесная,

ясень зеленый, орех черный, вяз перистоветвистый, шелковица
	Боярышник, жимолость татарская, лещина, облепиха, шиповник, калина, клен татарский, рябина черноплодная, смородина золотистая, акация желтая, свидина, можжевельник, вишня степная, терн, ива красная


3.4.6. Загрязнение окружающей среды отходами производства и потребления

3.4.6.1. Сельскохозяйственные отходы

Сельскохозяйственная деятельность представлена в основном растениеводством и немного животноводством.

На территории Ростошинского сельского поселения находятся сельскохозяйственные предприятия ЗАО «Прогресс» и ЗАО «Рассвет».

К сельскохозяйственным отходам относят: органические отходы полеводства, применяемые в полеводстве удобрения и т.д.

3.4.6.2. Транспортные отходы

Транспортными отходами являются:
- снятые с эксплуатации, механически поврежденные, брошенные и разукомплектованные транспортные средства: кузова легковых, грузовых, автобусов, сельскохозяйственные и полуприцепы;

- не подлежащие к использованию компоненты транспортных средств: двигатели, шины, электрооборудование, включая аккумуляторы и электролиты, подшипники качения, оборудование для технического обслуживания и ремонта транспортных средств, другие агрегаты и узлы;

- расходуемые в процессе использования транспортных средств и бытовой техники конструкционные и эксплуатационные материалы;

- отходы эксплуатации и переработки техники, промасленные ветошь и опилки.

3.4.6.3. Твёрдые бытовые отходы

Твердые бытовые отходы жизнедеятельности вывозятся по мере накопления на несанкционированные свалки. Селективный сбор отходов в сменные контейнеры не используется. Сейчас эти отходы накапливаются на территории жилых застроек, их разносит ветром и размывает осадками, они попадают в почву и грунтовые воды.

Свалки оказывают негативное влияние в первую очередь на подземные воды и почвы, а также на воздушный бассейн.

Необходимо осуществлять постоянный контроль за состоянием почво-грунтов непосредственно на месте сбора бытовых отходов, а также прилегающей к ней территории, с целью выявления и предотвращения загрязнения окружающей среды.

Выводы:

1. основным источником химического загрязнения почвы является деятельность человека;

2. значительный вклад в химическое загрязнение почвы токсичными веществами (тяжелыми металлами) вносят выбросы промышленных предприятий, автотранспорт;

3. образование ТБО за год в поселении не определено;

4. несоответствие имеющихся мест захоронения и временного хранения отходов санитарно-гигиеническим требованиям приводит к бесконтрольному загрязнению почвы.

3.4.7. Состояние и формирование природно-экологического каркаса

Экологический каркас – это система природных территорий с особым правовым статусом и более строгими (по сравнению с другими природными территориями) ограничениями хозяйственного использования земель и природных ресурсов в их пределах.

Понятие «природный каркас» включает в себя в первую очередь заповедники, различные заказники, особо охраняемые природные территории (ООПТ) и наиболее ценные рекреационные территории.

Природно-экологический каркас территории формируется не только из существующих природоохранных объектов, но из таких специфических комплексов, как защитные леса, искусственно созданные насаждения. Все эти объекты составят в совокупности единую систему поддержания экологического баланса территории и сохранения многообразия природно-территориального комплекса.

Основными элементами природно-экологического каркаса являются:

· ключевые территории;

· транзитные зоны;

· экологические коридоры;

· буферные зоны.

Основой природного каркаса территории сельского поселения является река Токай, лесные массивы и искусственно созданные насаждения.

3.4.8. Состояние растительного покрова

Структура растительного покрова территории сельского поселения дифференцируется в зависимости от целевого назначения растительности, ее происхождения, времени образования и состояния. В зависимости от этого на рассматриваемой территории можно выделить следующие основные типы растительности:

Естественные растительные сообщества – леса, луга.

Искусственно созданные зеленые насаждения:

1. посадки в пределах селитебных территорий – озелененные объекты общего пользования, насаждения жилой застройки, участков общественных организаций и учреждений;

2. озеленение производственной застройки;

3. защитное озеленение вдоль транспортных магистралей;

4. растительность сельскохозяйственных угодий.

3.4.8.1. Естественные растительные сообщества

Фитоценозы территории сельского поселения представлены растительностью лесных и лугово-степных сообществ.

Среди естественных типов растительных сообществ леса занимают приоритетное положение. Они призваны пополнять воздушное пространство чистым воздухом, и являются местом отдыха населения.

Леса поселения относится к защитным лесам (Лесной кодекс РФ от 04.12.06 г. № 200-ФЗ), которые подлежат освоению в целях сохранения средообразующих, водоохранных, защитных, санитарно-гигиенических, оздоровительных и иных полезных функций лесов с одновременным использованием лесов при условии, если это использование совместимо с целевым назначением защитных лесов и выполняемыми ими полезными функциями.

Статья 14 Кодекса запрещает создание в защитных лесах лесоперерабатывающей инфраструктуры.

В защитных лесах сплошные рубки осуществляются только в случае, если выборочные рубки не дают замену лесных насаждений, утрачивающих свои средообразующие, водоохранные, санитарно-гигиенические, оздоровительные и иные полезные функции (ч. 4 ст. 17 Кодекса).

В целом экологическое состояние лесов в поселении является удовлетворительным.

Одним из важнейших мероприятий по улучшению экологического состояния, сохранению средообразующей функции лесных насаждений является защита леса от пожаров, вредителей и болезней.

Луга поселения представлены двумя типами – пойменные (долинные) и низинно-водораздельные. Луга являются источником естественных кормов для домашних животных. В составе лугов много ценных кормовых злаков – костер безостый, мятлик узколистный, овсяница луговая. Среди разнотравья также ценны борщевик, щавель конский и другие.

3.4.8.2. Искусственно созданные зеленые насаждения

Наряду с лесами большое значение имеет древесно-кустарниковая растительность. Древесно-кустарниковая растительность на землях сельскохозяйственного назначения, автомобильного транспорта и поселения, предназначена для обеспечения защиты земель от воздействия неблагоприятных природных, антропогенных и техногенных явлений.

Озеленение жилых участков селитебной территории характерно для одноэтажной усадебной застройки. Здесь преобладают посадки плодовых деревьев, ягодных кустарников и огородных культур, многочисленны декоративные кустарники и цветники. Состояние этих посадок можно охарактеризовать как хорошее.

3.4.8.3. Водоохранные зоны рек

Важнейшая роль водоохранной зоны заключается в том, что она играет существенную роль в борьбе с эрозией, является биостационной для многих видов флоры и фауны, сохраняет интразональные ландшафты и является экологическим транзитным коридором, связывающим природную экологическую сеть.

В соответствии с Водным кодексом Российской Федерации ширина водоохранных зон на реке Токай составляет 200 м, на реках Матреночка и Малый Курлак 100 м.
Водоохранные зоны рек РФ относятся к землям природоохранного назначения, где допускается ограниченная хозяйственная деятельность при соблюдении установленного режима охраны этих земель в соответствии с федеральными законами, законами субъектов Российской федерации.

Кроме того, соблюдение режима данных зон необходимо в целях охраны рек и водоемов как территорий, выполняющих функции источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения.

3.4.9. Экологическая оценка ландшафтов

На территории поселения преобладают открытые полевостепные пространства (земли сельскохозяйственного назначения составляют более 4/5 от всей территории). Особенно важно усиление ландшафтного разнообразия путем создания мелкоконтурной сети охраняемых ландшафтов, способных усилить устойчивость освоенных территорий.

Сущность ландшафтного подхода заключается в том, что деятельность человека осуществляется с высокой степенью адаптации к природным условиям территории.

Сущность экологического подхода состоит в том, что ресурсы используются с восстановлением и сохранением равновесия в ландшафтных экосистемах и созданием условий для воспроизводства и саморегулирования ресурсов.

3.4.10. Ландшафтно-экологическая оптимизация ландшафта

Ландшафтно-экологическая оптимизация должна сопровождаться стабилизацией природно-ресурсного потенциала ПТК на преобразуемой территории, модернизацией структуры физико-географических компонентов, что улучшит условия окружающей среды и как следствие повысит комфортность жизни и деятельность населения (В.Б. Михно,1995 г.).

Мероприятия по оптимизации ландшафта поселения сводятся к следующему:

1. фитомелиорация: сплошное облесение (сосна обыкновенная);

2. создание лесных противоэрозионных полос (сосна, береза, акация желтая, дуб черешчатый и др.);

3. закрепление песков с помощью травяного покрова;

4. внедрение технических новшеств, очистных сооружений и устройств новых поколений.

3.4.11. Воздействие неблагоприятных факторов среды обитания на состояние здоровья населения

Загрязнение атмосферного воздуха наряду с другими факторами среды обитания оказывает неблагоприятное воздействие на состояние здоровья населения.

Одним из мероприятий, способствующих снижению влияния загрязняющих веществ атмосферного воздуха на здоровье населения, является организация санитарно-защитных зон (СЗЗ).

В целях охраны атмосферного воздуха и предотвращения его отрицательного влияния на здоровье населения на предприятиях сельского поселения необходимо проводить природоохранные мероприятия.

При проведении социально-гигиенического мониторинга было установлено, что химическое загрязнение питьевой воды, обусловленное ее природным составом, вносит более трети вклада в показатель комплексной антропотехногенной нагрузки. Приоритетными загрязняющими веществами питьевой воды являются нитраты.

Загрязнение питьевой воды обуславливает риск заболеваемости населения, в том числе болезней сердечно-сосудистой системы, мочеполовой системы, эндокринной системы, нервной системы, костно-мышечной системы. В целях обеспечение населения качественной питьевой водой необходимо проведение комплекса мероприятий предусмотренных в программе «Экология и природные ресурсы Воронежской области на 2006-2010 годы». 

Состав и свойства почвы находятся в тесной взаимосвязи с качеством и безопасностью атмосферного воздуха, питьевой воды и воды открытых водоемов, продовольственного сырья и пищевых продуктов.
3.4.12. Природоохранные мероприятия

Анализ оценки воздействия на окружающую среду при реализации генерального плана показал необходимость проведения комплекса следующих природоохранных мероприятий для улучшения состояния окружающей среды.

1. Атмосферный воздух. Основными источниками негативного воздействия на состояние атмосферного воздуха является автотранспорт.

В целях обеспечения благоприятной экологической обстановки по состоянию атмосферного воздуха, рекомендуются следующие мероприятия:

- произведение расчетов проектов СЗЗ промышленных предприятий и введение СЗЗ в действие, вид деятельности и класс опасности предприятий должны соответствовать заявленным;

- организация выбросов загрязняющих веществ в атмосферу и оснащение источников выбросов газопылеулавливающими установками, своевременная паспортизация вентиляционных устройств и газопылеочистных установок с оценкой их эффективности;

- осуществление перевода автотранспорта на газовое топливо, с применением каталитических фильтров;

- озеленение магистральных улиц и санитарно-защитных зон с двухъярусной посадкой зеленых насаждений;

- осуществление мониторинга за состоянием атмосферного воздуха в жилой зоне.

2. Поверхностные воды. Основной задачей при реализации Генерального плана в отношении охраны поверхностных вод является предотвращение загрязнения водных объектов сельского поселения, особенно рек Битюг и Гнилушка, которые в настоящее время загрязняются неочищенным поверхностным стоком с промышленных площадок и территории жилой застройки. Рекомендуемыми мероприятиями по охране водных объектов сельского поселения являются:

- вынос в натуру водоохранных зон водных объектов;

- строительство очистных сооружений;

- организация централизованной системы водоотведения и очистки производственных сточных вод;

- организация системы сбора, отвода и очистки поверхностного стока с территории населенного пункта.

3. Подземные воды. Основными проблемами в отношении подземных вод при реализации Генерального плана являются: истощение водоносных горизонтов, используемых для хозяйственно-питьевого водоснабжения поселения и загрязнение подземных вод.

Для предотвращения дальнейшего снижения уровней водоносных горизонтов, эксплуатируемых в целях питьевого водоснабжения, и загрязнения подземных вод необходимо:

- ликвидация непригодных к дальнейшей эксплуатации скважин, наличие зон санитарной охраны на действующих водозаборах;

- проведение систем учета и контроля над потреблением питьевой воды;

- изучение качества подземных вод и гидродинамического режима на водозаборах и в зонах их влияния;

- осуществление развития нормативной правовой базы и хозяйственного механизма водопользования, стимулирующего экономию питьевой воды;

- обеспечение качества питьевой воды, подаваемой населению, путем внедрения средств очистки;

- обеспечение сельского поселения централизованной системой водоотведения и очисткой хозяйственно-бытовых и производственных сточных вод;

- строгое соблюдение водоохранных зон реки Токай, т.к. на данных участках поверхностные воды имеют тесную гидравлическую связь с подземными водоносными горизонтами.

4. Почвы. В настоящее время основную нагрузку на почвенный покров испытывают земли с/х назначения. С целью предотвращения деградации почвенного покрова территории Генеральным планом предлагается:

- создание вдоль автомобильных дорог лесных полезащитных полос;

- внесение минеральных удобрений на основе нормативов затрат на планируемую урожайность, агрохимическую характеристику почв, состояния и химического состава растений, что обеспечивает агротехническую эффективность вносимых удобрений;

- принятие мер по сохранению плодородия почв, посредством защиты их от эрозии, на основе агрофитомелиоративных приемов и биоинженерных сооружений.

5. Обращение с отходами. Организации схемы обращения с отходами должна включать в себя разработку генеральной схемы санитарной очистки на территории поселения.
В составе схемы должны быть предусмотрены следующие первоочередные меры:

- выявление всех несанкционированных свалок и их рекультивация;

- на первую очередь предлагается организация санкционированного места сбора бытовых отходов на участке, расположенном к северо-западу от села Ростоши;
- внедрение комплексной механизации санитарной очистки поселения;

- организация селективного сбора отходов в жилых образованиях в сменные контейнеры, предусматривается строительство контейнерных площадок для сбора и временного накопления отходов с установкой контейнеров большой емкости – 30 м³, оснащенных системой «Мультилифт», с последующим вывозом на планируемый комплексный полигон ТБО;

- заключение договоров на сдачу вторичного сырья на дальнейшую переработку за пределами населенного пункта.

6. Растительность и животный мир. Основными природоохранными мероприятиями в отношении растительного и животного мира сельского поселения являются:

- нормативное озеленение населенных пунктов сельского поселения;

- максимальное сохранение лесных насаждений и участков древесно-кустарниковой растительности;

- создание условий для поддержания оптимального количества представителей животного мира.

7. Санитарно-эпидемиологический контроль. В настоящее время утилизация трупов производится в Хохольском районе на территории ГУП Воронежской области "Ветсанутильзавод «Гремяченский». На территории поселения захоронение животных должно осуществляться только путём их сжигания. Ранее образованные захоронения (скотомогильники) имеют СЗЗ в 1 км, на территории которых предлагается осуществлять санитарно-эпидемиологический контроль за состоянием окружающей среды. Генеральным планом до конца расчетного срока предусматривается консервация участков всех существующих скотомогильников на территории сельского поселения. Запрещается раскапывать территории существующих скотомогильников. На территории скотомогильника (биотермической ямы) также запрещается: пасти скот, косить траву, брать, выносить, вывозить землю и гумированный остаток за его пределы. Осевшие насыпи старых могил на скотомогильниках подлежат обязательному восстановлению. Высота кургана должна быть не менее 0,5 м над поверхностью земли.

8. Территории природно-экологического каркаса. Основными задачами при формировании природно-экологического каркаса являются сохранение и восстановление ландшафтного и биологического разнообразия, достаточного для поддержания способности природных систем к саморегуляции и компенсации последствий антропогенной деятельности.

Основными элементами природно-экологического каркаса территории сельского поселения являются:

- ключевые территории местного значения – лесные территории поселения;
- транзитные зоны - вдоль реки Токай, проходят по водоохранным зонам;

- экологические коридоры - сенокосные и пастбищные угодья, речные долины и пойменные ландшафты;

- буферные зоны - защитные лесополосы.

Таблица 40.

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТА

	
	Основные показатели ТЭП
	В настоящее время / на расчетный срок до 2030 г.

	1
	ТЕРРИТОРИЯ

	1.1
	Общая площадь в границах сельского поселения, тыс. га
	13,9 / 13,9

	1.2
	Площадь населенных пунктов, тыс. га
	1,02 / 1,02

	1.3
	Площадь земель сельскохозяйственного назначения, тыс. га
	12,47 / 12,47

	1.4
	Площадь земель промышленности, транспорта и т.д., тыс. га
	0,00032 / 0,00032

	1.5
	Площадь земель лесного фонда, тыс. га
	0,443 / 0,443

	1.6
	Площадь земель водного фонда, тыс. га
	0,019 / 0,019

	1.7
	Площади иных видов и категорий земель, тыс. га
	- / -

	2
	НАСЕЛЕНИЕ

	2.1
	Общая численность населения, человек
	1622 / 1397

	2.2
	Число населенных пунктов, ед.
	2 / 2

	2.3
	Обеспеченность жилой площадью, чел. / кв.м
	32,03 / 35

	3
	ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

	3.1
	Школы всех типов
	1 / 1

	3.2
	Детские дошкольные учреждения
	2 / 3

	3.3
	Больницы
	1 / 1

	3.4
	Фельдшерско-акушерские пункты
	1 / 1

	3.5
	Дом культуры, клуб
	1 / 2

	3.6
	Библиотека
	2 / 3

	3.7
	Спортивные сооружения всех типов
	3 / 5

	3.8
	Отделения Сбербанка
	1 / 1

	3.9
	Отделения связи
	1 / 1

	3.10
	Пункты коллективного доступа в Интернет
	1 / 2

	3.11
	Кладбища
	3 / 2

	4
	ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА

	4.1
	Протяженность автомобильных дорог всех типов, км
	41,37 / 42,15

	4.2
	В том числе: - федеральных
	- / -

	4.3
	- территориальных и прочих дорог с покрытием
	18,55 / 19,33

	4.4
	- территориальных и прочих дорог без покрытия
	22,82 / 22,82

	5
	ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА

	5.1
	Протяженность линий электропередач 10 кВ, км
	61,84 / 61,84

	5.2
	Протяженность линий электропередач 110 и 35 кВ, км
	23,1 / 23,1

	5.3
	Протяженность линии ВОЛС, км
	- / -

	5.4
	Протяженность межпоселковых газопроводов, км
	- / 4,78

	5.5
	Протяженность магистральных газопроводов, км
	- / -

	5.6
	Протяженность проводных линий связи, км
	11,51 / 11,51

	6
	ОХРАНА ПРИРОДЫ и ЗАЩИТА от ЧС

	6.1
	Свалки/ место временного хранения ТБО
	5 / 1


МАТЕРИАЛЫ СОГЛАСОВАНИЯ И УТВЕРЖДЕНИЯ ПРОЕКТА

[image: image18.jpg]OT:DA0SPACHAM TEn: 14 SHB 2012 49:13  CTP4

PEMENUE

YHACTHEKOB IyOAMMHEIX ClymanHii POCTONIHHCKOTO CeTbCKOro NoceNesua
DPTHALCKOrO MyHRIMNANEHOTO pationa Boporesxckol obnactd.

0O126.08.2011 e 1
<.Poctoumn

O npoeKTe IeHepATBHOrO MIaHA
POCTOMMHCKOTO CEABCKOro NOCENEHUA

PaceMOTpes 1 06CyauB NPOEKT reHepansxoro naana PocTowuucKoro
CENBCKOTO NOCCHCIIHA SPTHILCKOTO MYHULENATEHOrO pajions Boponexexoli
0021aCTH, Y4aCTHHKY NyGIAYHAX CIymanilt

PEIIUIU:

1. VTeepauts IPOCKT reHCPATLIIONG TaHa POCTOMMHCKOTO CenbeKoro
rocenenns DPTHARCKOrO MyHHUHIAMLHOLO paliona BopoHesckoi
obnacTd ¢ BHECSHHEM H3MEHEHHA 1 IONONHEHUI.

2. HampaBuTs IAHHOE PEIISHKE 10 PACCMOTPEHMIO NPEIOKEHNH H
3aMeganuil no IIPOeKTy reHePanbHOro Mnana PoctowmHcKoro
CRBCKONO MOCeICHNA IPTHNLCKOTO MYHUUMITATIBHOrO paiona
BopoHexcko#t o6iractu Ha ceccuio COBETA HAPOAHBIX AENYTATOB
'POCTOUIHHEKOTO CEMBCKOTO NOCENEHHS .

3. OGraponoBaTh peinenue MySA4HBIX CIIyILAHHE B IEPHOAHISCKOM
n3nanun MyBRUUNATERE BECTHHK),

Tlpescenarens sacenaHus: WRM@W&

Sdld 986 ViEz AN 62 T 1380004110




[image: image19.jpg]14 HB 2012 49:13  CTP2

OT:0A0SPACHATM TEN

PrLTEn

HDPOTOKOJN Nel

ITyCUIMTHBIX CyanKi [0 IPOEKTY FEHEPAILHOIO IUIAHa :
'POCTOIHHCKOO CEMLCKOTO MOCENEHIA. 4

Jlara niposenenns 26 asrycra 2011 rona

Mecro nposeneias: ¢.PocToum yii. JERRECKaR 1.5 - SNAHHE RUMUHHCTPAIIH
POOTONDIICKOrO CEMLEKOTO MOCCHCHNA DPTAIBCKOTO MyHUIANATLHOTO paivie
Boporexckof onacTu.

Tpcaccnates — Anexws A.B. — Aciyrar COBETA HAPOAHLIX AeOyTa108
'POCTOLIMHCKOTO CENLCKOTO NocenenHus, [Tpejcenaresis KOMHCCHH N0 O 0TOBKE ¥
TPOBEIEHNIO My GIHUHLIX CITymAaiHii.

Cexperaps ~ Crofynosa AJO. - WIeH KOMHECHH 10 OATOTOBKE ¥ IPOBC/CHHIO |
YBNHYHEBIX Cl1y IAHMIE.

Tl y4BCTAA B my6AMTHEIX CTYMIARUSX IPUITAMICHET: WICHB! KOMHCCHE 110 'y
TOAIOTOBKE U TIPOBEACHHIO MySMIMHBIX CAYIIAHH], CTIEUMAITHCTh! QIIMHIHCTPAIUE
COABCKOrO NOCECHUS, MPEACTABATEM PeANPHATHIA H YIPEHRICHHUI, KHTCTH
nogeeHus.

3aperseTpuposano 27 4e)oBCK (CIHCOK MpRIAraeTes)

TOBECTKA AH

I. O npoexre reiepaTsHOro Niana POCTOWIRHCKOrO CEBCKOTo NOCENEIA.

Horomaex: Axexun AB. — Ipencenarens KOMUCCHH MO TOWOTOBKE H i
UPOBEAEHUIO 1YGUMYHBIX CityINauAil 0 OPOSKTE MEHEPAILHOIO NIaRY 2
POCTOIIANCKOTO CENCKOrO OCUCHILS. . :

CNVIIATIY: Asexana A.B. — OpeICeAaTess KOMUCCHH, KOTOPBIA CKadas, 4TO
ASHHBIH MPOCKT FeHEPAIBHOTO LTaBa POCTOLIHCKOIO CBCKOID HOCEETHS
TOTOBUIK CYIEIHATKCTR OTKPLITOrO aKNuoHepHoro obuiecrna «Poccuiickuit
HUCTHTYT [PAJOCTPOHTENECTRA H HHBECTHUMOKHOIO Pa3sBTHs THIpOrop.

Tnana MOCENEHHA TAKKE CKASA, W10 TPEnCTABICHMLIH MPOCKT HEOBXOMMM /1S
PELICHHS BOMPOCOB KO FAsKPWKALIEH MOCCAEHUs!, CIPOHTENLCTBE BOJIOMPOBOAA 1
Apyrux coopyxenysit. OB MPEIOKAN YT8EPAHTS IPOEKT rEBEPANLAOIO LIAHA

- zdiy  vEie Viee DU 62 2oeIvSYELYBIIEL 1389064140




[image: image20.jpg]T DAOSPACMATM TEN: 14 HB 2012 49:13 _CTP3

CIHHACOK
| KUTeleH Ce)fd POCTONIN IPHCY TCYBOBABLIHMX Ha MyOUMYHBIX CAYLIANMAX 110 TPOCKT)
TEHEPAIBHOTO 1L1aHa POCTOWMICKOTO Ce/CKOI0 NOCEHeRIA , KOTOPHIE COCTOMTHC

26 anrycra 2011 1,

. Autexut Asiexcaunp BiaisMuposut W ALY ﬁﬂl' -"’7"’

1

2. Ilposoropora Jhompmia CepaduMOBHA /612/95Cr 2a2fs, ww

2 CreSynosa Anronnra KOpbenna 04,08 (978 2BIL SH TS

4. Maciuxona Harams Anekcanuposna oo, 1974 doghr _’gﬂﬂ‘»‘

5. Macnukosa Upnna Bauccnasonna o8 165Fe. 0L, 600 b2dhre,

6. Massuesa Ppuya Hetponia 30 0. 1983, ek ﬁv'a.a_v

7. Yepmaienues Auaipeit AJeKcaHApoBHY 947 198, 44.;1 i i :

8. Chicoesa Mapus Deioposua 1300, 1841, 3085a pplhn
9. Dopopos Anarosui PeAOpouH 19.00.19%7 ¢, m’v-kﬂm.v o7 s
10.1Tpoimna | uita Bacuisentin 4612 1968 Ag080 LN

1 L.Bessen Buapumup AncKCanupons /404 (967« RO oEGhel
12.Axmaron Cepreit Cepadumonny * 4.0, /989 w&»}ggp 7,
13.®esiopon Bragumup Bacunsepun  oLot (5494 ug,l, ,;lz;,‘,', e
14.Yepenxon Miay Hsanosuy 08.0L1966v. 409f lar
15.1llemonaesa Autonnna Cepreeaia &4 0. /9550, ;m_;”;/u;/ £y
16.Coupuziona Knangus Anckcanposia /4 /(1940 S0 %46

17 Crapyxun Auaronuii Cemenovis 2405 /96¢ . 4004 ;.,".:,’;W"‘

18.Canunxon Cepre# Jlconwuosns 1808 19050, w08 S ULEROY
19,Kysonkmua TaThana ANeKCaUUpOBHa 400, /278 7l Fife—
20.XCnxapen Cepreit Eroposny 1404, 795Fe. 4:;‘;; .
21.TapaGpus Huxonalt MuXainonks « 509 /9621, 40555, ﬁr et
22.CreBynona Hevarws Huanomsia 06,/ 1968 4e525,020% Comeljp . ¥
Tonomapen Bukrop Asickcanponiutt #06. 198/ ol £I4048 'ﬁn—\
24,CreGytion Hukonui Mnsnoum 10.4.498%r. Lt 2 ﬁ
25.Jlesunn TaTeaua AJICKCAHAPOBIA /209 (95Hr. m f’:# 7 o et

26.losomapera Tatsana Huxonacsna 0407 /665+. 'W"—
27.Kobsesa Hatanss Anatonsesna  oq. o4, /9641 m7 - J}”%
S 0154

77,





[image: image21.jpg]OT:DADSPACHATT

TEN: 14 sHB 2812 49:13  CTPS

COBET HAPOJHBIX AEIIYTATOR
POCTOUIMHCKOLO CENCKOIO HOCEJEHHS
SPTHILCKOI0 MYHHUHUITAILIIOLO PAROHA
BOPOHEXXCKO¥# OBJACTH

PEUEHHE
o tbrg il w
e.Pocroumm
06 YTBEPXKACHUU TpoeKTa

renepankuoro mmaHa Poctommucexoro
CeNLCKOrO  MOCENEHNT  DPIHILCKOTO
MYHHUHIA) BHOTO paiiona
Roponesxexoit 06aacTH.

B coorercTBiH €O CT. 25 I'pantoctponTensioro xonckea PW,
noctanoBxeunem Ipasyrenscrsa PO or 24 Mapra 2007r.8 178 «O6 yraeprenmn
Tlonowenus 0 COMacoBAIAN UPOCKLOB CXEM TEPPHTOPHATHHOIO TUIAHAPORANHS
cyBuekTon PAO 1 NPOEKTOB [OKYMEHTOB TEPPHTOPHATHIONO HALMPOBAIHS
MYHUSIIaXHER: 06Pa3oBanKii » W DOCTAHOBIEHHEM IIPABKTCILCTR Boponuexckoi |
obuactu o1 25 MapTa 2009 roga Ne 225 « O6 yTaepxueInan nopsia PACCMOTpEHMs
TPOEKTOB JOKYMCHTOB TePPUTOPUBIBHOIO TRIANMPOBANHS NPABHICKCIEOM
Boporexcxoit o6nactst », Cober HAPORHKX Kemy raToR

PELIAIT:

1. YIBepAUTD NPOEKT reHepansiioro mwiana POCTOREHCKOIO CEHCKOT HOCCHCIns
OPUAIECKOTO MyHRIWMIATBHOTO paiona Boporexckot ofnactu.

2. Hacroswee Pemenne COBCTa HAPOJHLIX NEMyTaTOR POCTONMHCKOLO COIBEKOI0
TMOCCIIEHAA BETYTIACT B CHUTY ¢ MOMENTA €0 MPHHATHA W MOJUICKHT OITyGHIUKORAHHIO
B CGOpHHKE HOPMATHMHEIX NPAROBKIX AKTOR (MYHHIMITAIGITLN BECTHHKY.

3. KOHTPOMN 3a HCMOIHEHMEM HACTORUICTO PEUICIHA OCTABIAIO 38 COBOH.

Irnasa rocenenmus: y AB.Anexun.




[image: image22.jpg]14 SHB 2012 49:13  CTP? -
OT:0ROSPAOMATM

15.11.2011 _ )e01263-4054
HaNe
0 cornacoamm npoexa

TeHepATBHOro Mlana

Pocrommeckoro censekoro

TOCENEHHA DPTHIILCKOIO

MyHHUMDATBHOTO paiioHa AB, Aneximy

Ay : %‘m paitona

i obnacTn

3AKJIOYEHUE

TlpaBrmensorso BOpoHeKCKol 0BNACTH, paccMOIPeB B COOTBETCTBHH CO
cTamsell 25 'PalOCTPOMIENRHOO Kofiexca PO UpenCTARIGHHEIC BAapHAHTH!
PeWeHNs 3318y  TEPPHTOPHANHHOIO IMAHHPOBARAA, COTACOBHBAET OPOSKT
TEHEPAJBHOrO nnaHa POCTONMIMHCKOTO CenLCKOro mnocensHus DpTHIBLCKOTO

MyHHEUMIATEHOTO paiiona Boporexcko# obnacry,

M A B. l'opreer

Pakose . [{G 1¢

I W

1i0z EN 62 ZozovereLva iaL

2d1d




[image: image23.jpg]OT:PACCEET

TEN: 84734546202 11 SHB 2012 18:15  CTPL

COBET HAPOJIHBIX JIENYTATOB
POCTOMIHHCKOT'O CEJIbCKOT'O NOCEJIEHUST
IPTHIBCKOTO MYHHIIHOATBHOIO PAHOHA

BOPOHEJKCKOMH OBJACTH

PEMIEHNE

or 15112011 r. Ne 22

o.Pocroum

06 yrsepaenin Tenepansiioro
mrasa  POCTONIMHCKOrO  cepckoro
Iocenens IprwisCKoro
MYHHIENATHHONO paiiona
Boporexckoii o6nacTi.

B cooTBeTCTBMM €O CT. 25 I'panocTponTeNnbHOTO Kofekca PO,
nocraxoserrem Ipaparensersa PO or 24 Mapra 2007r.Ne 178 «O6 yreepxaernn
TlonoyeH:s O COITACOBAHMAY POEKTOB CXEM TEPPUTOPUATHHOTO MITAHUPOBAHNS
cy6nexToB PO ¥ NPOCKTOB NOKYMEHTOB TEPPUTOPHAIBHOTO ILTAHHPOBAHHS
MYHHITUITATBHBIX 00pazoBaHHH » M IOCTAHOBNCHHEM NPABUTENbCTBA BopoHekekoit
obmacti or 25 mapTa 2009 roma Ne 225 « O6 yTBep/KICHAN TIOPAIKA PACCMOTPEHI
HPOEKTOB JOKYMEHTOB TEPPUTOPHATBHONO MLTAHAPOBAMS PABHTETBCTBOM
Boporexckolf 06mact », 3axmouenns Ilpasutenscrsa Boponexekon 0GnacTd 0T
15.11.2011r. Ne 01-63-4054 «O COFNIACOBARKI MPOEKTA FEHEPATBHOTO NNAHA
POCTONIMHCKOTO CE/BCKOTO TOCEEHN IPTANECKOr0 MyHHIMNANLHOTO paioHa
Boporexckoii 061aCTHY, © yHeToM ITyGTHIHEIX CTyIIAHAHA B Ha OCHOBAHMK
pemmierin CoBeTa HAPOLHBIX ACTYTATOB POCTONHECKOTO CETECKOTO TIOCETEHIS 0T
16.09.2011r. Ne 14 «O6 yTBep:KIeHHH NPOEKTA MEHEPATLHOrO Nnana PocTowuHekoro
CeNBEKOro MoCenEHMs DPTIIHCKOTO MYHUIMIATLHOTO paiioHa BOpOHEKCKol
o6nactry, CoBeT HAPOIHEIX Ty TATOB

PEILIVUT:

1. Vreepmuts ['emepanbHbli W1aH POCTOMKHCKOrO CEIBCKOIO MOCETIEHHA
DpTHECKOTO MyHHHNATBHOTO palioa BopoexcKoii 0GacTH.




[image: image24.jpg]. TEN: 84734546282
OT:PACC!

Ty © MOMEHTA €10 IPHEATHA 1 MOATERMT ONYGIHKORAMIO.

s COOPHHKE HOPMATHRWRIX UPABODLIK ak (s «MYHHIMNATLHbIH BECTHUKY.

3. Koutpons 3a ucrionsesmen HaCTOAWEr0 pemeHns OCTaBiso 3a coGoi,





ОАО «Гипрогор»
181

